Ракетные катера на подводных крыльях пр.206МР и 02066

(шифр «Вихрь»)

Спроектирован в ЦМКБ «Алмаз» (главный конструктор А.П.Городянко) на базе ТКА пр. 206М. Предназначен для борьбы с малоразмерными НК противника в прибрежной зоне. 12 РКА ПК вступили в строй в 1977–83 гг. (в т.ч. 1 РКА ПК пр. 02066 с 2х4 ПУ ПКРК «Уран» и экспериментальной 30-мм АУ «Рой»). Все строились в Ленинграде (пос. Понтонный).

Корпус стальной, с носовым малопогруженным крылом. 10 отсеков. Надстройки выполнены из легких сплавов. Использование оружия возможно на скоростях хода до 35 уз при волнении моря до 5 баллов. ГЭУ – дизельная (3 дизеля М-504 (в некоторых источниках М-520) суммарной мощностью 15000 л.с.), 3 ВФШ.

4 РКА ПК – в составе ВМС Украины (вступили в строй в 1979–81 гг., переданы в феврале 1996 г., все – из состава ЧФ). Еще 1 катер (вступил в строй в 1981 г.) в августе 1997 г. также передали Украине, но из-за отсутствия финансирования (с 1993 г. проходил СР) какие-либо работы на нем не проводились. В кон. 1997 г. РКА продали Грузии, летом 1999 г. на нем завершился СР, и в августе 1999 г. катер самостоятельно перешел в Поти (выведен из строя и потоплен силами СпН в ходе вооружённого конфликта в августе 2008 г.).

# Основные ТТЭ

[в скобках – отличия РКА ПК пр.02066]

## Водоизмещение (т): полное……………….257

## стандартное………..230

Главные размерения (м)…………………..38,6х7,6/12,5*х2,1/3,26**

Наибольшая скорость хода (уз)………….43 (44)

Дальность плавания (мили)……………….600 (37 уз)

..….…………1450 (14 уз)

Автономность по запасам провизии (сут.)..5

Экипаж (в т.ч. офицеров) (чел.)………….29 (5)

Вооружение: 1х1 76-мм АУ АК-176М

1х6 30-мм АУ АК-630М [1х12 30-мм АУ «Рой»]

2х1 ПУ ПКР П-15М комплекса «Термит» (боекомплект 2 ПКР)

[2х4 ПУ ПКРК «Уран» (боекомплект 8 ПКР)]

_______________________________________

* - в числителе – ширина по корпусу, в знаменателе – по крыльям;

** - в числителе – осадка «на стопе» по корпусу, в знаменателе – по крыльям

### В строю

| № п/п | Название корабля | Бортовой № | Зав. № | Дата |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | закладки | спуска на воду | вступления в строй |  |
| 1. | Р-44 «Волгореченск»* (ЧФ) | 966 | 242 |  |  | 1978 | Средне-Невский ССЗ (г.Ленинград). |
| 2. | Р-50 «Карачаево-Черкесия» (КФл) | 706 | 243 |  |  | 1978 | Средне-Невский ССЗ (г.Ленинград). |
| 3. | Р-25 (КФл) | 701 | 251 |  |  | 1983 | Средне-Невский ССЗ (г.Ленинград). |
| 4. | Р-30 (КФл) | 702 | 252 |  |  | 1983 | Средне-Невский ССЗ (г.Ленинград). В мае 1995 г. выведен в резерв, законсервирован и в Каспийске поставлен на прикол. |

* - пр.02066