ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Первый заместитель главного инженера по ТЭФ | Главный инженер |
| __________________ А.И. Карловас | ___________________ О.Э. Дарбинян |
| «___» ___________ 2019г. | «___» ___________ 2019 г. |

Доковая ремонтная ведомость на 2020 год.

РВ № 15300.01.20.04.01 АЛВ "СЕВМОРПУТЬ"

Мурманск

2019

№ п/п

Код параграфа

Состав работы

Количество

работы

1.

000

Тех. Место: АЛВ "СЕВМОРПУТЬ"

Доковый сервис.

Тип:

Техническое сопровождение и согласование с проектантом судна ЦКБ "Балтсудопроект" докового чертежа для постановки судна, обеспечение проектно-технологической документацией и согласование технологических процессов (при необходимости). к-т.1.

Подготовка докового набора для постановки судна в док.  к-т.1.

Ввод/ вывод судна в док.

Содержание судна в доке. сут.50.

Швартовка, отшвартовка  раз.2.

Пожарный  надзор  сут.50.

- поддержания давления в пожарной магистрали (4 соединения). сут.50

Для информации:

Установка лесов на стапель-палубе дока. 1,0м3.

Установка разборных лесов на судне. 1,0м3.

Установка лесов  на приварных кронштейнах.	1,0м.

Работа а/ вышки.	час.1.

Работа портального или докового крана. час.1.

1

2.

001

Тех. Место: СИСТЕМА ВОДОТУШЕНИЯ

Обеспечить подачу забортной воды Р=8 кгс/см2  в систему водяного пожаротушения.

Тип:

Посты приёма воды противопожарной водяной системы:  верхняя палуба, 64-65шп; верхняя палуба, 273-274шп.

До полного всплытия дока проложить и подсоединить с носа и кормы  по четыре ветки шлангов Ду65 х 4шт к каждому посту приёма воды.

После установки судна на кильблоки шланги заменить  временными стальными фланцевыми трубопроводами  Ду65, L=50пм - 2 х 4 шт. Предъявить ОТК, Л/С.

1

3.

002

Тех. Место: СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ

Обеспечить судно электроэнергией - 600кВт.

Тип:

Кабели берегового питания сечением - 3 х 70мм2.  Кабель заземления сечением - 1 х 50мм2,  длина - 100пм.  Щиты питания с берега расположены на ВП, ПрБ и ЛБ, 233-236шп.  Мощность наибольшего потребителя - 115кВт.

Принять с борта судна кабели - 12шт и подключить к щитам электропитания на доке. Заземлить корпус судна кабелями заземления - 2шт.

Осуществлять технический контроль за кабелями.  Предъявить ОТК, л/с.  сут. 50.

1

2/18

№ п/п

Код параграфа

Состав работы

Количество

работы

4.

003

Тех. Место: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ "MAXICOM"

Подключить кабели телефонной связи.

Тип:

Розетки на палубе бака, 20шп - 2шт.

Предъявить ОТК, Л/С.

- обслуживание   телефона (местные звонки, 1 линия)	сут.	50,0

1

5.

004

Тех. Место: СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПАРА

Временный трубопровод подключения системы хоз. пара судна  к системе пароснабжения дока.

Тип:

Проложить с дока две ветки временного паропровода Ду50, L=2х80пм и подсоединить к фланцам запорных клапанов Ду50  коллекторов приема пара с берега:

- палуба бака, ЛБ, 39шп;  - верхняя палуба, ПрБ, 64-65шп;  - верхняя палуба ЛБ 110-111шп,  - крыши тамбучин на ВП, ПрБ и ЛБ, 232-239шп.  Обеспечить подачу хоз. пара Р=4кгс/см2. Предъявить ОТК, Л/С.

1

6.

005

Тех. Место: СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПАРА

Временный трубопровод отвода конденсата хоз. пара.

Тип:

Проложить с дока временные трубопроводы Ду50, L=150пм и подсоединить к:  - бортовому отливу конденсата хоз. пара, 2 пл., ЛБ, 43шп;  - фланцам клапанов Ду50 выдачи конденсата хоз. пара постов  приема пара с берега в тамбучинах на ВП, 240шп, ПрБ и ЛБ. Обеспечить отвода конденсата хоз. пара. Предъявить ОТК, Л/С.

1

7.

006

Тех. Место: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ЗАБОРТНОЙ ВОДОЙ - СИСТЕМА 4 КОНТУРА

Временный трубопровод отвода охлаждающей воды от  конденсаторов расхолаживания №1 и №2.

Тип:

Проложить временный трубопровод Ду100, L=75м  и подсоединить к бортовому отливному отверстию  ДуЗ00, 4 пл, ПрБ, 208-209шп,  выполнить отвод в межпонтонное пространство дока.

Учесть работу с подъемника на высоте до 6м.  Предъявить ОТК, Л/С.

Учесть перенос данного временного трубопровода к бортовому  отливному отверстию ДуЗ00, 4 пл., ЛБ, 208-209шп  для обеспечения ремонта арматуры ДуЗ00 (ДБА)  бортового отлива охлаждающей воды от КР-1.  После ремонта трубопровод демонтировать.

1

8.

007

Тех. Место: ОСУШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Временный трубопровод отлива воды от эжектора системы осушения  ННО, ЛБ и ПрБ.

Тип:

Проложить временный трубопровод Ду100, L=75м и подсоединить к бортовому отливному отверстию Ду150, 3 дно, ЛБ, 50-51шп,  выполнить отвод в межпонтонное пространство дока.

1

3/18

№ п/п

Код параграфа

Состав работы

Количество

работы

Учесть работу с подъемника на высоте до 6м. Предъявить ОТК, Л/С.

Учесть перенос данного временного трубопровода к бортовому  отливному отверстию Ду150, 3 дно, ПрБ, 50-51 шп. после замены  дефектного приварного патрубка ДБА (цементный ящик) на отливном  трубопроводе балластно-осушительной системы ПрБ для обеспечения  ремонта арматуры Ду150 (ДБА) бортового отлива системы ЛБ.  После ремонта трубопровод демонтировать.

9.

008

Тех. Место: ОСУШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Временный трубопровод отлива воды от эжектора системы осушения МКО, ПрБ.

Тип:

Проложить временный трубопровод Ду100, L=75м и  подсоединить к бортовому отливному отверстию  Ду150, 3 пл., ПрБ, 233-234шп,  выполнить отвод в осушительную систему дока.

Учесть работу с подъемника на высоте до 6м.  Предъявить ОТК, Л/С.

Учесть изготовление и установку проставыша вместо  демонтированной для ремонта арматуры Ду150 (ДБА)  бортового отлива эжектора осушения МКО и СВЗ, ПрБ. После ремонта трубопровод демонтировать.

1

10.

009

Тех. Место: ХОЛОДИЛЬНАЯ ФРЕОННАЯ УСТАНОВКА ПРОВИЗИОННЫХ КЛАДОВЫХ

Временный трубопровод отвода охлаждающей воды от рефрижераторной  установки провизионных камер.

Тип:

Проложить временный трубопровод Ду50, L=75м и подсоединить к бортовому отливному отверстию  Ду65, 3 дно, ПрБ, 49-50шп,  выполнить отвод в межпонтонное пространство дока.

Учесть работу с подъемника на высоте до 6м.  Предъявить ОТК, Л/С.

Учесть изготовление и установку проставыша вместо  демонтированной для ремонта арматуры Ду65 (ДБА) бортового  отлива охлаждающей воды от рефрижераторной установки  провизионных камер. После ремонта трубопровод демонтировать.

1

11.

010

Тех. Место: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Трубопровод отвода охлаждающей воды от воздушных компрессоров.

Тип:

Проложить временный трубопровод Ду50, L=100м и  подсоединить к бортовому отливному отверстию  Ду100, 3 пл., ПрБ, 224-225шп,  выполнить отвод в межпонтонное пространство дока.

Учесть работу с подъемника на высоте до 6м.  Предъявить ОТК, Л/С.

Учесть изготовление и установку проставыша вместо  демонтированной для ремонта арматуры Ду100 (ДБА) бортового  отлива охлаждающей воды от воздушных компрессоров.  После ремонта трубопровод демонтировать.

1

4/18

№ п/п

Код параграфа

Состав работы

Количество

работы

12.

011

Тех. Место: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Трубопровод отвода охлаждающей воды от конденсаторов хоз. пара.

Тип:

Проложить временный трубопровод Ду50, L=100м и подсоединить к бортовому отливному отверстию Ду65, 3 пл., ПрБ, 222-223шп,  выполнить отвод в межпонтонное пространство дока.

Учесть работу с подъемника на высоте до 6м.  Предъявить ОТК, Л/С.

Учесть изготовление и установку проставыша вместо демонтированной для ремонта арматуры Ду65 (ДБА) бортового  отлива охлаждающей воды от конденсаторов хоз. пара.  После ремонта трубопровод демонтировать.

1

13.

012

Тех. Место: СБОР И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Трубопровод отвода очищенных сточных вод от установки "BIOKON-III".

Тип:

Проложить временный трубопровод Ду100, L=120м и подсоединить к бортовому отливному отверстию  Ду100, 2 пл., ПрБ, 43-44шп., выполнить отвод в приемные устройства завода.

Учесть работу с подъемника на высоте до 6м. Предъявить ОТК, Л/С.

Учесть изготовление и установку проставыша вместо  демонтированной для ремонта арматуры Ду100 (ДБА) бортового  отлива очищенных сточных вод от установки «BIOKON-III».  После ремонта трубопровод демонтировать.

1

14.

013

Тех. Место: БАЛЛАСТНО-ОСУШИТЕЛЬНЫЙ НАСОС № 7

Временный трубопровод выдачи льяльных вод.

Тип: НАСОС НЦВ-250/30

Проложить временный трубопровод Ду100, L=120м и  подсоединить к бортовому отливному отверстию  Ду150, 3 пл., ПрБ, 240-241шп.

Учесть работу с подъемника на высоте до 6м.  Предъявить ОТК, Л/С.

Учесть изготовление и установку проставыша вместо  демонтированной для ремонта арматуры Ду150 (ДБА) бортового  отлива от осушительного насоса №7.  После ремонта трубопровод демонтировать.

1

15.

014

Тех. Место: СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ СУДОВЫХ ОТХОДОВ

Удаление производственных отходов.

Тип:

Установить на ВП в районе 250шп:  - контейнеры ёмкостью 2м3 - 2шт  для сбора производственных отходов; - контейнер ёмкостью 2м3 - 1шт  для промасленной ветоши;

- герметичную ёмкость (2м3) с поддоном и сеткой для  сбора отходов нефтепродуктов - 1шт.  Обеспечить периодическое опорожнение контейнеров и емкости.

1

5/18

№ п/п

Код параграфа

Состав работы

Количество

работы

16.

015

Тех. Место: СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ СУДОВЫХ ОТХОДОВ

Удаление бытового мусора и пищевых отходов.

Тип:

Установить на палубе бака:  - контейнеры ёмкостью 2м3 - 2шт  для сбора бытового мусора;

- герметичные контейнеры для пищевых отходов - 4шт. Обеспечить периодическое опорожнение контейнеров.

1

17.

016

Тех. Место: ЗАБОРТНЫЕ ТРАПЫ

Трапы схода с судна на стапель-палубу дока.

Тип:

Установить в районе 64-65шп. ПрБ и ЛБ трапы схода с ВП судна на стапель-палубу дока - 2шт.

1

18.

017

Тех. Место: ЯКОРНО-ШВАРТОВНОЕ И БУКСИРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Якоря и якорные цепи, черт.10081-072- 001.

Тип:

Вес якоря - 11т. Калибр цепи - 81мм. Длина цепи правого борта - 350м. Длина цепи левого борта - 325м.

Якоря, якорные цепи  - 2 комплекта:  - выкатить из цепных ящиков и разложить на стапель-палубе дока;

- очистить от старой краски и ржавчины;

- выполнить необходимый ремонт по результатам дефектации и  ТУ завода.

Произвести покраску якорей и цепей на 2 слоя - 2 комплекта. Предъявить ОТК, Л/С, РМРС.

Краску поставляет Заказчик.

1

19.

018

Тех. Место: НАРУЖНАЯ ОБШИВКА КОРПУСА

Сварные швы в подводной части корпуса.

Тип:

Материал: сталь АБ2-1,  электроды ЭА 395/9 ОСТ В5.9374-81.

Произвести дефектацию и по результатам дефектации выполнить  подварку корродированных сварных швов:

- листов наружной обшивки подводной части,

- скуловых килей,

- льдоотводящих наделок,

- отливных патрубков.

Ориентировочно общая длина сварных швов - 400пм (объём работ уточнить по результатам дефектации).

Учесть обеспечение доступа с помощью самоходных  подъемников и изготовления лесов по ТУ предприятия.

Предъявить ОТК, Л/С, РМРС для очередного освидетельствования.

1

6/18

№ п/п

Код параграфа

Состав работы

Количество

работы

20.

019

Тех. Место: НАРУЖНАЯ ОБШИВКА КОРПУСА

Неповоротная насадка гребного винта.

Тип:

Материал обшивки: 08Х18Н10Т толщиной 40мм - 1м2.

По результатам дефектации и ТУ предприятия выполнить  необходимый ремонт насадки гребного винта.   После ремонта насадку испытать на водонепроницаемость.  Устранить выявленные дефекты, произвести повторные  гидроиспытания. Предъявить ОТК, Л/С, РМРС.

1 шт

21.

020

Тех. Место: НАРУЖНАЯ ОБШИВКА КОРПУСА

Покраска подводной части корпуса.

Тип:

Площадь подводной части корпуса - 11600м2.

По технологии фирмы-поставщика краски произвести очистку от старой краски и ржавчины, покраску на 2 слоя подводной части  корпуса - 5800м2.

Степень очистки Sa2,5. Покраску выполнить после завершения всех работ по ремонту  корпусных конструкций.

Перед очисткой произвести обмыв  корпуса пресной водой под высоким давлением.  Краску поставляет Заказчик.  Предъявить ОТК, Л/С, РМРС.

1

22.

021

Тех. Место: НАРУЖНАЯ ОБШИВКА КОРПУСА

Покраска надводного борта.

Тип:

Площадь надводного борта - 5650м2.  Цифры осадок: высота - 100мм,  ширина - 16мм,  высота наплавки - 5мм. Электроды ЭА-395/9.

Произвести очистку и наплавку аустенитными электродами цифр осадок - 160шт.

Произвести очистку надводного борта - 2825м2. Степень очистки Sa2 - 70%, Sa1 - 30%.

Перед очисткой произвести обмыв надводного борта пресной водой  под высоким давлением.

Произвести покраску на 4 слоя надводного борта - 2825м2 (окончательно площади покраски уточнить по результатам очистки).

Краску поставляет Заказчик. Предъявить ОТК, Л/С, РМРС.

1

23.

022

Тех. Место: НАРУЖНАЯ ОБШИВКА КОРПУСА

Нанесение символики и маркировки.

Тип:

Цифры высотой 100мм - 600шт, буквы высотой 800мм - 60шт.  Знак "атомное судно" - в 2 х местах.

После покраски подводной части и надводного борта корпуса  произвести покраску:

- названия судна, порта приписки,

- знака грузовой марки, цифр осадок,

- знака "атомное судно".

Предъявить ОТК, Л/С, РМРС. Краску поставляет Заказчик.

1

7/18

№ п/п

Код параграфа

Состав работы

Количество

работы

24.

023

Тех. Место: ЛЕДОВЫЕ ЯЩИКИ

Крышки горловин ледовых ящиков.

Тип:

Размер горловин - 400х600мм.  Крепеж крышек - шпилька, гайка М16, материал - нержавеющая сталь.

Носовой бортовой кингстонный ящик, 44-45шп, ПрБ - 1шт.  Носовой днищевой кингстонный ящик, 45-46шп, ЛБ - 1шт.  Днищевой кингстонный ящик, 210-211шп, ПрБ - 1шт.  Днищевой кингстонный ящик, 210-211шп, ЛБ - 1шт.  Ледовый ящик, 215-217шп, ПрБ - 1шт.  Ледовый ящик, 215-217шп, ЛБ - 1шт.  Перетоки ледовых ящиков, 217-220шп - 3шт.  Канал рециркуляции - 6шт.  Вскрыть, после чистки ледовых ящиков  крышки установить на место с заменой 100% крепежа.  Произвести дефектацию крышек и по результатам дефектации  выполнить необходимый ремонт по ТУ предприятия. Предъявить ОТК, Л/С, РМРС.

1

25.

024

Тех. Место: ЛЕДОВЫЕ ЯЩИКИ

Очистка и покраска ледовых ящиков.

Тип:

Носовой бортовой кингстонный ящик, 42-46шп, ПрБ - 80м2.  Носовой днищевой кингстонный ящик, 43-47шп, ЛБ - 70м2.  Днищевой кингстонный ящик, 209-213шп, ПрБ - 300м2.  Днищевой кингстонный ящик, 209-213шп, ЛБ - 300м2.  Ледовый ящик, 213-220шп, ПрБ - 200м2.  Ледовый ящик, 213-220шп, ЛБ - 200м2.  Перетоки ледовых ящиков,  213-227шп. - 1900м2.  Канал рециркуляции, 209-223шп, ДП - 1400м2. Произвести очистку от грязи, обрастаний и ржавчины - 4450м2 и покрасить на 2 слоя внутренние поверхности ледовых ящиков - 2225м2. Степень очистки Sa2 - 2225м2. Предъявить ОТК, Л/С, РМРС.

1

26.

025

Тех. Место: ЛЕДОВЫЕ ЯЩИКИ

Дефектация  внутренних корпусных конструкций, переборок ледовых ящиков.

Тип:

Произвести дефектацию и замер остаточных толщин внутренних  корпусных конструкций, переборок ледовых ящиков - 1600 точек.

УЗТ выполняет Заказчик.

По результатам дефектации оформить отчет и при необходимости  выполнить по ТУ предприятия ремонт корпусных конструкций с заменой изношенных участков переборок, в т.ч. переборок на уровне переменной ватерлинии, выходящих в МКО.  Предъявить ОТК, Л/С, РМРС.

1

27.

026

Тех. Место: ЛЕДОВЫЕ ЯЩИКИ

Протекторная защиты ледовых ящиков.

Тип:

П КОА-8, П КОА-12.  Размещение в соответствии с черт.10081-051-012.  Монтаж по ОСТ 5.9522 86.

Произвести замену протекторной защиты балластных цистерн и  ледовых ящиков: носовые ледовые ящики - 47шт, кормовые ледовые ящики - 143шт.  Предъявить ОТК, Л/С, РМРС. Протекторы

1

8/18

№ п/п

Код параграфа

Состав работы

Количество

работы

поставляет Заказчик.

28.

029

Тех. Место: БАЛЛАСТНЫЕ ЦИСТЕРНЫ

ДНИЩЕВЫЕ И ЛЕДОВЫЕ ЯЩИКИ.

Тип:

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ РМРС В ОБЪЁМЕ ОЧЕРЕДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.

ПРОИЗВЕСТИ ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР С ЗАМЕРОМ ОСТАТОЧНЫХ ТОЛЩИН, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ. УЗТ выполняет Заказчик.

Выявленные дефекты корпусных конструкций устранить по ТУ завода.

Гидравлические испытания выполнить до производства покрасочных работ.

Учесть установку - демонтаж накладных листов на  бортовые и днищевые приёмные решётки ледовых и кингстонных ящиков.

Носовой бортовой кингстонный ящик 42-46шп, ПрБ - 16м3; Носовой днищевой кингстонный ящик 43-47шп, ЛБ - 14м3; Днищевой кингстонный ящик 209-213шп, ПрБ - 60м3;  Днищевой кингстонный ящик 209-213шп, ЛБ - 60м3; Ледовый ящик 213-220шп, ПрБ; Ледовый ящик 213-220шп, ЛБ; Перетоки ледовых ящиков и канал рециркуляции - 740м3.

1

29.

030

Тех. Место: ВАЛЫ ЛИНИИ ВАЛОПРОВОДОВ

ПРОИЗВЕСТИ ПРОВЕРКУ ЦЕНТРОВКИ ВАЛОПРОВОДА НА ПЛАВУ ДО ПОСТАНОВКИ СУДНА В ДОК И ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ДОКА

Тип:

Валопровод черт.10081-425.2102-01: D=660/860/1020мм, L=29540мм, масса - 250751кг.

Вал гребной ВР 10081-30.00.00: масса - 70000кг, D=1020мм, L=11100мм.

Произвести проверку центровки валопровода на плаву до постановки судна в док и после выхода из дока в соответствии с инструкциями АРВ-С-470, АРВ-С-471, 741-210-2039-84, 10081.ПРКВ.360446.006. По ТУ завода выполнить демонтаж - монтаж, дефектацию, ремонт гребного вала. Перед выходом из дока произвести замер просадки гребного вала в кормовом дейдвудном подшипнике.

1

30.

031

Тех. Место: РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО, черт.10081-213.004-01.

Тип: РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО

Баллер в сборе черт.10081-213-015: масса - 38422кг, D=800мм, L=8320мм. Перо руля черт.10081-213-016: масса - 61450кг, Н=9670мм, S=43 кв.м.

Произвести дефектацию и необходимый ремонт по ТУ предприятия в согласованном РМРС объеме с демонтажом (при необходимости) пера руля и баллера в соответствии с ТИ завода:

- съемных листов - 2шт в пере руля в районе гаек штырей и съемной секции - 1шт соединения баллер - перо руля;

- защитных кожухов гайки баллера и гаек штырей - 3шт;

1

9/18

№ п/п

Код параграфа

Состав работы

Количество

работы

- гайки баллера - 1шт, верхней и нижней гаек штырей - 2шт и их деталей стопорения (стопоров и стопорных планок);

- испытание пера руля на водонепроницаемость Рпл.=2,0кгс/см2 с устранением выявленных дефектов обшивки пера руля;

- подшипников петель руля (пера руля - ахтерштевня) - 2шт;

- баллера с заменой по результатам дефектации резинового шнура уплотнения его нижней конусной части;

- нижнего (гельмпортового) опорного подшипника скольжения баллера с заменой сальниковой набивки - 7пм в сальнике данного подшипника и сальниковой набивки многослойного плетения ЛП 50х50 ГОСТ 5152-77 в дополнительном сальнике в средней части баллера;

- верхнего опорно-упорного роликового сферического двухрядного подшипника № 30032/85Х баллера с заменой по результатам дефектации его верхнего и нижнего сальника.

Предъявить ОТК, Л/С, РМРС в объёме очередного освидетельствования.

31.

109

Тех. Место: НАРУЖНАЯ ОБШИВКА КОРПУСА

Освидетельствование с наружной стороны корпуса судна.

Тип:

Черт.10081-051-004, черт.10081-911-002.

ВЫПОЛНИТЬ ДЕФЕКТАЦИЮ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ЗАМЕРАМИ ОСТАТОЧНЫХ ТОЛЩИН В ОБЪЕМЕ ОЧЕРЕДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С РМРС. ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ЗАМЕРОВ - 15000ШТ.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ДЕФЕКТАЦИИ ОФОРМИТЬ ОЧЕТ, СОГЛАСОВАННЫЙ С РМРС.

УЗТ Выполняет Заказчик.

По результатам дефектации и по ТУ завода произвести  ремонт, наварку корродированных сварных швов корпуса. Предъявить ОТК, Л/С, РМРС.

1

32.

110

Тех. Место: НАРУЖНАЯ ОБШИВКА КОРПУСА

Льдоотводящие наделки.

Тип:

Объемы наделок: 2м3 - 2шт; 4м3 - 2шт; 6м3 - 2шт; общий объем - 24м3.

Произвести дефектацию и ремонт по ТУ завода; выполнить гидравлическое испытание давлением Р=2кгс/см2 льдоотводящих наделок - 24м3. Предъявить ОТК, Л/С, РМРС.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ РМРС В ОБЪЁМЕ ОЧЕРЕДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.

1

33.

111

Тех. Место: БОРТОВЫЕ КИЛИ

Скуловые кили.

Тип:

Материал: сталь 09Г2 толщиной 20мм.

Произвести дефектацию. По результатам дефектации и ТУ завода выполнить ремонт скуловых килей - 60пм. Предъявить ОТК, Л/С, РМРС.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ РМРС В ОБЪЁМЕ ОЧЕРЕДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.

1

10/18

№ п/п

Код параграфа

Состав работы

Количество

работы

34.

113

Тех. Место: ЯКОРНО-ШВАРТОВНОЕ И БУКСИРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Устройство для крепления коренного конца якорной цепи.

Тип:

Калибр якорной цепи - 81мм. черт.10081-072-001.

Произвести текущий ремонт устройства для крепления коренного конца якорной цепи - 2шт. Предъявить ОТК, Л/С, РМРС. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ РМРС В ОБЪЁМЕ ОЧЕРЕДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.

1

35.

117

Тех. Место: ЛАГ "ИЭЛ-2М"

Лаг электроиндукционный ИЭЛ-2М.

Тип: ЛАГ ЭЛЕКТРОИНДУКЦИОННЫЙ ИЭЛ-2М

Произвести гидравлическое испытание давлением Рпр=2кгс/см2 клинкета лага - 1шт. Предъявить ОТК, Л/С, РМРС.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ РМРС В ОБЪЁМЕ ОЧЕРЕДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.

1

36.

118

Тех. Место: ЭХОЛОТ "НЭЛ-МЗА" №1

Вибратор эхолота НЭЛ-М3А.

Тип: ЭХОЛОТ "НЭЛ-МЗБ"

Произвести гидравлическое испытание давлением Рпр=2кгс/см2 вибратора эхолота - 2шт. Предъявить ОТК, Л/С, РМРС.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ РМРС В ОБЪЁМЕ ОЧЕРЕДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.

1

37.

122

Тех. Место: АЛВ "СЕВМОРПУТЬ"

Рулевое устройство

Тип:

ПРИВОД К БАЛЛЕРУ РУЛЕВОЙ МАШИНЫ Р-24М3. Тип: ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫЙ ГИДРОПРИВОД БАЛЛЕРА РУЛЯ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДЕМОНТАЖА БАЛЛЕРА РУЛЯ РАЗОБРАТЬ СИЛОВОЙ ПРИВОД К БАЛЛЕРУ РУЛЕВОЙ МАШИНЫ.

ПОСЛЕ МОНТАЖА БАЛЛЕРА РУЛЯ ВЫПОЛНИТЬ СБОРКУ ПРИВОДА С ПРОВЕРКОЙ И ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ТРЕБУЕМЫХ ЗАЗОРОВ В ШАРНИРАХ И ПОЛЗУНАХ ПРИВОДА.

РАБОТЫ ПО РАЗБОРКЕ - СБОРКЕ ПРИВОДА БАЛЛЕРА ПО ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕСТИТЬ С ТЕКУЩИМ РЕМОНТОМ И ОЧЕРЕДНЫМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕМ РМРС РУЛЕВОЙ МАШИНЫ Р-24М3.

1

38.

123

Тех. Место: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ РДГ № 1,2

ВСАСЫВАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД  НАСОСА ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ РДГ-1. МКО, 3 ДНО - 3 ПЛАТФОРМА, ЛБ, 223-225ШП.

Тип:

МАТЕРИАЛ: ТРУБА 160х5ММ МНЖ5-1 ГОСТ 17217-79; ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ЛАТУНЬ: ДУ150.

ФИЛЬТР ФЛАНЦЕВЫЙ ФЗВ-150/4-2,5М ИЗ МНЖ, ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ - 2,5ММ, ДУ150, Рр4; ЧЕРТ.427-03.111-2, МАССА - 64КГ. ЗАДВИЖКА КЛИНКЕТНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ, БРОНЗОВАЯ,

1

11/18

№ п/п

Код параграфа

Состав работы

Количество

работы

ДУ150, РУ6, ЧЕРТ.532-01.019.

ПО ТУ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОИЗВЕСТИ:

1 МОНТАЖ НОВОГО ФЛАНЦЕВОГО ФИЛЬТРА ФЗВ-150/4-2,5М (ИЛИ ФИЛЬТРА (Б/У) - НАХОДИТСЯ В МКО ЛИХТЕРОВОЗА, ЛБ) - 1ШТ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ НА НАСТИЛЕ 3 ДНА ФУНДАМЕНТА ФИЛЬТРА;

2 УСТАНОВКУ НА ФЛАНЦЫ ФИЛЬТРА ФЗВ-150/4-2,5 НОВЫХ (ИЛИ ПОСЛЕ РЕМОНТА В ЦЕХУ ЗАДВИЖЕК (Б/У) - НАХОДЯТСЯ В МКО ЛИХТЕРОВОЗА, 3 ПЛ, ЛБ) КЛИНКЕТНЫХ ЗАДВИЖЕК ДУ150, РУ6, ЧЕРТ.532-01.019 - 2ШТ;

3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ УЧАСТКОВ ВСАСЫВАЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА ДУ150, Lобщ=7ПМ ОТ НЕВОЗВРАТНО-ЗАПОРНОГО КЛАПАНА ДУ150 ДО ПРИЕМНОГО ПАТРУБКА НАСОСА ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ МАРКИ GRUNDFOS CRN90-2 E-F-G-E-HOOE С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ФИЛЬТРА ФЗВ-150/4-2,5М - 1ШТ, И ВЫПОЛНЕНИЕМ УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА ДУ150 - 2ПМ ПОМИМО ФИЛЬТРА И УСТАНОВКОЙ НА НЕМ БАЙПАСНОЙ НОВОЙ (ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ЗАДВИЖКИ б/У) КЛИНКЕТНОЙ ЗАДВИЖКИ ДУ150, РУ6, ЧЕРТ.532-01.019 - 1ШТ;

4 ИСПЫТАНИЕ НА ПЛОТНОСТЬ Рпр=4КГС/СМ2 ВСАСЫВАЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА В СБОРЕ С НАСОСОМ;

5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ПОДВЕСОК ДУ150 - 4ШТ (УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ ИСПОЛНЕНИЯ).

УЧЕСТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА ДУ100/80, Lобщ=5,2ПМ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАДВИЖЕК ДУ150 (Б/У) УЧЕСТЬ РЕМОНТ В ЦЕХУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕФЕКТАЦИИ И ТУ ПРЕДПРИЯТИЯ КЛИНКЕТНЫХ ЗАДВИЖЕК ДУ150 - 3ШТ ОБВЯЗКИ ФИЛЬТРА ФЗВ-150/4-2.

УЧЕСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТ.558-03.053-04, УСТАНОВКУ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВО ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ С Н/З КЛАПАНОМ

И КЛИНКЕТНЫМИ ЗАДВИЖКАМИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ МЕЖФЛАНЦЕВЫХ ПРОТЕКТОРОВ ДУ150 В СБОРЕ (НАРУЖНОЕ КОЛЬЦО - ЛАТУНЬ, ВНУТРЕННЕЕ КОЛЬЦО - СТАЛЬ 3КП) - 5ШТ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОЦИНКОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГОСТ 8734-75/В10-ГОСТ 8733-74.

ПРЕДЪЯВИТЬ ОТК, Л/С, РМРС.

ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЦКБ «БАЛТСУДОПРОЕКТ» ПР. 10081ЛП ПО СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ЗАБОРТНОЙ ВОДОЙ РДГ.

39.

124

Тех. Место: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ РДГ № 1,2

ВСАСЫВАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД НАСОСА ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ РДГ-2. МКО, 3 ДНО - 3 ПЛАТФОРМА, ЛБ, 225-227ШП.

Тип:

МАТЕРИАЛ: ТРУБА 160х5ММ МНЖ 5-1 ГОСТ 17217-79; ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ЛАТУНЬ: ДУ150.

ФИЛЬТР ФЛАНЦЕВЫЙ ФЗВ-150/4-2,5М ИЗ МНЖ, ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ - 2,5 ММ, ДУ150, Рр4; ЧЕРТ.427-03.111-2, МАССА - 64КГ. ЗАДВИЖКА КЛИНКЕТНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ, БРОНЗОВАЯ, ДУ150, РУ6, ЧЕРТ.532-01.019.

ПО ТУ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОИЗВЕСТИ:

1

12/18

№ п/п

Код параграфа

Состав работы

Количество

работы

1 МОНТАЖ НОВОГО ФЛАНЦЕВОГО ФИЛЬТРА ФЗВ-150/4-2,5М (ИЛИ ФИЛЬТРА (Б/У) - НАХОДИТСЯ В МКО ЛИХТЕРОВОЗА, ЛБ) - 1ШТ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ НА НАСТИЛЕ 3 ДНА ФУНДАМЕНТА ФИЛЬТРА;

2 УСТАНОВКУ НА ФЛАНЦЫ ФИЛЬТРА ФЗВ-150/4-2,5 НОВЫХ (ИЛИ ПОСЛЕ РЕМОНТА В ЦЕХУ ЗАДВИЖЕК (Б/У) - НАХОДЯТСЯ В МКО ЛИХТЕРОВОЗА, 3 ПЛ, ЛБ) КЛИНКЕТНЫХ ЗАДВИЖЕК ДУ150, РУ6, ЧЕРТ.532-01.019 - 2ШТ;

3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ УЧАСТКОВ ВСАСЫВАЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА ДУ150, Lобщ=13ПМ ОТ НЕВОЗВРАТНО-ЗАПОРНОГО КЛАПАНА ДУ150 ДО ПРИЕМНОГО ПАТРУБКА НАСОСА ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ МАРКИ GRUNDFOS CRN90-2 E-F-G-E-HOOE С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ФИЛЬТРА ФЗВ-150/4-2,5М - 1ШТ, И ВЫПОЛНЕНИЕМ УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА ДУ150 - 2ПМ ПОМИМО ФИЛЬТРА И УСТАНОВКОЙ НА НЕМ БАЙПАСНОЙ НОВОЙ (ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ЗАДВИЖКИ б/У) КЛИНКЕТНОЙ ЗАДВИЖКИ ДУ150, РУ6, ЧЕРТ.532-01.019 - 1ШТ;

4 ИСПЫТАНИЕ НА ПЛОТНОСТЬ Рпр=4КГС/СМ2 ВСАСЫВАЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА В СБОРЕ С НАСОСОМ;

5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ПОДВЕСОК ДУ150 - 6ШТ (УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ ИСПОЛНЕНИЯ).

УЧЕСТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА ДУ150/80, Lобщ=11ПМ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАДВИЖЕК ДУ150 (Б/У) УЧЕСТЬ РЕМОНТ В ЦЕХУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕФЕКТАЦИИ И ТУ ПРЕДПРИЯТИЯ КЛИНКЕТНЫХ ЗАДВИЖЕК ДУ150 - 3ШТ ОБВЯЗКИ ФИЛЬТРА ФЗВ-150/4-2.

УЧЕСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТ.558-03.053-04, УСТАНОВКУ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВО ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ С Н/З КЛАПАНОМ

И КЛИНКЕТНЫМИ ЗАДВИЖКАМИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ МЕЖФЛАНЦЕВЫХ ПРОТЕКТОРОВ ДУ150 В СБОРЕ (НАРУЖНОЕ КОЛЬЦО - ЛАТУНЬ, ВНУТРЕННЕЕ КОЛЬЦО - СТАЛЬ 3КП) - 5ШТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОЦИНКОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГОСТ 8734-75/В10-ГОСТ 8733-74.

ПРЕДЪЯВИТЬ ОТК, Л/С, РМРС.

ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЦКБ «БАЛТСУДОПРОЕКТ» ПР. 10081ЛП ПО СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ЗАБОРТНОЙ ВОДОЙ РДГ.

40.

129

Тех. Место: ВАЛОПРОВОДЫ И ГРЕБНЫЕ ВИНТЫ

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ВАЛОПРОВОДА.

Тип:

МАССА - 1853КГ. ПРОИЗВЕСТИ ДЕМОНТАЖ/ МОНТАЖ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕФЕКТАЦИИ И ТУ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА ВАЛОПРОВОДА, ЧЕРТ.10081-425 067.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ РМРС В ОБЪЁМЕ ОЧЕРЕДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ. УЧЕСТЬ ЗАМЕР ПРОСАДКИ ВАЛА В КОРМОВОМ ДЕЙДВУДНОМ ПОДШИПНИКЕ ПЕРЕД ВЫХОДОМ ИЗ ДОКА.

1

13/18

№ п/п

Код параграфа

Состав работы

Количество

работы

41.

130

Тех. Место: ВИНТ РЕГУЛИРУЕМОГО ШАГА

МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ ШАГА.

Тип: ВИНТ РЕГУЛИРУЕМОГО ШАГА

МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ ШАГА, ЧЕРТ.МИШ 750.2-20.00.00, МАССА - 47000КГ, D=2000ММ. L=5170ММ.

ПО ТИ ЗАВОДА ПРОИЗВЕСТИ ДЕМОНТАЖ, ДЕФЕКТАЦИЮ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ РТИ, МОНТАЖ МЕХАНИЗМА. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ РМРС В ОБЪЁМЕ ОЧЕРЕДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.

ПРОИЗВЕСТИ ПРОВЕРКУ НАСТРОЙКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ НАСОСОВ ПРИВОДА ВРШ ПРИ Рсраб=55КГС/СМ2. ПРОИЗВЕСТИ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ ХОДОВ ШТАНГИ МИШ И РАЗВОРОТА ЛОПАСТЕЙ.

1

42.

131

Тех. Место: КОРПУС

СЪЕМНОЕ ЗАКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА БАЛЛЕРА РУЛЕВОГО УСТРОЙСТВА В НАСТИЛЕ ВЕРХНЕЙ ПАЛУБЫ, ДП, 284-288ШП.

Тип:

ФЛАНЦЕВОЕ ЗАКРЫТИЕ РАЗМЕРОМ 3х2,5М С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ И КРЕПЛЕНИЕМ С ПОМОЩЬЮ ШПИЛЕК С ГАЙКАМИ.

ПО ТУ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫПОЛНИТЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ РЕМОНТ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ГЕРМЕТИЧНОСТИ УПЛОТНЕНИЯ РАЗЪЕМА ЗАКРЫТИЯ.

ИСПЫТАТЬ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ПОЛИВОМ ВОДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИЗ ШЛАНГА. ПРЕДЪЯВИТЬ ОТК, Л/С, РМРС.

1

43.

132

Тех. Место: ГРЕБНЫЕ ВАЛОПРОВОДЫ

ГРЕБНОЙ ВАЛ.

Тип:

ВАЛ ГРЕБНОЙ С ПОЛУМУФТОЙ ЧЕРТ.ВР 10081-31.00.00. МАССА - 70000КГ. Ф860/1020ММ. L=11100ММ. ВАЛ ГРЕБНОЙ ЧЕРТ.ВР 10081-30.00.00, МАССА - 47000КГ.

ШТАНГА ГРЕБНОГО ВАЛА ЧЕРТ.ВР 10081-32.00.00, МАССА - 30000КГ, L=11200ММ. ПО ТУ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫПОЛНИТЬ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ С ПРЕДЪЯВЛЕНИЕМ РМРС В ОБЪЁМЕ ОЧЕРЕДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.

1

44.

133

Тех. Место: ГРЕБНЫЕ ВАЛОПРОВОДЫ

МАСЛОБУКСА ГРЕБНОГО ВАЛА.

Тип:

МАСЛОБУКСА ГРЕБНОГО ВАЛА, ЧЕРТ.ВР 10081-33.00.00, МАССА - 1755 КГ.

ПО ТУ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫПОЛНИТЬ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ С ПРЕДЪЯВЛЕНИЕМ РМРС В ОБЪЁМЕ ОЧЕРЕДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.

ПОСЛЕ МОНТАЖА ГРЕБНОГО ВАЛА И СИСТЕМЫ СМАЗКИ ВРШ ПРОИЗВЕСТИ:

- ЗАПОЛНЕНИЕ МАСЛОМ ТАП-15 И КОНТРОЛЬНОЕ ВОЗДУХОУДАЛЕНИЕ ИЗ СИСТЕМЫ;

- ПРОВЕРКУ НА ПЛОТНОСТЬ ВПЛ И ГРЕБНОГО ВАЛА РАБОЧЕЙ СРЕДОЙ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ВРШ ДАВЛЕНИЕМ НА ВХОДЕ В МАСЛОБУКСУ  Р=4,5КГС/СМ2 В ТЕЧЕНИЕ 15 МИН. С

1

14/18

№ п/п

Код параграфа

Состав работы

Количество

работы

ОДНОВРЕМЕННОЙ ПЕРЕКЛАДКОЙ ЛОПАСТЕЙ. ПРЕДЪЯВИТЬ ОТК, Л/С, РМРС.

45.

134

Тех. Место: УПОРНЫЕ и ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ ЛИНИИ ВАЛОПРОВОДОВ

ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ ВАЛОПРОВОДА.

Тип:

ПОДШИПНИК ОПОРНЫЙ ВАЛОПРОВОДА 10ГИ-660 ЧЕРТ.482-03.517-03, Ф660ММ. МАССА - 2530КГ. ВКЛАДЫШ ВЕРХНИЙ МАССА -457КГ. ВКЛАДЫШ НИЖНИЙ МАССА - 464КГ.

ПРОИЗВЕСТИ ДЕФЕКТАЦИЮ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ С ПРЕДЪЯВЛЕНИЕМ РМРС В ОБЪЁМЕ ОЧЕРЕДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ ВАЛОПРОВОДА - 2ШТ.

1

46.

135

Тех. Место: УПОРНЫЕ и ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ ЛИНИИ ВАЛОПРОВОДОВ

ВЫНОСНОЙ ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК ВАЛОПРОВОДА.

Тип:

ПОДШИПНИК ВЫНОСНОЙ ОПОРНЫЙ ВАЛОПРОВОДА 13ГИ 860, ЧЕРТ.482- 03.510-03, Ф860ММ, МАССА - 3455КГ. ВКЛАДЫШ ВЕРХНИЙ МАССА - 612КГ, ВКЛАДЫШ НИЖНИЙ МАССА - 632КГ.

ПРОИЗВЕСТИ ДЕФЕКТАЦИЮ И НЕОБХОДИМЫЙ РЕМОНТ С ПРЕДЪЯВЛЕНИЕМ РМРС В ОБЪЁМЕ ОЧЕРЕДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫНОСНОГО ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ВАЛОПРОВОДА - 1ШТ.

1

47.

136

Тех. Место: ДЕЙДВУДНОЕ УСТРОЙСТВО

ДЕЙДВУДНОЕ УСТРОЙСТВО, ЧЕРТ.10081-425-031.

Тип:

ТРУБА ДЕЙДВУДНАЯ, ЧЕРТ.10081-425-021, МАССА - 20912КГ. ДЕЙДВУДНЫЙ ПОДШИПНИК ДК 1020х1840, ЧЕРТ.10081-425-020,  МАССА - 2936КГ.ЗАЛИВКА БАББИТОВАЯ Б83 ГОСТ1320-74, МАССА БАББИТА - 170КГ.

ПРОИЗВЕСТИ ДЕФЕКТАЦИЮ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ С ПРЕДЪЯВЛЕНИЕМ РМРС В ОБЪЁМЕ ОЧЕРЕДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.

ДЛЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И РЕМОНТА ДЕЙДВУДНОГО УСТРОЙСТВА СОГЛАСНО ТИ ЗАВОДА ПРОИЗВЕСТИ ДЕМОНТАЖ ПОЛУМУФТЫ ГРЕБНОГО ВАЛА, МИШ, ОДНОЙ ЛОПАСТИ, ГРЕБНОГО ВАЛА В СБОРЕ С ВПЛ.

1

48.

137

Тех. Место: МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ ШАГА

ЗОЛОТНИКОВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МИШ.

Тип: МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ ШАГА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗОЛОТНИКОВЫЙ МИШ, ЧЕРТ.МИШ 750.2-20.90.00, МАССА - 327 КГ.

ПО ТИ ЗАВОДА ПРОИЗВЕСТИ ДЕМОНТАЖ, ДЕФЕКТАЦИЮ,ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ЗАМЕНУ РТИ, МОНТАЖ С ПРЕДЪЯВЛЕНИЕМ РМРС В ОБЪЁМЕ ОЧЕРЕДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.

1

15/18

№ п/п

Код параграфа

Состав работы

Количество

работы

49.

138

Тех. Место: ДЕЙДВУДНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

ДЕЙДВУДНОЕ УПЛОТНЕНИЕ "НЕПТУН", УД2.00.000 09.

Тип: ДЕЙДВУДНОЕ УПЛОТНЕНИЕ "Нептун" УД2-1120 ОМ5

САЛЬНИК НОСОВОЙ УД 1.20.000, САЛЬНИК КОРМОВОЙ УД 2.10.000. МАНЖЕТЫ УД1.00.001 - 6ШТ.

ПО ТИ ЗАВОДА ВЫПОЛНИТЬ ДЕМОНТАЖ, ДЕФЕКТАЦИЮ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ РТИ, МОНТАЖ. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ РМРС В ОБЪЁМЕ ОЧЕРЕДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.

1

50.

139

Тех. Место: ВИНТ РЕГУЛИРУЕМОГО ШАГА

ВИНТ РЕГУЛИРУЕМОГО ШАГА ВР 10081.

Тип: ВИНТ РЕГУЛИРУЕМОГО ШАГА

ПРОИЗВЕСТИ РАЗБОРКУ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, СБОРКУ ВИНТА - 1ШТ. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ РМРС В ОБЪЁМЕ ОЧЕРЕДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.

ДЛЯ РАЗБОРКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ДОКОВУЮ ЭСТАКАДУ - ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК.

Винт с поворотными лопастями (ВПЛ) ВР 10081-10.00.00, масса - 70100кг, ф6700мм. Вал гребной ВР 10081-30.00.00, масса - 70000кг, ф1020мм, L=11100мм.  Механизм изменения шага МИШ 750.2-20.00.00, масса - 47000кг, ф2000мм, L=5170мм. Ступица СТ 2300-11.00.06, масса - 35170кг, ф2300мм, Н=3145мм. Обтекатель СТ 2300-11.20.00СБ.Р, масса - 2330кг, ф1857мм, Н = 887мм. Стенка кормовая СТ 2300-11.00.26Р, масса - 1400кг. Крышка СТ 2300-11.00.27, масса - 505кг. Лопасть ВР10081-10.01.01, масса - 8100кг.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ для РЕМОНТА ВРШ.

1 Произвести предремонтные замеры ходов штанги МИШ и разворота лопастей.

2 После постановки судна в док произвести визуальный осмотр элементов крепления и стопорения лопастей, обтекателя, защитного кожуха гребного вала.

3 После демонтажа обтекателя произвести предремонтную опрессовку ВПЛ и гребного вала рабочей средой системы смазки ВРШ рабочим давлением (2,5кг/см2). Контроль давления - по манометру на входе в маслобуксу.

4 Установить под сливную пробку ступицы ВПЛ емкость V=1,0м3, слить масло из ступицы. Количество масла в ступице - ок.500л.

5 В районе ВПЛ изготовить и установить строительные леса высотой ок.6м.

Согласно ТИ завода:

- на специальной эстакаде демонтировать с гребного вала ВПЛ в сборе;

- разобрать ВПЛ: демонтировать обтекатель, крышку, стенку кормовую, лопасти - 3шт.

- произвести дефектацию деталей ВПЛ с выполнением магнитной дефектоскопии лопастей.

1

16/18

№ п/п

Код параграфа

Состав работы

Количество

работы

51.

140

Тех. Место: АЛВ "СЕВМОРПУТЬ"

Межфланцевые протектора по ОСТ 5363-79 на системе 4 контура - 9шт. Материал Ст.3.

Тип:

Трубопровод 210х5мм.

1

52.

141

Тех. Место: КОРПУС

Ремонт наружной обшивки корпуса.

Тип:

По результатам дефектации, согласно требованиям РМРС, по ТУ предприятия произвести восстановительный ремонт обшивки и набора корпуса судна подводной и надводной частей.

1

53.

147

Тех. Место: АЛВ "СЕВМОРПУТЬ"

ПАЛУБНЫЙ СТАКАН ТРУБОПРОВОД ДУ800 ОТЛИВА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ИЗ КОРМОВОГО ПРОТОКА ГК В ДНИЩЕВОЙ КАНАЛ РЕЦИРКУЛЯЦИИ. МКО, 3 ДНО.

Тип:

МАТЕРИАЛ: ОБЕЧАЙКА ПАЛУБНОГО СТАКАНА 828х14ММ, СТАЛЬ 09Г2 (ЛИСТ); ФЛАНЕЦ ДУ800, СТАЛЬ В20 ГОСТ 8732-78.

ПО ТУ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОИЗВЕСТИ:

- ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ ДОННОГО КЛИНКЕТА ДУ800, РУ2 - 1ШТ;

- ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ, ДЕФЕКТАЦИЮ И НЕОБХОДИМЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА ДУ800 (816х8 ММ), МНЖ5-1

(СВАРЕННЫЙ ИЗ СЕГМЕНТОВ) С ФЛАНЦАМИ - 1,5ПМ;

- СРЕЗКУ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДЕФЕКТНОГО ПАЛУБНОГО СТАКАНА ДУ800, L=0,4М - 1ШТ;

- ДЕФЕКТАЦИЮ С ЗАМЕРОМ ОСТАТОЧНЫХ ТОЛЩИН И НЕОБХОДИМЫЙ РЕМОНТ ПАЛУБНОГО НАСТИЛА 3 ДНА В РАЙОНЕ КОРМОВОГО ПАЛУБНОГО СТАКАНА ДУ800 - 2М2;

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО МЕСТУ И МОНТАЖ (СВАРКА) НОВОГО ПАЛУБНОГО СТАКАНА ДУ800, L=0,3 М - 1ШТ.

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКУ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВО ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ С СТАКАНОМ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО

МЕЖФЛАНЦЕВОГО ПРОТЕКТОРА ДУ800 В СБОРЕ (НАРУЖНОЕ КОЛЬЦО - ЛАТУНЬ, ВНУТРЕННЕЕ КОЛЬЦО - СТ.3КП) - 1ШТ;

ПРОВЕРИТЬ ПЛОТНОСТЬ ТРУБОПРОВОДА В СБОРЕ НА ПЛАВУ ДАВЛЕНИЕМ СТОЛБА ВОДЫ.

УЧЕСТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ ЦЕМЕНТНОГО ЯЩИКА (1х1х0,3М) ВОКРУГ ДЕФЕКТНОГО ПАЛУБНОГО СТАКАНА;

ДЕМОНТАЖУ - ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАСТИЛОВ, ЛЕЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ И ТРАПОВ (УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ ИСПОЛНЕНИЯ). ПРЕДЪЯВИТЬ ОТК, Л/С, РМРС.

СКВОЗНОЕ КОРРОЗИОННОЕ РАЗЪЕДАНИЕ СТЕНКИ СТАЛЬНОГО ПАЛУБНОГО СТАКАНА ПЕРЕД ТРУБОПРОВОДОМ ИЗ МНЖ5-1, УСТАНОВЛЕННОГО БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕЖФЛАНЦЕВОГО ПРОТЕКТОРА - НАД СВИЩОМ УСТАНОВЛЕН ЦЕМЕНТНЫЙ ЯЩИК. ДОНЕСЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ № 200118 ОТ 12.07.2018.

1

17/18

Начальник ПДО									К.А. Леденёв

Руководитель СМГ ТЭФ                                                        Б.Н. Кирейцев

Корабельный инженер СМГ	ТЭФ 						       Э.В. Векленко

Ведущий инженер ПДО 							       А.А. Комаров

№ п/п

Код параграфа

Состав работы

Количество

работы

ПРЕДЪЯВИТЬ ОТК, Л/С, РМРС.

54.

148

Тех. Место: АЛВ "СЕВМОРПУТЬ"

ПАЛУБНЫЙ СТАКАН ТРУБОПРОВОД ДУ800 ОТЛИВА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ИЗ НОСОВОГО ПРОТОКА ГК В ДНИЩЕВОЙ КАНАЛ РЕЦИРКУЛЯЦИИ. МКО, 3 ДНО, 3 ПЛ,  ПрБ, 224-225ШП.

Тип:

МАТЕРИАЛ: ОБЕЧАЙКА ПАЛУБНОГО СТАКАНА

828х14ММ, СТАЛЬ 09Г2 (ЛИСТ);

ФЛАНЕЦ ДУ800, СТАЛЬ В20 ГОСТ 8732-78.

ПО ТУ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОИЗВЕСТИ:

- ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ ДОННОГО КЛИНКЕТА ДУ800, РУ2 - 1ШТ.;

- ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ, ДЕФЕКТАЦИЮ И НЕОБХОДИМЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА ДУ800 (816х8ММ), МНЖ5-1

(СВАРЕННЫЙ ИЗ СЕГМЕНТОВ) С ФЛАНЦАМИ - 1,0ПМ;

- СРЕЗКУ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДЕФЕКТНОГО ПАЛУБНОГО СТАКАНА ДУ800, L=0,4М - 1ШТ;

- ДЕФЕКТАЦИЮ С ЗАМЕРОМ ОСТАТОЧНЫХ ТОЛЩИН И НЕОБХОДИМЫЙ РЕМОНТ ПАЛУБНОГО НАСТИЛА 3 ДНА В РАЙОНЕ НОСОВОГО ПАЛУБНОГО СТАКАНА ДУ800 - 2М2;

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО МЕСТУ И МОНТАЖ (СВАРКА) НОВОГО ПАЛУБНОГО СТАКАНА ДУ800, L=0,3М - 1ШТ.

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКУ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВО ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ С СТАКАНОМ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО

МЕЖФЛАНЦЕВОГО ПРОТЕКТОРА ДУ800 В СБОРЕ (НАРУЖНОЕ КОЛЬЦО - ЛАТУНЬ, ВНУТРЕННЕЕ КОЛЬЦО - СТ.3КП) - 1ШТ;

ПРОВЕРИТЬ ПЛОТНОСТЬ ТРУБОПРОВОДА В СБОРЕ НА ПЛАВУ ДАВЛЕНИЕМ СТОЛБА ВОДЫ.

УЧЕСТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ - ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАСТИЛОВ, ЛЕЕРНЫХ

ОГРАЖДЕНИЙ И ТРАПОВ (УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ ИСПОЛНЕНИЯ). ПРЕДЪЯВИТЬ ОТК, Л/С, РМРС.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СТАЛЬНОГО ПАЛУБНОГО СТАКАНА ПЕРЕД ТРУБОПРОВОДОМ ИЗ МНЖ5-1, УСТАНОВЛЕННОГО БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕЖФЛАНЦЕВОГО ПРОТЕКТОРА.  ДОНЕСЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ № 200118 ОТ 12.07.2018.

1

18/18