## Крюки грузовые ГОСТ 6627-74

| Крюки крановые грузовые с цилиндрическим хвостовиком изготавливаются методом горячей штамповки или свободной ковки с последующей механической обработкой хвостовика и применяются на кранах всех типов, талях, блоках в качестве грузозахватного органа. Наибольшая грузоподъемность кранового крюка устанавливается в зависимости от режима работы и типа привода (для ручного привода, для легкого / среднего режимов и для тяжелого режима работы). Грузовые крановые крюки могут быть снабжены предохранительным замком, удерживающим съемное грузозахватное приспособление от самопроизвольного выпадения. Крюки подразделяются: - по наибольшей грузоподъемности - на номера от № 1 до № 26; - по наличию замка - на исполнение 1 (без замка) и 2 (с замком); - по длине хвостовика - на типы А (с коротким хвостовиком) и Б (с длинным хвостовиком). Наше предприятие производит крюки крановые типоразмеров от 10 до 24, типов А и Б. Крюки изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 6627-74. Производство заготовок на крюки крановые грузовые сертифицировано по системе качества ISO 9002. Заготовки соответствуют ГОСТ 2105-75. Гайки для крюков изготавливаются по ОСТ 24.191.08-81. К каждому крюку прилагается сертификат качества на заготовку и паспорт на готовое изделие. |  |
| --- | --- |
|  | Таблица основных типоразмеров крюков грузовых ГОСТ 6627-74 № заготовки крюка; г/п, тонн; L, мм; D, мм; d1, мм; Резьба, d0; Масса, кг.. Тип А; Тип Б. 10; 2,00; 165; 220; 55; 30; М30; 4,1. 12; 3,20; 195; 375; 65; 40; М36; 8,9. 14; 5,00; 280; 475; 85; 50; М48; 17,7. 17; 10,00; 415; 600; 120; 70; М64; 44,5. 18; 12,50; 440; 630; 130; 75; Тр. 70х10; 56,0. 19; 16,00; 480; 660; 150; 85; Тр. 80х10; 82,5. 20; 20,00; 535; 730; 170; 100; Тр. 90х12; 121,0. 22; 32,00; 675; 960; 210; 120; Тр. 110х12; 206,0. 23; 40,00; 730; 1050; 240; 140; Тр. 120х16; 312,0. 24; 50,00; 820; 1100; 270; 150; Тр. 140х16; 400,0. |

- Крюки крановые однорогие по ГОСТ 6627-74

|  | Крюки крановые с цилиндрическим хвостовиком изготавливаются методом горячей штамповки с последующей механической обработкой хвостовик и применяются на кранах всех типов, талях, блоках в качестве грузозахватного органа. Наибольшая грузоподъемность крюка устанавливается в зависимости от режима работы и типа привода: - машин и механизмов с ручным приводом, - машин и механизмов с машинным приводом подразделяют по группе режима работ механизма подъема: легкого и среднего - 4М; тяжелого и очень тяжелого - 5М, 6М. Крюки по наибольшей грузоподъемности разделены на номера от 1 до 26, по длине хвостовика - на типы А и Б, по исполнению 1-(без прилива) и 2-(с приливом от 1 до14 номера) для каждого типа. |
| --- | --- |

| № крюка | Наибольшая грузоподъемность крюка для машин и механизмов с машинным приводом |  | D | S | b** | h** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легкий (л) и средний (С) режимы эксплуатации * | Тяжелый (Т) и Весьма тяжелый (ВТ) режимы эксплуатации * |  |  |  |  |
| 3 | 0,5 | 0,4 | 25 | 18 | 15 | 24 |
| 4 | 0,63 | 0,5 | 30 | 22 | 18 | 26 |
| 5 | 0,8 | 0,63 | 32 | 24 | 20 | 28 |
| 6 | 1 | 0,8 | 36 | 26 | 22 | 32 |
| 7 | 1,25 | 1 | 40 | 30 | 24 | 36 |
| 8 | 1,6 | 1,25 | 45 | 33 | 26 | 40 |
| 9 | 2 | 1,6 | 50 | 36 | 30 | 45 |
| 10 | 2,5 | 2 | 55 | 40 | 34 | 52 |
| 11 | 3,2 | 2,5 | 60 | 45 | 38 | 55 |
| 12 | 4 | 3,2 | 65 | 50 | 40 | 65 |
| 13 | 5 | 4 | 75 | 55 | 48 | 75 |
| 14 | 6,3 | 5 | 85 | 65 | 54 | 82 |
| 15 | 8 | 6,3 | 95 | 75 | 60 | 90 |
| 16 | 10 | 8 | 110 | 85 | 65 | 100 |
| 17 | 12,5 | 10 | 120 | 90 | 75 | 115 |
| 18 | 16 | 12,5 | 130 | 100 | 80 | 130 |
| 19 | 20 | 16 | 150 | 115 | 90 | 150 |
| 20 | 25 | 20 | 170 | 130 | 102 | 164 |
| 21 | 32 | 25 | 190 | 145 | 115 | 184 |
| 22 | 40 | 32 | 210 | 160 | 130 | 205 |
| 23 | 50 | 40 | 240 | 180 | 150 | 240 |
| 24 | 63 | 50 | 270 | 205 | 165 | 260 |
| 25 | 80 | 63 | 300 | 230 | 190 | 290 |
| 26 | 100 | 80 | 320 | 250 | 200 | 320 |