Таблица запусков водяной ракеты «Альбатрос»

Время и место полетов: 26-27.06.2010, залив Бакота, р.Днестр.

Параметры ракеты:

Калибр: 80 мм.

Длина: 1720 мм.

Масса: 570 г. (с полным комплектом БРЭО)

Объем полный: 6,7 л.

Заправочный объем: 1,0…1,4 л.

| Номер попытки | Результат запуска | Стартовое давление | Высота апогея | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удачный | 5,2 атм | 68 м |  |
| 2 | Удачный | 6,0 атм | 90 м |  |
| 3 | Рекордный | 6,0 атм | 91 м |  |
| 4 | Удачный | 6,0 атм | 84 м | На водяной тяге – без пены |
| 5 | Частично удачный | 5,9 атм | 87 м | По достижении 6,5 атмосфер возникла утечка |
| 6 | Неудачный | 3,5 атм |  | Ракета не взлетела – потеря герметичности двигательного отсека |
| Замена двигательного отсека на запасной, объемом 4,5 литра |  |  |  |  |
| 7 | Удачный | 6,0 атм | 72 м |  |
| 8 | Частично удачный | 6,5 атм | 83 м | По достижении 7 атм. – обратимая потеря герметичности |
| 9 | Аварийный | 6,5 атм | 81 м | Не открылся люк парашюта |
| 10 | Частично удачный | 4,5 атм | 38 м | Утечка начиная с 4-х атм. |
| 11 | Частично удачный | 4,5 атм | 32 м | Утечка начиная с 4-х атм. |