ПРИЛОЖЕНИЕ 6

(Обязательное)

Нормы пожарного и спасательного снабжения судов, требования к судовому комплекту по борьбе с разливом нефти

1. Нормы пожарного снабжения

1) Эксплуатант должен укомплектовать суда пожарным снабжением по нормам, устанавливаемым табл. 1 настоящего приложения.

Таблица 1

| Тип судна | Покрывала для тушения пламени1, шт. | Инструмент пожарный, комплект | Ведра пожарные, штука | Снаряжение для пожарных, комплект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Пассажирские суда длиной, метр: |  |  |  |  |
| 30 и менее | 1 | 1 | 2 |  |
| более 30, но не более 65 | 1 | 2 | 4 |  |
| более 65, но не более 100 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| более 100 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| 2. Нефтеналивные суда2 и суда для перевозки автотранспорта с топливом в баках и воспламеняющимися жидкостями в таре, длиной, метр: |  |  |  |  |
| 30 и менее | 2 | 1 | 2 |  |
| более 30, но не более 65 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| более 65, но не более 100 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| более 100 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 3. Прочие суда, длиной, метр: |  |  |  |  |
| 30 и менее | 1 | 1 | 2 |  |
| более 30, но не более 65 | 1 | 1 | 4 |  |
| более 65, но не более 100 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| более 100 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Окончание табл. 1 |  |  |  |  |
| 1 Каждое помещение, в котором используется жидкое топливо‚ должно быть снабжено дополнительным покрывалом. 2Для контроля содержания паров нефтепродуктов на судах, предназначенных для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки паров ниже 60 градусов Цельсия, должно быть два ручных переносных газоанализатора. |  |  |  |  |

2) Судовые помещения в зависимости от их назначения должны быть оборудованы эксплуатантом переносными огнетушителями по нормам, устанавливаемым табл. 2 настоящего приложения.

Таблица 2

| Помещения судна | Вид огнетушителя | Количество огнетушителей на одно помещение |
| --- | --- | --- |
| 1. Посты управления | Углекислотный или порошковый | 1 |
| 2. Машинные отделения с главными и вспомогательными двигателями, работающими на жидком топливе | Воздушно-пенный или порошковый | Два (на судах с двигателем мощностью до 110 киловатт допускается один огнетушитель) |
| 3. Котельные отделения с автономными котлами, работающими на жидком топливе | То же | По одному на каждый котел |
| 4. Камбузы с оборудованием, работающим на жидком топливе или газе | « | 1 |
| 5. Камбузы с оборудованием, работающим на электричестве | Углекислотный или порошковый | 1 |
| 6. Кладовые, для хранения легковоспламеняющихся и горючих материалов | Воздушно-пенный или порошковый | 1 |
| 7. Помещения с электрогенераторами суммарной мощностью более 200 киловатт | Порошковый или углекислотный | Один (дополнительно к снабжению соответствующего помещения) |
| 8. Помещения с главным распределительным щитом или аварийным распределительным щитом | Углекислотный или порошковый | Два, при размещении распределительного щита в машинном отделении дополнительно один огнетушитель к снабжению машинного отделения |

| Окончание табл. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Помещения судна | Вид огнетушителя | Количество огнетушителей на одно помещение |
| 9. Грузовые насосные помещения и станции раздачи топлива | Воздушно-пенный или порошковый | 1 |
| 10. Закрытые палубы | То же | Один на каждые 20 метров коридора |
| 11. Изолированные помещения, отапливаемые или охлаждаемые с оборудованием всех типов, в которых в качестве топлива используется твердое или жидкое топливо или же сжиженный газ | « | 1 |
| 12. Открытые палубы на пассажирских судах | Воздушно-пенный или порошковый | По одному на каждой палубе длиной до 20 метров и по два огнетушителя на каждой палубе длиной более 20 метров |
| 13. Открытые палубы на остальных судах, за исключением наливных | То же | По одному для судов длиной до 25 метров и по два огнетушителя для судов длиной более 25 метров |
| 14. Открытые палубы нефтеналивных судов | « | По два огнетушителя на каждые полные или неполные 30 метров длины участков палуб, но не менее того количества, которое предписано в п. 13 |
| 15. Открытые палубы судов, приспособленных для перевозки опасных грузов | « | По одному в корме и носу на открытых палубах дополнительно к указанным в п. 13 |
| Примечания. 1. В небольших помещениях (камбузы, распределительные посты, кладовые, станции, радиотрансляционные узлы и т. п.) с площадью пола не более 4 квадратных метров допускается установка углекислотных и порошковых огнетушителей с зарядом массой 1,5 килограмма. 2. В помещениях с номинальным напряжением электрооборудования 24 вольта углекислотные огнетушители допускается заменять пенными. 3. В жилых помещениях не допускается установка переносных углекислотных или других газовых огнетушителей. |  |  |

3) Эксплуатант должен обеспечить снабжение судов, эксплуатирующихся в бассейнах «Л», «Р», «О» и «М», коллективными спасательными средствами по нормам:

пассажирских, разъездных судов, судов специального назначения – устанавливаемым табл. 3 настоящего приложения;

судов на подводных крыльях, воздушной подушке и глиссирующих – устанавливаемым табл. 4 настоящего приложения;

самоходных судов, за исключением указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, и несамоходных нефтеналивных судов, эксплуатирующихся с экипажем, – устанавливаемым табл. 5 настоящего приложения;

несамоходных, за исключением нефтеналивных, – устанавливаемым табл. 6 настоящего приложения.

Таблица 3

| Разряд района плавания | Длина судна, метр | Количество людей, обеспечиваемых коллективными спасательными средствами, процент |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шлюпками | плотами | приборами |
| «М» | 30 и менее более 30 |  20 | 100 80 |   |
| «О» | 30 и менее более 30 |  15 | 100 85 |   |
| «Р»* | 30 и менее более 30 |  7,5 | 50 10 | 50 20 |
| «Р» | 30 и менее более 30 |  7,5 |   | 20 20 |
| «Л» | 30 и менее более 30 |   |   | 20 20 |
| * Для судов, выходящих в озера и водохранилища разряда «Р». Примечания. 1. Если вместимость спасательных шлюпок, которыми оборудовано судно, превышает установленные нормы, то количество спасательных плотов или приборов может быть уменьшено до значения, соответствующего общему количеству людей, обеспечиваемых коллективными спасательными средствами. Если вместимость спасательных плотов, которыми оборудовано судно, превышает установленные нормы, то количество спасательных приборов может быть уменьшено до значения, соответствующего общему количеству людей, обеспечиваемых коллективными спасательными средствами. |  |  |  |  |

Окончание табл. 3

2. Самоходные паромы, предназначенные для эксплуатации на переправах рек и каналов разрядов «Р» и «Л», допускается снабжать на каждые 5 м габаритной длины парома одним спасательным кругом; при этом спасательные средства, предусмотренные настоящей таблицей, не требуются.

Таблица 4

| Разряд района плавания | Количество людей, обеспечиваемых спасательными плотами, процент |
| --- | --- |
| «М» | 100 |
| «О» | 20 |
| «Р»* | 10 |
| «Л» |  |
| * Для судов, выходящих в озера и водохранилища разряда «Р». |  |

2. Нормы спасательного снабжения

1) Суда, эксплуатирующиеся в бассейнах «Л», «Р» и «О», должны быть снабжены спасательными жилетами исходя из обеспечения 100 процентов людей, находящихся на борту. На каждом судне должны быть предусмотрены дополнительные спасательные жилеты, рассчитанные на 2 процента людей, находящихся на судне. На судах, эксплуатирующихся в бассейнах разрядах «М» и «О», должны быть предусмотрены дополнительные спасательные жилеты в рулевой рубке и машинном отделении для вахтенного персонала в количестве, равном численности персонала одной вахты. На пассажирском судне должны быть предусмотрены дополнительные детские спасательные жилеты, рассчитанные не менее чем на 10 процентов пассажиров. Снабжение судов спасательными кругами следует принимать по нормам, устанавливаемым табл. 7 настоящего приложения.

Таблица 5

| Разряд района плавания | Длина судна, метр | Количество людей, обеспечиваемых коллективными спасательными средствами, процент |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шлюпками | плотами | приборами |
| «М» | 30 и менее более 30 |  100 | 100  |  |
| «О» | 30 и менее более 30 |  100 | 100  |   |
| «Р» | 30 и менее более 30 |   |  100 | 100  |
| «Л» |  |  |  |  |
| Примечания. 1. Непассажирские суда, допущенные к перевозке организованных групп людей, должны снабжаться коллективными спасательными средствами по настоящей таблице с учетом общего количества людей, находящихся на судне. 2. На судах, предназначенных для эксплуатации в бассейнах разрядов «М» и «О», за исключением нефтеналивных, спасательные шлюпки можно заменять плотами. |  |  |  |  |

Таблица 6

| Разряд района плавания | Длина судна, метр | Количество людей, обеспечиваемых коллективными спасательными средствами, процент |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | плотами | приборами |
| «М» |  | 100 |  |
| «О» |  30  30 | 50 100 | 50  |
| Примечания. 1. Несамоходные суда, предназначенные для эксплуатации в бассейнах разрядов «Р» и «Л», коллективными спасательными средствами допускается не снабжать. 2. Несамоходные паромы, предназначенные для эксплуатации в бассейнах разрядов «М» и «О», следует снабжать по нормам табл. 3. 3. Несамоходные суда, эксплуатируемые без команд, спасательными средствами допускается не снабжать. |  |  |  |

Таблица 7

| Типы судов | Длина судна L, метр | Количество спасательных кругов, штука |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | с самозажигающимся буйком | со спасательным линем |
| Пассажирские, разъездные, самоходные паромы, суда специального назначения | 15и менее 15  L  30 30  L  60 более 60 | 2 4 8 12 | 1 1 1 1 | на каждой палубе с каждого борта не менее одного |
| На подводных крыльях, воздушной подушке, глиссирующие | 15и менее 15  L  30 30  L  60 более 60 | 1 2 4 6 |     | 1 1 1 1 |
| Грузовые, буксирные, промысловые, технического флота | 30 и менее более 30 | 2 4 | 1 1 | 1 1 |
| Несамоходные | 30 и менее более 30 | 2 4 | 1 1 | 1 1 |

Наплавные мосты должны снабжаться спасательными кругами из расчета один спасательный круг на каждые 10 метров длины речной части моста, которые устанавливаются на леерном ограждении с низовой по течению стороны наплавного моста, 15 процентов этих кругов должны быть со спасательным линем. В случае, когда наплавной мост имеет выводное звено (секция речной части, удалением которой из моста осуществляется открытие судового хода), постоянно обслуживаемое буксиром, снабжение моста спасательными кругами допускается не производить.

2) Эксплуатант должен предусмотреть снабжение спасательных шлюпок судов, эксплуатирующихся в бассейнах «Л», «Р», «О» и «М», по нормам, устанавливаемым табл. 8 настоящего приложения.

Таблица 8

| Наименование | Разряд района плавания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «М» | «О» | «Р» |
| 1. Аптечка первой помощи в непроницаемом ящике, шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2. Весла, комплект | 1 | 1 | 1 |
| 3. Весла запасные, штука* | 2 | 2 | 2** |

| Окончание табл. 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разряд района плавания |  |  |
|  | «М» | «О» | «Р» |
| 4. Компас шлюпочный, штука | 1 |  |  |
| 5. Конец бросательный длиной не менее 15 метров, штука | 1 | 1 |  |
| 6. Плавучий или снабженный поплавками спасательный леер, прикрепленный с наружной стороны с провисами в виде петель, штука | 1 | 1 | 1 |
| 7. Отпорный крюк длиной, равной длине весла, штука | 1 | 1 | 1 |
| 8. Пробки спускных отверстий со штертами, штука | 2 | 2 | 2 |
| 9. Руль с принадлежностями и сорлинем, штука | 1 | 1 | 1 |
| 10. Топор со штертом, штука | 1 | 1 |  |
| 11. Уключины со штертом, комплект | 1 | 1 | 1 |
| 12. Уключины запасные, штука * | 2 | 2 | 2** |
| 13. Фалинь длиной 15 метров, штука | 1 | 1 | 1 |
| 14. Фальшфейеры красные, штука | 6 | 3 |  |
| 15. Черпак, штука | 1 | 1 | 1 |
| 16. Фонарь электрический | 1 | 1 | 1 |
| 17. Прожектор, штука *** | 1 | 1 |  |
| 18. Огнетушитель, штука *** | 1 | 1 | 1 |
| *** Требуются только для гребных шлюпок. *** Для шлюпок судов, выходящих в водохранилища разряда «Р». *** Требуются только для шлюпок с двигателем. |  |  |  |

3) Эксплуатант должен обеспечить снабжение судов, эксплуатирующихся в бассейнах разряда М-СП, спасательными средствами по нормам, устанавливаемым табл. 9 настоящего приложения.

Таблица 9

| Типы судов | Число людей, обеспечиваемых спасательными средствами, процент |  |  | Количество спасательных кругов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шлюпками | плотами | жилетами2 | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | с самозажигающимся огнем | со спасательным линем |
| Сухогрузные L85 метров и нефтеналивные | 100 с каждого борта1 | – | 105 | 10 | 53 | 24 |
| Сухогрузные: 85>L31 метров | – | 100 с каждого борта5 | 105 | 8 | 43 | 24 |
| L<31 штука | – | 100 с каждого борта5 | 105 | 4 | 2 | 2 |
| Буксиры, ледоколы и суда технического флота | 100 с каждого борта6 | – | 105 | 4 | 2 | 2 |
| 1Сухогрузные суда должны снабжаться полузакрытыми или полностью закрытыми спасательными шлюпками. Нефтеналивные суда для нефтегрузов с температурой вспышки паров не выше 60оградусов Цельсия должны снабжаться огнезащитными шлюпками. 2Дополнительно должны быть предусмотрены спасательные жилеты для вахтенного персонала в количестве, равном числу людей на вахте. Они должны быть размещены в местах постоянного несения вахты (рулевая рубка, машинное отделение). 3Не менее двух кругов должны быть снабжены автоматически действующими дымовыми шашками. 4По одному на каждом борту судна. 5Все плоты должны быть одинаковой вместимости. При отсутствии возможности перемещения плотов с борта на борт вместимость плотов с каждого борта должна быть не менее 150процентов. 6На буксирах, ледоколах и судах технического флота длиной менее 30 метров допускается замена спасательных шлюпок спасательными плотами. |  |  |  |  |  |  |

Помимо указанного в табл. 9, суда, предназначенные для эксплуатации в бассейнах разряда М-СП, должны быть снабжены дежурной шлюпкой. Шлюпки, предусмотренные табл. 9, могут быть заменены шлюпками, спускаемыми с кормы свободным падением, при условии посадки на все шлюпки 100 процентов людей, находящихся на судне.

4) Снабжение каждой спасательной шлюпки судна, эксплуатирующегося в бассейнах разряда М-СП, должно включать:

– достаточное число плавучих весел с уключинами, прикрепленными к шлюпке штертами или цепочками;

– два отпорных крюка;

– черпак и два ведра;

– инструкцию по сохранению жизни;

– компас со светящейся картушкой или снабженный средствами освещения диаметром, достаточным для нормального считывания показаний, с нактоузом;

– плавучий якорь с дректовом длиной, равной трем длинам шлюпки, и ниралом. Прочность плавучего якоря, дректова и нирала должна быть достаточной при любых морских условиях;

– два надежных фалиня диаметром не менее 14 миллиметров с разрывным усилием не менее 0,35 веса спасательной шлюпки с полным количеством людей, снабжением и двигателем, длиной не менее двойного расстояния от места расположения спасательной шлюпки на судне до ватерлинии судна при наименьшей эксплуатационной осадке в морской воде или 15 метров, смотря в зависимости от того, что больше. Один фалинь, прикрепленный к разобщающему устройству, должен находиться в носовой оконечности спасательной шлюпки, а другой должен прочно крепиться к форштевню шлюпки или вблизи него и быть готовым к использованию;

– два топора, по одному в каждой оконечности шлюпки;

– по 3 л питьевой воды на каждого человека в водонепроницаемых сосудах или только по 2 л на каждого человека в водонепроницаемых сосудах, если на шлюпке имеется опреснитель, который в состоянии опреснить воду из расчета 1 литр на каждого человека на 2 дня;

– нержавеющий ковш со штертом;

– нержавеющий градуированный сосуд для питьевой воды одобренного типа;

– пищевой рацион из расчета не менее 10 мегаджоулей на каждого человека из числа людей, допускаемых к размещению в спасательной шлюпке, в воздухо- и водонепроницаемой упаковке;

– четыре парашютные ракеты;

– шесть фальшфейеров;

– две плавучие дымовые шашки;

– водонепроницаемый электрический фонарь, пригодный для передачи сигналов азбуки Морзе, с комплектом запасных батарей и запасной лампочкой в водонепроницаемой упаковке;

– одно сигнальное зеркало (гелиограф);

– иллюстрированную таблицу спасательных сигналов в водонепроницаемой упаковке или изготовленную из водостойкого материала;

– сигнальный свисток или равноценное звукосигнальное средство;

– аптечку первой помощи в водонепроницаемой упаковке, которая после пользования может быть снова плотно закрыта;

– шесть таблеток от морской болезни и гигиенический пакет на каждого человека;

– складной нож, прикрепленный штертом к шлюпке;

– три консервовскрывателя;

– два плавучих спасательных кольца, прикрепленных к плавучему линю длиной не менее 30 м;

– ручной осушительный насос;

– комплект рыболовных принадлежностей;

– комплект инструментов и запасных частей для двигателя;

– переносной огнетушитель, пригодный для тушения горящей нефти;

– прожектор, обеспечивающий эффективное освещение в ночное время светлоокрашенного объекта шириной 18 метров на расстоянии 180 метров в течение 6 часов, в том числе непрерывную работу в течение, по крайней мере, 3 часов. Если прожектор установлен стационарно, его установка должна допускать поворот в горизонтальной плоскости на 360 градусов и наклоны в вертикальной плоскости на 90 градусов вверх и 30 градусов вниз от горизонтали;

– радиолокационный отражатель;

– индивидуальные теплозащитные средства в количестве, достаточном для 10 процентов числа людей, допускаемых к размещению в спасательной шлюпке, но не менее двух.

Предметы, требуемые абзацами 13-ым, 18-ым, 23-им и 28-ым настоящего подпункта приложения, могут быть исключены из снабжения судов по согласованию с органом классификации судов.

5) Снабжение каждого спасательного плота судна, эксплуатирующегося в бассейнах разряда М-СП, должно содержать следующие предметы:

– плавучее спасательное кольцо, прикрепленное к плавучему спасательному линю длиной не менее 30 метров;

– нескладной нож с ручкой из плавучего материала, способной удержать его на воде, прикрепленный штертом и хранящийся в кармане с наружной стороны тента вблизи места крепления фалиня к спасательному плоту. Спасательные плоты вместимостью 13 человек и более должны снабжаться вторым ножом, который может быть складным;

– плавучий черпак;

– две губки;

– плавучий якорь (с дректовом, способным выдерживать рывки, и ниралом). Якорь должен быть постоянно прикреплен к спасательному плоту так, чтобы при надувании спасательного плота после спуска его на воду он удерживал спасательный плот в наиболее устойчивом положении к ветру. Прочность плавучего якоря, его дректова и нирала должна быть достаточной при любых морских условиях. Плавучий якорь должен быть оборудован вертлюгами на обоих концах троса и исключать выворачивание якоря наизнанку между стропами;

– два плавучих весла (гребка);

– аптечку первой помощи в водонепроницаемой упаковке, которую можно после употребления снова плотно закрыть;

– сигнальный свисток или иное равноценное звукосигнальное средство;

– шесть фальшфейеров;

– водонепроницаемый электрический фонарь, пригодный для передачи сигналов азбуки Морзе, с запасным комплектом батарей и запасной лампочкой в водонепроницаемой упаковке;

– инструкцию по сохранению жизни на спасательном плоту;

– инструкцию по первоначальным действиям;

– индивидуальные теплозащитные средства в количестве, достаточном для обеспечения не менее 10 процентов людей из числа допускаемых к размещению на спасательном плоту, но не менее двух.

6) На каждой дежурной шлюпке судна, эксплуатирующегося в бассейнах разряда М-СП, должны быть следующие предметы снабжения:

– не менее двух плавучих и одного рулевого весел. Для каждого весла должна быть предусмотрена уключина или эквивалентное ей приспособление;

– отпорный крюк;

– плавучий черпак и ведро;

– нож (для надутых шлюпок безопасного исполнения);

– два плавучих бросательных конца длиной 30 метров со спасательными кругами;

– компас со светящейся картушкой или снабженный средствами освещения диаметром, достаточным для нормального считывания показаний, с нактоузом;

– плавучий якорь с линем длиной не менее 10 метров и достаточной прочности и с канатом для возврата шлюпки;

– фалинь, закрепленный в носовой части таким образом, чтобы он мог быть быстро отдан, достаточной длины и прочности для спуска на ходу;

– плавучий линь длиной не менее 50 метров достаточной прочности для буксировки плотов;

– электрофонарь с запасным комплектом батарей и лампочкой в водонепроницаемом исполнении, пригодный для передачи сигналов азбуки Морзе;

– сигнальный свисток или эквивалентное звукосигнальное средство;

– аптечка первой помощи в водонепроницаемой упаковке;

– прожектор с одобренным источником света, способный эффективно освещать светлый предмет шириной 18 м ночью на расстоянии 180 метров в течение 6 часов, в том числе в течение 3 ч непрерывно;

– индивидуальные  теплозащитные средства, достаточные для 10 процентов количества людей, допускаемых к размещению на дежурной шлюпке, или два, в зависимости от того, какое значение больше;

– радиолокационный отражатель;

– для надутых шлюпок дополнительно: две губки, ручные меха или насос, комплект ремонтных принадлежностей для заделки проколов в соответствующей упаковке, отпорный крюк в безопасном исполнении.

7) Суда, эксплуатирующиеся в бассейнах разрядов М-ПР и О-ПР, должны снабжаться спасательными средствами с учетом следующего.

– Снабжение спасательными средствами пассажирских судов следует принимать по нормам, установленным для пассажирских судов, эксплуатирующихся в бассейнах разряда «М». При этом на судне длиной более 30 м должно быть не менее двух спасательных кругов с самозажигающимся буйком Шлюпки, предусмотренные табл. 5, могут быть заменены шлюпками, спускаемыми с кормы свободным падением, при условии посадки на все шлюпки 100 процентов людей, находящихся на судне.

– Эксплуатант должен обеспечить снабжение грузовых, буксирных, промысловых судов и самоходных судов технического флота спасательными средствами по нормам, приведенным в табл. 10 настоящего приложения.

Таблица 10

| Длина судна, м | Число членов экипажа, обеспечиваемых спасательными средствами, процент |  |  | Количество спасательных кругов, штука |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | спасательными шлюпками с каждого борта | спасательными плотами | спасательными жилетами | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | с самозажигающимся буйком | со спасательным линем |
| 30 и менее | 50 | 50 | 102 плюс число вахтенных | 2 | 1 | 1 |
| более 30 | 100 | – | 102 плюс число вахтенных | 4 | 1 | 2 |
| Примечания. 1. На судах длиной менее 30 метров допускается замена спасательных шлюпок спасательными плотами. 2. На судах длиной от 30 до 85 метров допускается замена спасательных шлюпок спасательными плотами (на 100 процентов людей с каждого борта), причем все плоты должны быть |  |  |  |  |  |  |

Окончание табл. 10

одинаковой вместимости. 3. На судах длиной 85 метров и более допускается замена 50 процентов спасательных шлюпок спасательными плотами, при условии, что на каждом борту будет не менее одной шлюпки.

– Нефтеналивные суда, предназначенные для перевозки нефтегрузов с температурой вспышки не выше 60оградусов Цельсия, должны снабжаться огнезащитными спасательными шлюпками.

– Снабжение спасательными средствами несамоходных судов следует принимать:

для судов класса «М-ПР» — как для грузовых самоходных судов, эксплуатируемых в бассейнах разряда «М»;

для судов класса «О-ПР» — как для несамоходных судов, эксплуатируемых в бассейнах разряда «М».

– Снабжение спасательными средствами судов на подводных крыльях следует принимать по нормам, установленным для судов на воздушной подушке, эксплуатируемых в бассейнах разряда «М».

При этом судно должно быть снабжено спасательными жилетами на 105 процентов экипажа и пассажиров.

Спасательные жилеты заменять спасательными нагрудниками не допускается.

– Для судов на подводных крыльях длиной более 60 метров должно быть предусмотрено не менее двух спасательных кругов со спасательным линем.

8) Эксплуатант должен обеспечить снабжение спасательных шлюпок судов, эксплуатирующихся в бассейнах разряда «М-ПР», по нормам, установленным подпунктом 4 пункта 2 настоящего приложения, за исключением предметов, требуемых в абзацах 13-ом и 18-ом, а спасательных плотов этих судов – по нормам, установленным подпунктом 5 настоящего пункта приложения, в любом районе плавания.

Снабжение спасательных шлюпок и плотов судов класса «О-ПР» следует принимать по нормам для судов, эксплуатирующихся в бассейнах разряда «М».

9) На каждом судне, предназначенном для эксплуатации в бассейнах разряда «О-ПР», «М-ПР» или «М-СП», для каждого члена команды дежурной шлюпки или персонала, обслуживающего морскую эвакуационную систему, должен быть предусмотрен гидротермокостюм или защитный костюм.

Гидротермокостюмы и защитные костюмы должны храниться на судне в соответствии с инструкциями изготовителя. По возможности должно предусматриваться специальное помещение для сушки и проветривания влажных гидротермокостюмов и защитных костюмов, а также для мелкого ремонта их в соответствии с инструкцией изготовителя.

3. Снабжение для борьбы с разливом нефти

1) Состав набор оборудования и материалов для локализации и сбора пролитой в воду нефти — судового комплекта по борьбе с разливами нефти — должен включать следующее оборудование и материалы:

плавающее боновое ограждение;

плавучий якорный буй;

якоря массой не менее 10 килограммов;

якорные и швартовные канаты;

сорбент;

устройства для подачи сорбента;

устройство для сбора нефти и отработанного сорбента;

емкость для хранения, сбора и транспортировки отработанного сорбента;

комплект спецодежы.

В обоснованных расчетом случаях организация-поставщик судового комплекта по борьбе с разливами нефти может изменять состав и его элементы.

##### 2) Изделия, составляющие судовой комплект по борьбе с разливами нефти должны удовлетворять следующим требованиям:

##### – сохранять работоспособность в случае их хранения при температуре воздуха от минус 30 до плюс 50 градусов Цельсия;

##### – сохранять работоспособность при температуре воды от минус 1 до плюс 30 градусов Цельсия;

##### – быть стойкими к гниению, коррозии и выдерживать воздействие нефти, нефтепродуктов, морской воды и грибков;

##### – не терять своих качеств при длительном воздействии солнечных лучей.

3) Отдельные изделия судового комплекта по борьбе с разливами нефти с течением времени теряющие свои качества, должны иметь маркировку, нанесенную эксплуатантом, с указанием срока службы или даты их замены.

4) Боновое ограждение

Длина бонового ограждения определяется с учетом района эксплуатации судна и технологии ликвидации разлива нефти в различных эксплуатационных ситуациях, но в любом случае должна быть не менее удвоенной ширины судна.

Параметры бонового ограждения должны соответствовать приведенным в табл. 11 настоящего приложения.

Таблица 11

| Разряд бассейна | Параметры бонового ограждения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая высота, миллиметр, не более | Надводный борт, миллиметр, не менее | Осадка, миллиметр, не менее | Масса на ед. длины, килограмм на метр, не более | Объем при хранении на единицу длины, кубический метр на метр |
| «М» | 1700 | 500 | 890 | 12 | 0,08 |
| «О» | 850 | 200 | 460 | 7 | 0,05 |
| «Р» и «Л» | 700 | 200 | 340 | 6 | 0,05 |

Боновое ограждение должно обеспечивать возможность сбрасывания с высоты не менее 5,5 метров без повреждений и сохранять постоянными осадку и надводный борт на волнении и течении.

Конструкционные материалы для изготовления боновых ограждений должны быть негорючими или горючими с медленным распространением пламени.

Конструкция бонового ограждения должна позволять устанавливать его вручную или с применением штатных судовых устройств и поднимать ограждение на борт с помощью судовых механизмов.

Водоизмещение поплавков бонового ограждения на единицу их длины должно быть достаточным для обеспечения необходимого надводного борта с учетом массы балласта и сил, возникающих при постановке ограждения на якоря.

Масса балласта на единицу длины бонового ограждения должна быть достаточной для удержания его в вертикальном положении и обеспечивать отклонения юбки бона от вертикальной оси бонового ограждения в расчетных эксплуатационных условиях на угол не более чем 15 градусов.

Боновое ограждение должно быть оснащено устройством для крепления швартовых тросов (оттяжек) к судовому швартовному устройству, якорным буям или берегу. Устройство для крепления тросов должно располагаться на уровне нижней кромки юбки, исключая повреждение полотна юбки, и в верхней части поплавка, исключая повреждение поплавка.

Количество секций бонового ограждения и конструкция узлов их соединения должны выбираться из условий удобства спуска бонового ограждения на воду, подъема на борт судна и обеспечения локализации нефтяного пятна.

Элементы бонового ограждения, воспринимающие продольное растягивающее усилие, должны обладать достаточной прочностью в условиях эксплуатации. Предельное значение растягивающего усилия должно указываться в технических условиях на поставку бонового ограждения.

Боновое ограждение должно быть закреплено на судне с помощью легко отсоединяющихся креплений.

5) Сорбент

Для сбора нефти должен применяться экологически безопасный сорбент. Необходимый объем сорбента Vс подсчитывается по формуле, кубические метры:

##### Vc=1500Нc⋅аc,

где Hc – нефтеемкость сорбента при температуре воды 0 градусов Цельсия, кг нефти на килограмм сорбента;

ac – насыпная плотность сорбента, килограмм на кубический метр.

Водопоглощение сорбента не должно превышать 10  килограммов воды на килограмм сорбента. Гарантийный срок хранения (срок годности ) сорбента должен быть не менее 1 года.

Устройства для подачи сорбента в зону разлива нефтепродуктов должны удовлетворять следующим требованиям:

– подача устройств при распылении сорбента должна быть не менее 0,6 кубического метра в час;

– устройства могут быть ручными, переносными с автономными источниками энергии или стационарными, приводимыми в действие от судовых источников энергии.

6) Нефтесборные устройства должны иметь производительность, соответствующую скорости течения воды в водотоке, массе разлива и конструкции бонового заграждения.

Сетчатые черпаки для ручного сбора отработанного сорбента должны иметь размер ячеек не более 5 миллиметров, объем, не превышающий 0,006 кубического метра, и длину ручки (черенка) не менее 1,5 метров. Количество черпаков должно быть не менее двух.

7) Комплект спецодежды

Комплект спецодежды должен состоять из куртки и брюк или комбинезона, специальных сапог, рукавиц, защитных герметических очков, респиратора и головного убора.

Материал и швы спецодежды должны быть непроницаемыми для воды и нефти.

Количество комплектов спецодежды должно быть не менее четырех.