Технические средства катеров и оборудования

| № п/п | Катер | Наименование | Заводской номер | Год выпуска Год установки | Наработка Остаток (час) | Последний ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # БГК-162 | ## Штурманская часть |  |  |  |  |
|  |  | ГК ГКУ-2 | 3833 | 1993/2003 | 1180 / 8820 |  |
|  |  | КПИ Бриз-К | 014811010066 | 2001/2002 | 2457 / 97543 |  |
|  |  | РЛС Фуруно-1933 | 4307-0405 | 2002/2003 | 660/ 99340 |  |
|  |  | РЛС Донец-2 | 43170 | 1966/1967 | 26460 / 600 | Декабрь 2006 г. |
|  |  | Эхолот НЭЛ-5 | 8429 | 1966/1967 | 18083 / 600 | Октябрь 2006 г. |
|  |  | Эхолот НЭЛ-5 | 8446 | 1966/1967 | 15687 / 600 | - " - |
|  |  | Эхолот ПЭЛ-3 | П-0364 | 1967/1967 | 11558 / 600 | - " - |
|  |  | Эхолот ПЭЛ-3 | П-095 | 1962/1967 | 12675 / 600 | - " - |
|  |  | ## Часть связи |  |  |  |  |
|  |  | р/с УКВ Р-625 | 003358 | 1985/1986 | 20180 / 500 | Ноябрь 2006 г. |
|  |  | р/с УКВ Р-619-1 | 06376 | 1970/1971 | 46992 / 500 | - " - |
|  |  | р/с КВ IС-М710 | 14865 | 2001/2002 | 3604 / 96336 |  |
|  |  | РПУ Волна-К | - | - | - |  |
|  |  | р/с УКВ Боцман |  |  |  |  |
|  |  | АРБ Муссон-501 | 800071 | ****/**** | - | Апрель 2007 г. |
|  |  | ## Электромеханическая часть |  |  |  |  |
|  |  | ГД 6 ЧСП 23/30-1 450 л/с, правый, 20000 ч | 1867 | 1984/1994 | 4814 / 5186 (до 2-го ТР) | ТР - ноябрь 2006 г 92 СРЗ |
|  |  | Редуктор 5 РРП-450-2, 12000 ч | 884 | 1984/1994 | 4814 / 5186 (до 2-го ТР) | ТР - ноябрь 2006 г 92 СРЗ |
|  |  | ДГ-1 (л/б) 4ДМ13М (4 Ч 10,5/13) 40 л/с, 12000 ч | 912815 | 1980/1994 | 9904 / 2096 | СР – 25.08.2003 г ФГУП 1417 СРМ ТОФ |
|  |  | Генератор ДГ-1 МС-82-4 30000 ч. | 308417 | 1980/1994 | 9904 / 8604 | СР – 25.08.2003 г ФГУП 1417 СРМ ТОФ |
|  |  | ДГ-2 (п/б) 4ДМ13М (4 Ч 10,5/13) 40 л/с, 12000 ч | 103102 | 1981/1993 | 8814 / 3186 | СР – 16.04.2005 г ФГУП 1417 СРМ ТОФ |
|  |  | Генератор ДГ-2 МС-82-4 30000 ч. | 320691 | 1987/1993 | 8814 / 4255 | СР – 01.04.2005 г ФГУП 1417 СРМ ТОФ |
|  |  | Компрессор ЭК2-150/1 1000 ч. | 0780275 | 1980/1993 | 934 / 596 (до СР) | СР – 09.11.2006 г ФГУП 1417 СРМ ТОФ |
|  |  | Баллоны ВВД |  | 1984/1994 | Освид в марте 2001 г. до 03.2007 г. |  |
|  |  | Аккумуляторы СТ-190 | 6 шт | ****/2005 |  |  |
|  |  | ## Палубные механизмы и оборудование |  |  |  |  |
|  |  | ## Рулевое устр РР-1 | ## 1411 | ## 1966/1967 |  | ## КР – 2001 г ПСРЗ |
|  |  | Н/ стрела 0,9 т | Ежегодное освидетельствование корпусной комиссией катера |  |  |  |
|  |  | К/ стрела 1,5 т | Освидетельствована РЦ ДИС 18.10.2005 г. до октября 2009 г. |  |  |  |
|  |  | Гр лебёдка ЛЭ50-1 | 643 | 1981/1995 | Освид 18.10.2005 г. до окт 2009 г. |  |
|  |  | Н/ шпиль ШЕР-17-4 | 13 | 1967/1967 | 12596 | ## КР – 2001 г ПСРЗ |
|  |  | К/ шпиль ШЕР-27-1 | 0232 | 1986/1995 | 8919 | ## КР – 2001 г ПСРЗ |
|  |  | Якорь-цепь–19 мм | п/б – 150 м; л/б – 100 м |  | Терм. обр. и испытание в 2006 г. |  |
|  |  | Якорь Холла | 2 шт - 250 кг | 1976/1977 |  |  |
|  |  | Стоп-анкер | 1 шт – 100 кг | 1976/1977 |  |  |
|  |  | Ял-2 | 1 шт | 2004/2005 | 1 / 9 лет |  |
|  |  | ПСН-10м | 2 шт. |  |  |  |
|  |  | Свето-дым буй |  |  |  |  |
|  |  | Спасат. круги | 6 шт | до 06.03.2007 г. |  |  |
| № п/п | Катер | Наименование | Заводской номер | Год выпуска Год установки | Наработка Остаток (час) | Последний ремонт |
|  | # БГК-628 | ## Штурманская часть |  |  |  |  |
|  |  | ГК Гиря-МК | Г-209 | 1968/1969 | 13233 / 26767 | окт 2006 ТО-2 |
|  |  | КПИ Бриз-К | 014811010030 | 2001/2002 | 2613 / 97387 | окт 2006 ТО-2 |
|  |  | РЛС Фуруно-1933 | 4307-0403 | 2001/2002 | 1972 / 98028 | окт 2004 ТО-2 |
|  |  | РЛС SRN-206S | 04-005 | 1985/1987 | 3638 / 11362 | апрель 2006 КР |
|  |  | Эхолот НЭЛ-5 | 9217 | 1968/1969 | 7458 / 8542 | нрб 2006 ТО-2 |
|  |  | Эхолот НЭЛ-5 | 9223 | 1968/1969 | 7346 / 8654 | нрб 2006 ТО-2 |
|  |  | Эхолот ПЭЛ-3 | П-041 | 1974/1975 | 8441 / 7559 | нрб 2006 ТО-2 |
|  |  | Эхолот ПЭЛ-3 | П-264 | 1968/1969 | 8532 / 7468 | нрб 2006 ТО-2 |
|  |  | ## Часть связи |  |  |  |  |
|  |  | р/с УКВ Р-625 | 005213 | 1987/1987 | 26860 / 162 | сентябрь 2005 СР |
|  |  | р/с УКВ Р-619-1 | 307582 | 1977/1980 | 42421 / 600 | февраль 2004 КР |
|  |  | р/с КВ IС-М710 | 14866 | 2001/2002 | 2099 / 97901 |  |
|  |  | РПУ Волна-К | нет | нет | нет | на склад в 2003 г |
|  |  | р/с УКВ RS -101 | 7800774 | 1977/2004 | 3338 / 6662 |  |
|  |  | р/с УКВ Боцман | 164.2 | 2002/2004 | 520 / 9480 |  |
|  |  | АРБ Афалина | 410396 | 2004/2005 |  |  |
|  |  | ## Электромеханическая часть |  |  |  |  |
|  |  | ГД 6 ЧСП 23/30-1 450 л/с, правый, 20000 ч | 1810 | 1983/1988 | 14162 / 2651 | 27.04.1997 г. МПР-41 |
|  |  | Редуктор 5 РРП-450-2, 12000 ч | 749 | 1975/2001 | 1683 / 3317 | 06.06. 2000 г. АОЗТ Стандарс |
|  |  | ДГ-1 (л/б) К 92М1 (4Ч 10,5/13) 40 л/с, 20000 ч | 301146 | 2003/2004 | 141 / 4859 |  |
|  |  | Генератор ДГ-1 МСК-82-4 30000 ч. | 410230 | 1982/2004 | 141 / 4859 |  |
|  |  | ДГ-2 (п/б) К 962 (4 Ч 10,5/13) 40 л/с, 12000 ч | 806748 | 1978/1978 | 1644 / 2356 | Март-май 2004 г. в 92 СРЗ |
|  |  | Генератор ДГ-2 МС-82-4 30000 ч. | 475762 | 1965/1968 | 1644 / 2356 | Март-май 2004 г. в 92 СРЗ |
|  |  | Компрессор К2-150 1000 ч. | 4513 | 1966/1968 | 400/390 | Июль 2006 г. ПМР-41 |
|  |  | Баллоны ВВД | 1549; 1587 | 1976/1976 | Освид. в 178 СРЗ 28.02.2006 г. до 2012 г. |  |
|  |  | Аккумуляторы СТ-140 | 6 шт | 2002/2004 |  |  |
|  |  | ## Палубные механизмы и оборудование |  |  |  |  |
|  |  | ## Рулевое устр РР-1 | ## 150 | ## 1967/1969 |  |  |
|  |  | Н/ стрела 0,9 т | Ежегодное освидетельствование корпусной комиссией катера |  |  |  |
|  |  | К/ стрела 1,5 т | Освидетельствована РЦ ДИС 18.10.2005 г. до октября 2009 г. |  |  |  |
|  |  | Гр лебёдка ЛЭ50-1 | 163 | ## 1968/1969 |  | 26.02.2001 ПСРЗ |
|  |  | Н/ шпиль ШЕР-17-4 | 153 | ## 1968/1969 |  | 12.05.2004 92 СРЗ |
|  |  | К/ шпиль ШЕР-27-1 | 426 | ## 1968/1969 |  | 30.03.2001 ПСРЗ |
|  |  | Якорь-цепь–19 мм | п/б – 150 м; л/б – 100 м |  | Терм. обр. и испытание в 2003 г. |  |
|  |  | Якорь Холла | 2 шт - 250 кг |  |  |  |
|  |  | Стоп-анкер | нет |  |  |  |
|  |  | Ял-2 | 1 шт | 2004/2005 |  |  |
|  |  | ПСН-10м | 2 шт. |  |  |  |
|  |  | Свето-дым буй | 2 шт. | 1989/2006 |  |  |
|  |  | Спасат. круги | 4 шт. |  |  |  |
| № п/п | Катер | Наименование | Заводской номер | Год выпуска Год установки | Наработка Остаток (час) | Последний ремонт |
|  | # БГК-785 | ## Штурманская часть |  |  |  |  |
|  |  | ГК Гиря-МК | 051253 | 1971/1972 | 27334/892 |  |
|  |  | КПИ Бриз-К |  |  |  |  |
|  |  | РЛС Фуруно-1933 | 4307-1048 | 2001/2003 | 256 / 99744 |  |
|  |  | РЛС SRN-206S | 04-059 | 1985/1987 | 1551 / 13449 |  |
|  |  | Эхолот НЭЛ-5 | 3451 | 1971/1972 | 3524/975 |  |
|  |  | Эхолот НЭЛ-5 | 3479 | 1971/1972 | 3749/978 |  |
|  |  | Эхолот ПЭЛ-3 | П-631 | 1971/1972 | 3098 /985 |  |
|  |  | Эхолот ПЭЛ-3 | Р-307 | 1972/1972 | 3014 /984 |  |
|  |  | ## Часть связи |  |  |  |  |
|  |  | р/с УКВ Р-619-1 | 914183 | 1980/1981 | 22529 / *** |  |
|  |  | р/с УКВ Р-619-1 | 114819 | 1980/1981 | *****/ *** |  |
|  |  | р/с КВ IС-М710 | 01310099 | 2001/2002 | 155 / 99845 |  |
|  |  | РПУ Волна-К | 57438 | 1964/1972 | 159469/*** | 30.07.2002 г. |
|  |  | р/с УКВ Боцман | 161.02 | 19.11.2/11.11.4 | 6 |  |
|  |  | АРС Призыв | 9301 | 1989/1998 | 70 |  |
|  |  | ## Электромеханическая часть |  |  |  |  |
|  |  | ГД 6 ЧСП 23/30-1 450 л/с, правый, 16000 ч | 677 | 1971/1972 | 14031/1969 | 22.06.2004 г. |
|  |  | Редуктор 5 РРП-450-2, 20000 ч | 843 | 1983 | 4587/15413 | 22.06.2004 г. |
|  |  | ДГ-1 (л/б) К 962М1 (4Ч 10,5/13) 40 л/с, 16000 ч | 811306 | 1988/1989 | 5416/10584 | Сентябрь 2003 г. |
|  |  | Генератор ДГ-1 МСС-82-4 30000 ч. | 450227 | 1988/1989 | 5320/10680 | Ноябрь 2003 г. |
|  |  | ДГ-2 (п/б) К 962 (4 Ч 10,5/13) 40 л/с, 16000 ч | 804862 | 1988/1989 | 4283/11717 | Апрель 2003 г. |
|  |  | Генератор ДГ-2 МСС-82-4 30000 ч. | 408779 | 1988/1989 | 4283/11717 | Апрель 2003 г. |
|  |  | Компрессор К2-150 1000 ч. | 0192049 | 1995/1997 | 276/724 | Май 2003 г. |
|  |  | Баллоны ВВД | 1192; 1383 | 1982/1982 | Освид в нрб 2003 г до нрб 2009 г |  |
|  |  | Аккумуляторы СТ-140 | 4 шт | март 2004/2004 |  |  |
|  |  | ## Палубные механизмы и оборудование |  |  |  |  |
|  |  | ## Рулевое устр РР-1 | ## 1411 | ## 1966/1967 |  | ## Сент 2006 г. |
|  |  | Н/ стрела 0,9 т | Ежегодное освидетельствование корпусной комиссией катера |  |  |  |
|  |  | К/ стрела 1,5 т | Освидетельствована РЦ ДИС 18.10.2005 г. до октября 2009 г. |  |  |  |
|  |  | Гр лебёдка ЛЭ50-1 | 30 | 1972/1972 |  |  |
|  |  | Н/ шпиль ШЕР-17-4 |  |  |  |  |
|  |  | К/ шпиль ШЕР-27-1 | нет | нет | нет |  |
|  |  | Якорь-цепь–19 мм | п/б – 150 м; л/б – 100 м |  | Терм. обр. и испытание в **** г. |  |
|  |  | Якорь Холла | 2 шт - 250 кг | 1972 |  | ## Сент 2006 г. |
|  |  | Стоп-анкер |  |  |  |  |
|  |  | Ял-2 | 1 шт | 2004/2005 |  |  |
|  |  | ПСН-10м | 2 шт. |  |  |  |
|  |  | Свето-дым буй |  |  |  |  |
|  |  | Спасат. круги |  |  |  |  |
| № п/п | Катер | Наименование | Заводской номер | Год выпуска Год установки | Наработка Остаток (час) | Последний ремонт |
|  | ### БГК-1416 | ## Штурманская часть |  |  |  |  |
|  |  | ГК ГКУ-2 | 6607 | 1986/1987 | 2840 / 9160 | Январь 2004 г. |
|  |  | РЛС Фуруно-1933 | 4307-1041 | 2001/2002 | 200 / 999800 |  |
|  |  | РЛС Печёра | 0391 | 1985/1985 | 15100 / 400 | Октябрь 2001 г. |
|  |  | Лаг ИЭЛ-1 | 85080 | 1985/1985 | 2000 / 8000 | Январь 2004 г. |
|  |  | Эхолот ПЭЛ-4 | 4626 | 1985/1985 | 8100 / 6900 | Сентябрь 2004 г. |
|  |  | Эхолот ПЭЛ-4 | 4627 | 1985/1985 | 3500 / 11500 | Июнь 2004 г. |
|  |  | ## Часть связи |  |  |  |  |
|  |  | р/с УКВ Р-625 | 001098 | 1985/1985 | 17650 / 1350 | Сентябрь 2003 г. |
|  |  | р/с УКВ Причал | 0498 | 1984/1985 | 1229 / 8771 |  |
|  |  | АРС Призыв | 9296 |  | 212 / 9788 |  |
|  |  | р/с Боцман | 464429001 | 2002/2002 |  |  |
|  |  | ## Электромеханическая часть |  |  |  |  |
|  |  | ГД 12 ЧСП 15/18 300 л/с, правый, 9000 ч | 8503к46974 | 1985/1985 | 7660 / 1340 |  |
|  |  | Редуктор 5 РРП-450-2, 9000 ч | 884 | 1985/1985 | 7660 / 1340 |  |
|  |  | ДГ 5Д4 (4Ч 8,5/11) 27 л/с, 12000 ч | 834 | 1986/2001 | 1695 / 10305 |  |
|  |  | Генератор ДГ ОС-71-У2м101 12000 ч. | 14670 | 1986/2001 | 1695 / 10305 |  |
|  |  | Аккумуляторы СТ-190 | 4 шт. | ****/2003 г. |  |  |
|  |  | ## Палубные механизмы и оборудование |  |  |  |  |
|  |  | ## Рулев. устр РГП-1 | ## 208 | ## 1985/1985 |  |  |
|  |  | Гр. балка 0,5 т | Ежегодное освидетельствование корпусной комиссией катера |  |  |  |
|  |  | Шпиль ШР-6 | 145 | 1978/1985 |  |  |
|  |  | Якорь-цепь–13 мм | 100 м |  | Терм. обр. и испытание в 2002 г. |  |
|  |  | Якорь Матросова | 2 шт - 75 кг | ## 1985/1985 |  |  |
|  |  | Лодка С-1 | 1 шт | 2002/2002 |  |  |
|  |  | ПСН-10м | нет |  |  |  |
|  |  | Свето-дым буй | нет |  |  |  |
|  |  | Спасат. круги | 2 шт |  |  |  |