Пояснения к расчету ракеты.

Исходные данные для расчета:

| Нач давление | Па | 600 000 |  | Коэфф сопр |  | 0,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем | куб м | 0,0015 |  | Плотность воздуха |  | 1,225 | кг/куб м |
| Масса воды | кг | 0,546145 |  | Коэффициент расхода |  | 0,8 | 0,5 |
| Масса ракеты | кг | 0,05 |  | Скорость звука |  | 340,31 | м/с |
| Масса балласта | кг | 0,041611 |  | Плотность РТ |  | 1000 | кг/куб м |
| Диаметр ракеты | м | 0,09 |  | Длина стержня |  | 0,39 |  |
| Диаметр сопла | м | 0,009 |  | Диаметр стержня |  | 0,008 |  |

Описание вычислений:

Столбец B - t – Период дискретизации. В фазе пневмовыхлопа снижается в 10 раз из-за быстротечности процесса. При снижении давления до 1 атм возвращается к начальному значению.

Столбец D – объем занимаемый воздухом в ракете с учетом воды и полнотелого стартового стержня. Не учитывается растяжение корпуса под давлением.

Столбец E – избыточное давление – вычисляется через объем и массу воздуха и корректируется на внешнее давление.

Столбец I – скорость истечения рабочего тела. Рассчитывается в трех вариантах. При движении по пусковому стержню – потери через зазор со сниженным коэффициентом расхода из-за кольцевой формы отверстия, при водяной тяге и при пневматической тяге. В последнем варианте проверяется непревышение скорости звука. Снижение скорости звука из-за охлаждения вследствие расширения – не учтено.

Столбец J – объемный расход – учтено изменение сечения отверстия при сходе с направляющего стержня.

Столбец F – секундный расход массы с учетом фазы. Меняется плотность рабочего тела, учитывается сжатие воздуха под давлением.

Столбец M – сопротивление воздуха с учетом направления движения по отношению к силе тяжести.

Столбец N – ускорение с учетом давления на стартовый стержень, выброса рабочего тела, силы тяжести и силы сопротивления воздуха.