Обтекатель из папье-маше.

Ничего сложного в этой технологии нет. Большинство сталкивались с ней в детстве в детском саду или в начальной школе. Возможно использование вместо папье-маше стеклоткани и эпоксидной смолы. Изделия из неё более прочные, но у папье-маше есть одно преимущество – экологичность. В отличие от условий работы с эпоксидными смолами, папье-маше не требует отдельного помещения, вентиляции, средств защиты, а также – затрат на материалы (газеты и мучной клейстер – фактически бесплатны).

Подробно описывать технологию папье-маше на этой странице не будем, так как достаточно её описаний в Интернете, там же даны рецепты приготовления клейстера.

Непосредственно о применении этой технологии к изготовлению обтекателей. Для папье-маше необходима основа (болванка) на которой будет происходить формирование изделия. Можно изготовить болванку из пенопласта, дерева, монтажной пены, и т.п. На этой странице опишем как изготавливался обтекатель с использованием ПЭТ бутылки в качестве болванки.

|  | Понадобятся следующие инструменты: - ножницы; - нож; - кисточка для клейстера Основные материалы: - ПЭТ бутылка подходящей формы; - масса для лепки самоотвердевающая; - клей (ПВА, клейстер, обойный); - бумага для папье-маше (старые газеты); - акриловая шпаклевка. |
| --- | --- |
|  | От бутылки аккуратно отрезаем дно с цилиндрической частью и горлышко с резьбой. |
|  | Получается вот такая заготовка для болванки. |
|  | Из массы для лепки формируется наконечник обтекателя. После затвердевания массы, при необходимости, наждачкой шлифуется до нужной формы. Вместо массы для лепки можно изготовить наконечник из пенопласта. |
|  | Бумагу (газету) нарезаем узкими полосками. При этом полоски лучше нарезать не параллельно, а в форме трапеции: основание 10-22 мм, вершина 3-5 мм. Нарезанные полоски замачиваем в теплой воде. Форму (болванку) обильно смазываем вазелином (или другим жирным кремом) чтобы первый слой не приклеился к основе. Приступаем к оклеиванию: - первый слой приклеиваем просто на воду; - полоски накладываем с небольшим нахлестом широким концом к основанию обтекателя, узким – к вершине; - направление полос – понятно из фотографии; - после этого приступаем ко второму слою, который клеится в другом направлении; - по месту приклеивания полосы наносим слой клея, прикладываем полосу, промазываем ещё раз сверху клеем. Всего за один раз целесообразно приклеить 3-4 слоя. После этого дождаться полного высыхания изделия (2-3 дня) и только затем клеить последующие слои. Всего достаточно будет 8-9 слоёв. |
|  | После полного высыхания заготовки её необходимо снять с болванки и промазать клеем внутреннюю часть. Дать просохнуть. |
|  | После высыхания наносим тонкий слой шпаклёвки и снова сушим. Шпаклёвку можно использовать практически любую водостойкую. В данном случае использовалась акриловая для наружных строительных работ. |
|  | После высыхания слой шпаклёвки шлифуется. При необходимости дополнительно шпаклюются мелкие ямки, повторно шлифуется крупной, а затем мелкой наждачной бумагой. |
|  | Наносится слой грунтовки. |
|  | Финальная часть – окрашивание. |