1935 … 1936 годы звезды для ВВС РККА

| Наименованиие |  | М-25 | М-25В | М-85 | М-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска |  | 1935 | 1936 | 1935 | 1936 |
| Число цилиндров |  | 9 | 9 | 14 | 14 |
| Диаметр цилиндров мм. |  | 155,5 | 155,5 | 146 | 146 |
| Ход поршня мм. |  | 174,5 | 174,5 | 165 | 165 |
| Рабочий объем л. |  | 29,87 | 29,87 | 38,64 | 38,64 |
| Степень сжатия |  | 6,4 | 6,4 | 5,5 | 5,5 |
| Масса мотора кг. |  | 433 | 453 | 600 | 609 |
| Взлетный режим | Мощность л.с. | 625 | 775 | 850 | 950 |
|  | Частота вращения об\мин | 1950 | 2200 | 2400 | 2250 |
|  | Давление наддува мм. Рт. столба | 875 | 955 | 850 | 950 |
| Номинальные режимы | Давление наддува мм. Рт. столба | 875 | 865 | 735 | 735 |
|  | Частота вращения об\мин | 1950 | 2100 | 2400 | 2400 |
|  | Мощность у земли л.с. | 625 | 700 | 700 | 720 |
|  | Мощность на высоте л.с. | 700 | 750 | 800 | 800 |
|  | Расчетная высота м. | 2000 | 2900 | 3850 | 3850 |
| Номинальные удельные параметры | Удельная масса кг\л.с. | 0,69 | 0,647 | 0,86 | 0,642 |
|  | Среднее эффективное давление кгс\см*2 | 9,65 | 10,04 | 6,79 | 7,0 |
|  | Литровая мощность л.с.\литр | 20,9 | 23,43 | 18,1 | 18,63 |
| Габаритный диаметр мм |  | 1363 | 1365 | 1306 | 1306 |