Расчет прироста скорости водяных ракет

от воздушной тяги.

К моменту выхода всей воды из сопла в водяных ракетах остается сжатый воздух, который создает дополнительную тягу, увеличивая скорость ракеты.

Ниже приведен упрощенный анализ истечения сжатого воздуха и формулы для его расчета. Материал составлен после изучения учебников по газовой динамике (Добровольский, Синярев) и зарубежных публикаций в области водяных ракет (Беркли, Кембридж).

Конечной целью анализа является формула, которая описывает закон уменьшения давления сжатого воздуха во времени  P(t)  при его выходе через водяное сопло.

Исходным уравнением является дифференциальная связь между скоростью изменения плотности воздуха и его массовым расходом:

dρбdt=1Vбdmdt                                   (1)

где   Vб  – объем «топливного отсека» водяной ракеты.

Решив уравнение, получим искомый закон  P(t)  и закон изменения реактивной тяги   F (t) .

Задавшись некоторыми граничными значениями, можно рассчитать продолжительность действия воздушной реактивной тяги Δt и суммарный импульс.

Чтобы упростить решение, принимаются следующие допущения:

- Вода мгновенно заканчивается, воздух выходит без брызг.

- Внутри «топливного отсека» воздух движется только по направлению к соплу.

- Никакой расширяющейся (дивергентной) части у сопла нет.

- Воздух прекращает движение, как только давление внутри отсека упадет до некоторого порогового значения, на 6 процентов превышающее наружное атмосферное давление.

Последнее допущение позволяет с минимальной ошибкой «обходить» тот факт, что при низком перепаде давления скорость истечения становится меньше скорости звука.

В сопле есть сечение площадью Sкр, где локальная скорость потока равна локальной скорости звука. Это критическое сечение – тот «тормоз», который не позволяет воздуху выходить быстрее – волна разрежения не может продвинуться в сторону большего давления, ее «сдувает» наружу со скоростью распространения внутрь.

Скорость потока в критическом сечении равна скорости звука для «местной» температуры T:

vзв=γRμT   , где

γ=7/5  - адиабатическая постоянная воздуха (как почти двухатомного газа),

R=8,31 (Дж/(моль*К)) – универсальная газовая постоянная,

μ= 0,029 кг/моль, молярная масса воздуха.

Последнее допущение:

- площадь критического сечения равна площади реального сопла.

Уравнение (1) решается путем связывания массового расхода

dmdt=ρкрvкрSкр

со скоростью в критическом сечении

vкр=γRμTкр(t)

и последующим пересчетом температуры в критическом сечении   Tкр(t)      в давление во внутреннем объеме Vб, поскольку объем фиксирован, а температура и давление связаны адиабатическим законом

Tγ∗P1−γ=const               .

Решение получается следующим:

Pб(t)=Pнач(1+tτ)2γ1−γ

где    Pнач  - давление в объеме Vб в момент начала «воздушной фазы».

Для сжатого воздуха (γ=1,4) :

Pб(t)=Pнач(1+tτ)−7      (2)

Постоянная времени процесса «испускания духа»:

τ=VбSкрvзв.нач2γ−1γ+12γ+12(γ−1),

где vзв.нач - скорость звука в начале воздушной фазы, выраженная через температуру газа Tб.начво внутреннем объеме в момент начала «воздушной фазы»:

vзв.нач=γRμTб.нач.

Постоянная времени для сжатого воздуха:

τ=0,216VбSкрTб.нач   			(3).

Мгновенное значение силы реактивной тяги

F(t)=2P(t)Sкр2γ+11γ−1−PатмSкр

для воздуха выглядит как

F(t)=1,27P(t)Sкр−PатмSкр		(4).

Ограничиваясь завершением процесса при эмпирическом значении Рк(t)=(1,03+0,021γ)Pатм   (для воздуха Рк(t)=1,06Ратм), получаем продолжительность тяги (для любого газа)

Δt=τPнач(1,03+0,021γ)Ратмγ−12γ−1,

Для воздуха:

Δt=τPнач1,06Ратм0,14−1					(5).

Наконец, интегрируя F(t) в пределах от 0 до Δt, получаем полный импульс воздушной тяги Iвозд :

Iвозд=РначVбvзв.нач8γ+11−(1,03+0,021γ)РатмРначγ+12γ+Ратмγ+12γγ−1Рнач(γ−1)1−Рнач(1,03+0,021γ)Ратмγ−12γ,

который проще определять численным интегрированием.

Выражение для полного импульса применительно к воздуху упрощается, если использовать безразмерное относительное давление К=Рнач/Ратм:

Iвозд=РначVбvзв.нач1,821−1,051K−0,857+4,73K1−0,992K0,143     (6).

Разделив импульс Iвозд на массу пустой ракеты, получим прибавку в скорости за счет воздушной тяги. Для 5-литровой ракеты массой 0,5 кГ прибавка скорости за счет воздушного импульса составляет 8…15 м/с,             в зависимости от стартового давления и объема заправки водой.