Содержание

- Общие требования									4

  - Условия проектирования, постройки и сдачи судна				4

  - Общие сведения по судну								5

  - Основные характеристики								5

  - Ходовые и мореходные качества							6

  - Размещение экипажа								6

  - Архитектурно-конструктивный тип						6

  - Предотвращение загрязнения окружающей среды				7

  - Надежность, охрана труда, ремонтопригодность				7

  - Снабжение и ЗИП									8

- Корпус										9

  - Общие сведения									9

  - Материалы										9

  - Непроницаемость корпуса								9

  - Основной корпус									10

  - Рубка											11

  - Фальшборт										11

- Судовые устройства								12

  - Якорное устройство									12

  - Швартовое устройство								12

  - Буксирное устройство								12

  - Рулевое устройство									12

  - Мачтовое устройство								12

  - Спасательное устройство								12

- Дельные вещи									13

  - Двери											13

  - Крышки сходных люков								13

  - Горловины										13

  - Иллюминаторы									13

  - Трапы											14

  - Леерное ограждение									14

  - Привальный брус									14

  - Шпигаты										14

- Изоляция, покрытия и отделка помещений					15

  - Тепловая и противошумная изоляция						15

  - Зашивка помещений								15

  - Покрытие палуб									15

  - Окраска и защита от коррозии							15

- Оборудование помещений							16

  - Рулевая рубка									16

  - Помещение для отдыха экипажа							16

  - Машинное отделение								16

- Судовые системы									17

  - Общие сведения									17

  - Механизмы и оборудование судовых систем					17

  - Материалы и арматура								17

  - Осушительная система								18

  - Воздушные и измерительные трубы						18

  - Система водотушения								19

  - Система сточных и хозяйственно-бытовых вод					19

  - Шпигаты открытых палуб								19

  - Система вентиляции								19

- Энергетическая установка							20

  - Общие сведения									20

  - Главная энергетическая установка							20

  - Механизмы и оборудование энергетической установки				21

- Валопроводы и движители							22

  - Комплектация									22

  - Гребной вал										22

  - Промежуточный вал								22

  - Дейдвудное устройство								22

  - Гребной винт										22

  - Направляющая неповоротная насадка						22

- Системы энергетической установки						23

  - Материал труб, арматуры, прокладок						23

  - Система топливная									23

  - Система масляная									23

  - Система охлаждения								24

  - Система газоотвода								24

- Средства связи, навигации и сигнализации					25

  - Средства связи									25

- Общие требования

Настоящая Спецификация разработана для рейдового буксира проекта 05Тм и определяет основные характеристики судна и состав установленного на нем оборудования.

  - Условия проектирования, постройки и сдачи судна

    - Судно проектируется и строится в соответствии с настоящей спецификацией и схемой общего расположения судна под наблюдением Российского Речного Регистра.

    - Приемка и испытания всех ответственных узлов, конструкций корпуса и оборудования в процессе постройки судна проводятся в соответствии с требованиями технической документации и журналами приемок построечного периода.

До сдачи судна проводятся: опыт кренования, швартовые и ходовые испытания по программе, одобренной Регистром и согласованной с Заказчиком и заводом-изготовителем.

Судно поставляется готовым к эксплуатации, с инвентарным снабжением и запасными частями, но без топлива и смазочных материалов.

    - Судно обеспечивается эксплуатационной технической документацией и всеми документами, дающими право на его эксплуатацию.

    - Завод-строитель несет гарантии по устранению заводских дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации судна в течении 12 месяцев с момента сдачи судна.

    - Судно строится в соответствии с технической документацией на постройку, стандартами и техническими условиями на поставку материалов и оборудования, утвержденными в установленном порядке и удовлетворяющими следующим нормам и правилам:

- Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.5.2-703-98;

- Правила Российского Речного Регистра, 2008г.;

- Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, 2010г.;

- Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, 2006г.;

- Международные правила предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72) с поправками;

- Наставление по предотвращению загрязнения с судов, РД31.04.23-94;

- Наставление по предотвращению загрязнения внутренних водных путей при эксплуатации судов, РД152-011-00

  - Общие сведения по судну

    - Назначение судна.

Портовые и рейдовые работы, а также буксировка судов всех типов.

    - Район плавания.

Бассейны разряда «О» на волнении с высотой волны 1%-ной обеспеченности не более 2,0 м.

    - Тип судна.

Однопалубный двухвинтовой ледокольный малогабаритный рейдовый буксир с жилыми и служебными помещениями в корпусе и ходовой рубкой на палубе.

    - Класс судна

Класс Российского Речного Регистра 		"О 2,0 (лёд 30)"

    - Классификация по Санитарным правилам

Судно относится к III группе по классификации Санитарных правил 		СанПиН 2.5.2-703-98.

  - Основные характеристики

    - Главные размерения

Длина габаритная 						14,84 м

Длина по КВЛ 						13,99 м

Ширина габаритная 		  				  3,82 м

Ширина расчетная 						  3,61 м

Высота борта на миделе 					  2,20 м

Высота борта у форштевня 		  		  2,60 м

Высота кормового транца (от киля) 	  		  1,99 м

Осадка по грузовую марку 					  1,58 м

Водоизмещение при Т = 1,58 м				  42,2 т

Номинальная мощность главных двигателей		  2×110 кВт (2×150 л.с.)

Гребной винт диаметром					  2×1,0 м

Расчетная скорость хода					  8 узлов

Экипаж (сменная вахта)					  2 чел

    - Валовая вместимость

Валовая вместимость буксира составляет 24,49 регистровых тонн.

    - Дедвейт

Топливо дизельное			4,40 т

Масло					0,42 т

Вода питьевая			0,10 т

Экипаж (сменная вахта)		0,20 т

Итого:			5,12 т

  - Ходовые и мореходные качества

    - Форма корпуса

Форма корпуса упрощенная, со сломами на скуле и у горизонтального киля, носовая оконечность имеет V-образные обводы.

Коэффициенты полноты при осадке 1,58 м:

Коэффициент общей полноты					δ = 0,51

Коэффициент полноты мидель-шпангоута			β = 0,84

Коэффициент продольной полноты				φ = 0,61

Коэффициент полноты конструктивной ватерлинии		α = 0,87

    - Эксплуатация судна допускается при скорости ветра не более 21 м/с и высотой волны не более 2,0 м

  - Размещение экипажа

Размещение экипажа в составе сменной вахты в количестве 2-х человек – на рабочих местах. В период стоянки судна и отдыха сменной вахты – в помещении для отдыха экипажа.

  - Архитектурно-конструктивный тип

Рейдовый буксир с расположением машинного отделения и рубки в средней части корпуса. Из помещения ходовой рубки осуществляется доступ в машинное отделение через сходной люк по вертикальному трапу и в помещение для отдыха экипажа по наклонному трапу.

За кормовой переборкой машинного отделения расположено помещение для отдыха экипажа.

За кормовой переборкой помещения для отдыха экипажа расположена встроенная цистерна основного запаса топлива.

За кормовой переборкой встроенной цистерны основного запаса топлива расположен ахтерпик с рулевым приводом.

  - Предотвращение загрязнения окружающей среды

Конструкция корпуса, механизмов, оборудования и систем судна обеспечивают требования по предотвращению загрязнения с судна в объеме требований Правил.

    - Под механизмами и оборудованием для топлива и масла установлены поддоны.

    - На судне имеется цистерна для сбора нефтесодержащих вод.

    - Топливная цистерна оборудуется сигнализацией верхнего уровня, срабатывающей при заполнении 75% объема, подачей звукового и светового сигналов в рулевой рубке.

    - Для сбора сточных вод в районе 6÷8 шп. устанавливается цистерна сбора сточных вод. Для сбора хозяйственно-бытовых вод устанавливается цистерна в районе 16÷18 шп. Из цистерны хозяйственно-бытовых вод отходы перекачиваются в цистерну для сбора сточных вод с последующей выдачей в приемные сооружения.

    - Для сбора сухого мусора устанавливаются 3 контейнера: сухого мусора, твердых пищевых отходов и пластиковых отходов.

    - Выполнение требований Правил по предотвращению загрязнения воздушной среды с судов обеспечивается установкой главных двигателей, имеющих сертификаты, удостоверяющие соответствие выбросов выпускных газов предельно допустимым значениям.

  - Надежность, охрана труда, ремонтопригодность

    - Конструкция и изготовление корпуса, механизмов, оборудования и систем обеспечивают надежную эксплуатацию судна в соответствии со спецификационными указаниями и грамотном обслуживании в соответствии с инструкциями, передаваемыми на судно в составе эксплуатационной документации.

    - На судне выполняются все необходимые санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда в объеме требований Правил, перечисленных в п.1.1.5 с учетом назначения, района плавания и условий эксплуатации судна.

    - Ремонтопригодность судна обеспечивается возможностью демонтажа, монтажа и агрегатного ремонта механизмов через кап машинного отделения.

  - Снабжение и ЗИП

    - Снабжение судна соответствует табелю снабжения инвентарным имуществом и инструментом.

    - Судно укомплектовано ЗИП и инструментом в объеме стандартных поставок фирм-поставщиков оборудования и механизмов, а также требований Регистра.

- Корпус

  - Общие сведения

    - Конструкция, материалы и прочность соответствуют назначению и заданным условиям плавания и эксплуатации судна и удовлетворяют действующим нормам и правилам, указанным в п.1.1.5 настоящей спецификации.

    - Корпус судна выполнен сварным

    - Наружный контур судна, наиболее ответственные соединения (внешний контур цистерн, стыки переборок и набора и т.п.) изготовлены с полным проваром соединений. В основном использованы двусторонние сварные соединения набора. Прерывистые швы и нахлесточные соединения сведены к минимуму. В необходимых местах предусмотрены вырезы, воздушные и переточные шпигаты, вырезы для облегчения конструкции.

  - Материалы

    - В качестве материала основных конструкций корпуса и рубки применена судостроительная сталь РРА, РРВ по ГОСТ 5521-93 с пределом       текучести 235 МПа.

    - В качестве набора корпуса и рубки применены сварные тавровые, а также катаные и гнутые угловые профили.

    - Сварка конструкций корпуса и рубки выполняется электродами типа Э-42А по ГОСТ 9467-75. Для сварки в углекислом газе применяется сварочная проволока марки Св-08Г2С.

    - Все материалы должны иметь сертификат Регистра.

  - Непроницаемость корпуса

    - Непроницаемость корпуса обеспечивается наружной обшивкой, палубами, переборками и надежными закрытиями.

    - Непроницаемость конструкций подтверждена испытаниями, выполненными в соответствии со схемой испытаний, согласованной с Регистром.

    - Качество сварных швов проверено неразрушающими методами контроля сварных швов в соответствии со схемой, согласованной с Регистром.

  - Основной корпус

    - Корпус набран по поперечной системе набора с размером шпации:

0÷10 шп.	400 мм;

10÷30 шп.	500 мм

    - Конструктивные элементы корпуса определяются расчетным методом в соответствии с требованиями Правил Регистра:

Толщина обшивки днища в носовой оконечности			8 мм;

Толщина обшивки днища в районе машинного отделения		7 мм;

Толщина обшивки днища мидель-шпангоут÷корма			6 мм;

Толщина обшивки борта							7 мм;

Толщина обшивки транца							6 мм;

Толщина настила палубы							6 мм;

Киль										∟10×140×140;

Толщина листов переборок							6 мм;

Толщина листов днищевых стрингеров					6÷7 мм;

Толщина листов флоров							6 мм;

Толщина листов шпангоутов в носовой оконечности			6 мм;

Шпангоуты 9÷30 шп.							∟6×75×50;

Толщина листов карлингсов						6 мм;

Толщина листов бимсов в носовой оконечности				6 мм;

Бимсы и полубимсы								∟6×75×50;

Набор переборок

листы рамного набора				6 мм;

вертикальные стойки				∟6×75×50;

горизонтальные ребра				∟5×50×50

    - Поперечные водонепроницаемые переборки установлены на 6, 8, 16, 23 и   26 шп.

    - Продольные водонепроницаемые переборки установлены в ДП 6÷8 шп. и 23÷26 шп.

    - Цистерны.

Топливная цистерна V = 5,3 м3 встроена в корпус в районе 23÷26 шп.

Цистерна расходного топлива V = 0,4 м3 вкладная в районе машинного отделения

Цистерна питьевой воды V = 0,1 м3 вкладная в районе 16÷17 шп.

Цистерна запаса масла 2×V = 0,22 м3 вкладная по бортам в районе 15÷16 шп.

Цистерна нефтесодержащих вод V = 0,5 м3  в районе машинного отделения

Цистерна забортной воды V = 1,0 м3 встроена в корпус в районе 6÷8 шп. ЛБ

Цистерна сточных вод V = 1,0 м3 встроена в корпус в районе 6÷8 шп. ПрБ

Цистерна сбора хозяйственно-бытовых вод V = 0,05 м3 вкладная в районе 16÷18шп.

  - Рубка

    - Конструктивные элементы корпуса определяются расчетным методом в соответствии с требованиями Правил Регистра:

Толщина обшивки стенок, настилов, палуб				4 мм;

Набор стенок, настилов, палуб						∟5×50×50;

∟5×40×40;

полособульб 6

  - Фальшборт

    - Обшивка s4, усиленная до s6 в районе швартовых клюзов и кнехтов;

Контрфорсы s5 фл.50

- Судовые устройства

  - Якорное устройство

Якорное устройство располагается в носовой оконечности и состоит из одного якоря повышенной держащей силы массой 75 кг, якорной цепи калибра 14 мм без распорок длиной 60 м, ручного якорного шпиля Ш4. Хранение якорной цепи в цепном ящике.

  - Швартовное устройство

На палубе в носовой и кормовой оконечности устанавливаются двухтумбовые сварные кнехты, бортовые швартовные клюза. Судно комплектуется двумя швартовными полиамидными канатами  ПАТ 16(50) мм 158 ктекс Б ГОСТ 30055-93 с разрывным усилием 41,9 кН длиной по 30 м каждый.

  - Буксирное устройство

Буксирное устройство располагается в кормовой оконечности и состоит из откидного буксирного гака с тяговым усилием 30 кН, дуги ограждения буксирного троса, одного полиамидного буксирного каната для собственной буксировки     ПАТ 40(125) мм 990 ктекс Б ГОСТ 30055-93 с разрывным усилием 223,5 кН и длиной 100 м.

  - Рулевое устройство

На судне устанавливаются два балансирных руля с рудерписом опирающимся на пятку. Баллер руля прямой, соединение с пером руля фланцевое. Привод рулей из рулевой рубки от ручной рулевой машины со штуртросовой проводкой. Усилие на штурвале не более 0,12 кН. Время перекладки руля с борта на борт 2×35о не более 28 секунд.

  - Мачтовое устройство

На крыше рулевой рубки устанавливается заваливающаяся мачта, оборудованная площадками, кронштейнами и реями для установки сигнально-отличительных огней и антенн.

  - Спасательное устройство

Судно снабжено следующими спасательными средствами:

- два спасательных круга (в том числе – 1 с самозажигающимся буйком, 1 со спасательным линем);

- два спасательных жилета с огнем и свистком, хранящиеся в рулевой рубке.

- Дельные вещи

  - Двери

В рулевой рубке, с каждого борта, установлены стальные водонепроницаемые двери размером в свету 1600×600 мм и иллюминатором.

  - Крышки сходных люков

    - Вход в машинное отделение осуществляется из помещения рулевой рубки через сходной люк размером в свету 600×600 мм.

    - Вход в помещение форпика осуществляется с главной палубы через сходной люк размером в свету 600×400 мм.

    - Вход в румпельное помещение осуществляется с главной палубы через два сходных люка размером в свету 600×500 мм.

  - Горловины

    - Для доступа в топливные цистерны и сухие отсеки на главной палубе устанавливаются горловины размером 400×500 мм. Поверх горловин устанавливаются металлические крышки.

    - На прочих цистернах устанавливаются накладные горловины           размером 400×600 мм.

  - Иллюминаторы

    - Иллюминаторы на передней стенке рулевой рубки:

- один глухой размером 800×700 мм с роторным стеклоочистителем и электрообогревными стеклами;

- два глухих размером 800×300 мм с электрообогревными стеклами.

    - Иллюминаторы на задней стенке рулевой рубки:

- один глухой размером 600×700 мм с роторным стеклоочистителем и электрообогревными стеклами;

- два глухих размером 600×300 мм.

    - Иллюминаторы на боковых стенках рулевой рубки:

- два глухих косоугольных размером 700×650/550 мм;

- два глухих косоугольных размером 700×600/500 мм;

- десять круглых иллюминаторов размером Ø 200 мм.

  - Трапы

    - Вертикальные трапы шириной 500 мм устанавливаются:

- из рулевой рубки в машинное отделение;

- в форпике;

- на задней стенке рулевой рубки

    - Наклонный трап шириной 500 мм устанавливается для доступа из рулевой рубки в помещение для отдыха экипажа.

    - Скоб-трапы установлены в цистернах, в районах установки горловин.

    - Для схода на берег в снабжение судна предусмотрен трап-сходня.

  - Леерное ограждение

    - Главная палуба имеет постоянный фальшборт высотой 700 мм в носовой оконечности с понижением до 300 мм в кормовой оконечности. Поверх фальшборта в районе нос÷23 шп. установлено постоянное леерное ограждение. В рабочей зоне установлено заваливающееся тросовое леерное ограждение. Высота фальшборта с леерным ограждением составляет 900мм.

    - На крыше рулевой рубки установлено леерное ограждение высотой 900 мм.

  - Привальный брус

В носовой части судна установлена резиновая труба Ø250 мм, далее по всей длине судна устанавливается металлический привальный брус из полутрубы Ø108×6 мм.

  - Шпигаты

Для стока воды с крыши рулевой рубки устанавливаются сточные трубы.

- Изоляция, покрытия и отделка помещений

  - Тепловая и противошумная изоляция

    - Тепловая изоляция предохраняет помещения рулевой рубки, машинного отделения и помещение для отдыха экипажа от потерь тепла при температуре наружного воздуха до -25 Со и расчетного параметра воздуха в указанных помещениях при нормальной работе вентиляции и отопления.

    - Стены, подволок рулевой рубки и помещения для отдыха экипажа изолируются плитами ROCKWOOL MARINE BATTS 32 RL толщиной 50мм

    - Стены и подволок машинного отделения изолируется плитами АТМ-10 и оклеиваются стеклотканью.

  - Зашивка помещений

    - Зашивка стен в рулевой рубке и помещении для отдыха экипажа выполняется панелями «Минпласт В-700» толщиной 10 мм, облицованных декоративным пластиком.

    - Зашивка подволока в рулевой рубке и помещении для отдыха экипажа выполняется подвесным алюминиевым реечным потолком.

  - Покрытие палуб

Настил палубы в рулевой рубке изолируется огнестойкой мастикой ОМП-1-60-БА и покрывается линолеумом.

  - Окраска и защита от коррозии

    - Стальные листы и профили подвергаются дробеструйной очистке до степени SA 21/2 У2 по ИСО 8501-1 и покрываются не удаляемым перед сваркой межоперационным грунтом.

    - Для защиты балластных и приравненных к ним пространств применяют системы эпоксидных покрытий светлых тонов.

    - Для защиты внутренних поверхностей в постах управления, жилых и служебных помещениях, труднодоступных пространствах, а также для защиты открытых поверхностей палуб и переборок применяют системы покрытий с характеристиками медленного распространения пламени и не выделяющие чрезмерное количество дыма и токсичных продуктов во время пожара.

    - Цвета наружной и внутренней окраски судна принимаются по «Ведомости грунтовки и окраски»

- Оборудование помещений

  - Рулевая рубка

    - Рулевая рубка имеет высоту 2450 мм.

    - Штурвал рулевого управления смещен от ДП к правому борту. Справа от штурвала располагается магнитный компас. На стенке правого борта устанавливается коммутатор сигнальных огней.

    - Радиоаппаратура размещается на кормовой стенке.

    - Слева от ДП размещается пульт с контрольными приборами и световой сигнализацией, приводами дистанционного управления главным двигателем и реверс-редуктором.

  - Помещение для отдыха экипажа

В помещении устанавливаются: два дивана, стол, стул, шкафы для чистой и рабочей одежды.

  - Машинное отделение

В машинном отделении установлены два главных двигателя марки WD615.61C-15B и другое оборудование перечисленное в п.7.2 настоящей спецификации.

- Судовые системы

  - Общие сведения

    - Все трубопроводы надежно закрепляются и имеют кольца отличительной окраски. Арматура имеет отличительные планки с соответствующими надписями.

    - Трубопроводы в необходимых местах имеют компенсационные погибы и соответствующую изоляцию.

  - Механизмы и оборудование судовых систем

Таблица 7.1

| Наименование механизма | Кол-во | Краткая характеристика | Наименование системы |
| --- | --- | --- | --- |
| Ручной насос | 1 | Q = 2,1 м3/ч. | Осушительная система |
| Электронасос | 1 | Q = 50 м3/ч. Н = 40 м. вод. ст. | Система водяного пожаротушения. Аварийное осушение МО |
| Электронасос | 1 | Q = 10 м3/ч. Н = 40 м. вод. ст. | Осушительная система. Осушение отсеков. |
| Огнетушитель углекислотный | 2 | V = 5 л. | Машинное отделение. Рулевая рубка. |
| Огнетушитель порошковый | 3 | V = 4 л. | Главная палуба. Машинное отделение. Помещение для отдыха экипажа. |
| Ручной насос | 2 | Q = 2,1 л. За двойной ход | Системы сточных вод и нефтесодержащих вод |

  - Материалы и арматура

Таблица 7.2

| Наименование системы | Трубы | Арматура | Прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| Система осушения | Сталь, сталь оцинкованная | Бронза | Паронит |
| Воздушные и измерительные трубы | Сталь, сталь оцинкованная | Бронза | Паронит |
| Система водотушения | Сталь, сталь оцинкованная | Бронза | Паронит |
| Система забортной воды | Сталь, сталь оцинкованная | Бронза | Паронит |
| Система сточных и хозяйственно-бытовых вод | Сталь, сталь оцинкованная | Бронза, латунь | Паронит |
| Система охлаждения | Медно-никелевый сплав | Бронза | Паронит |
| Система трюмных нефтесодержащих вод | Сталь оцинкованная | Бронза | Паронит |

  - Осушительная система

    - Система обеспечивает удаление воды из отсеков судна, указанных                 в табл. 7.3.

Таблица 7.3

| Наименование осушаемого отсека | Средства осушения | Место откачки |
| --- | --- | --- |
| Машинное отделение | Ручной осушительный насос | Цистерна нефтесодержащих вод |
| Ахтерпик | Электрический осушительный насос | За борт |
| Форпик | Электрический осушительный насос | За борт |
| Помещение для отдыха экипажа | Электрический осушительный насос | За борт |
| Цистерна нефтесодержащих вод | Ручной осушительный насос | В приемное сооружение |
| Аварийное осушение МО | Электрический осушительный насос | За борт |

    - Патрубок выдачи нефтесодержащих вод на палубе снабжен фланцем международного образца.

    - Приемники осушения в МО имеют грязевые коробки, а в прочих помещениях – сетки.

  - Воздушные и измерительные трубы

    - Все цистерны, предназначенные для хранения жидкостей, а также кингстонный ящик оборудуются воздушными трубами. Кроме того, все цистерны оборудуются измерительными устройствами.

Таблица 7.4

| Наименование цистерны | Место расположения воздушной головки или гуська | Тип воздушной головки | Тип измерительного устройства |
| --- | --- | --- | --- |
| Топливо | Главная палуба | Головка с поплавковым клапаном и предохранительной сеткой | Измерительная втулка, датчик верхнего уровня |
| Топливо расходное | Главная палуба | Головка с поплавковым клапаном и предохранительной сеткой | Указательная колонка, датчик верхнего и нижнего уровня |
| Нефтесодержащие воды | Главная палуба | Головка с поплавковым клапаном и предохранительной сеткой | Измерительная втулка, датчик верхнего уровня, самозапорный клапан |

Продолжение таблицы 7.4

| Пресная вода | Главная палуба | Головка с поплавковым клапаном и предохранительной сеткой | Измерительная втулка, датчик верхнего уровня |
| --- | --- | --- | --- |
| Сточные и хозяйственно-бытовые воды | Главная палуба | Гусек | Измерительная втулка, датчик верхнего уровня |
| Масло | Главная палуба | Головка с поплавковым клапаном и предохранительной сеткой | Датчик верхнего уровня, указательная колонка |
| Кингстонный ящик | Главная палуба | Головка с поплавковым клапаном и предохранительной сеткой | - |

  - Система водотушения

    - Система обеспечивает подачу забортной воды к концевым пожарным клапанам, а также на обмыв цистерны сточных и хозяйственно-бытовых вод, скатку палуб и обмыв якорных цепей.

    - Прием воды пожарным насосом предусмотрен из кингстонной магистрали.

  - Система сточных и хозяйственно-бытовых вод

    - Система выполняется закрытого типа с отводом хозяйственно-бытовых и сточных вод в приемное сооружение.

    - Удаление хозяйственно-бытовых и сточных вод из цистерн осуществляется насосами. Патрубок выдачи Ду 65 -  с фланцем международного образца.

  - Шпигаты открытых палуб

    - Шпигаты обеспечивают удаление воды с открытых частей палуб за борт.

  - Система вентиляции

    - Во всех помещениях судна предусматривается естественная вентиляция, обеспечивающая число обменов воздуха в соответствии с нормами.

    - Все наружные отверстия, за исключением вентиляционных отверстий аккумуляторных, оборудуются устройствами для их герметизации.

- Энергетическая установка

  - Общие сведения

    - Главная энергетическая установка состоит из двух главных двигателей WD615.61C-15B мощностью по 110 кВт (150 л.с.), работающих через односкоростные реверс-редукторные передачи на гребные винты фиксированного шага.

    - Топливо для энергетической установки дизельное по ГОСТ 305-82 с температурой вспышки не ниже 334 К (61⁪). Суммарный расход топлива на ходу не более 57,5 кг/час.

    - Масло для главных двигателей используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Расход масла на угар главных двигателей по номинальной мощности после приработки не более 0,2 кг/час.

    - Для выгрузки и погрузки главных двигателей и другого крупногабаритного оборудования предусматривается кап МО.

  - Главная энергетическая установка

    - Главные двигатели WD615.61C-15B – 2 шт. с правым вращением фланца выходного вала реверс-редуктора на передний и задний ход 1:3,04.

    - Дизель и реверс-редуктор устанавливаются на общих фундаментных рамах жестко.

    - Основные характеристики главного двигателя приведены в табл. 8.1

Таблица 8.1

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| Мощность номинальная на выходном фланце агрегата, кВт (л.с.) | 110 (150) |
| Максимальная мощность в течение 1 часа, л.с. | 165 |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Диаметр поршня, мм | 126 |
| Ход поршня, мм | 130 |
| Среднее эффективное давление, МПа (кгс/см2) | 0,45 (4,72) |
| Удельный расход топлива, не более г/кВт×ч. | 220 |
| Удельный расход масла, не более г/кВт×ч. | 0,86 |
| Передаточное отношение реверс-редуктора на передний и задний ход | 1:3,04 |

    - На каждый двигатель навешивается:

- насос шестеренчатый масляный;

- фильтр масляный;

- генератор постоянного тока 24В, мощностью 1,2 кВт;

- осушительный насос.

    - Охлаждение главного двигателя двухконтурное – пресной и забортной водой.

    - Пуск дизелей от аккумуляторов.

    - Охлаждение масла производится забортной водой от системы охлаждения главного двигателя.

  - Механизмы и оборудование энергетической установки

    - Энергетическая установка обслуживается механизмами и оборудованием приведенным в табл. 8.2

Таблица 8.2

| Наименование механизмов и их назначение | Кол-во | Краткая характеристика | Система |
| --- | --- | --- | --- |
| Бачек для сбора утечек топлива | 1 | V = 50 л. | Топливная |
| Насос топливоперекачивающий шестеренчатый | 1 | Q = 0,25 м3/ч. Р = 2,5 мПа Высота всасывания 5м | Топливная |
| Охладитель масла главного двигателя | 2 | Fохл. = 1,39 м2 | Масляная |
| Цистерна циркуляционного масла | 1 | V = 250 л. | Масляная |
| Охладитель воды главного двигателя | 1 | F = 1,32 м2 | Охлаждающая |
| Цистерна расширительная | 1 | V = 0,075 м3 | Охлаждающая |
| Глушитель – искрогаситель (сухого типа) главного двигателя | 2 |  | Газовыхлоп |
| Реверс-редуктор | 2 |  | Газовыхлоп |

- Валопроводы и движители

  - Комплектация

Количество валопроводов – 2.

Состав валопровода: гребной вал, промежуточный вал, дейдвудное устройство, гребной винт, направляющая неповоротная насадка, тормозное устройство, опорный подшипник, сальник переборочный.

  - Гребной вал

Изготовлен из поковки КМ 28А сталь 35 с бронзовыми облицовками. Соединение вала с промежуточным валом с помощью съемной полумуфты. Соединение вала с винтом и полумуфтой конусное на шпонке. Выемка вала производится в корму.

  - Промежуточный вал

Изготовлен из поковки КМ 28А сталь 35. Соединение вала с гребным валом и двигателем с помощью съемных полумуфт. Соединение вала с полумуфтами конусное на шпонке. Выемка вала производится в корму.

  - Дейдвудное устройство

Дейдвудная труба изготавливается из отливки гр.II сталь 25Л. Дейдвудные подшипники – резинометаллические. Смазка и охлаждение обеспечивается непрерывной прокачкой дейдвуда забортной водой. Система прокачки оборудуется устройством для контроля за наличием потока воды и сигнализацией по минимальному потоку.

  - Гребной винт

В качестве движителя на судне устанавливается стальной 4х лопастной винт фиксированного шага правого вращения.

Диаметр винта			1,0 м

Шаг					0,85 м

Шаговое отношение			0,85

Дисковое отношение		0,45

  - Направляющая неповоротная насадка

На судне устанавливается стальная направляющая неповоротная насадка

Диаметр по диску винта		1,02 м

Длина					0,675 м

- Системы энергетической установки

  - Материал труб, арматуры, прокладок.

Таблица 10.1

| Наименование системы | Материал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Труб | Арматуры | Прокладок |
| Топливная | Сталь | Сталь, латунь | Паронит |
| Масляная | Сталь | Сталь, латунь | Паронит |
| Охлаждения забортной водой | Медь | Бронза | Паронит |
| Охлаждения пресной водой | Сталь оцинкован. | Сталь, латунь | Паронит |
| Газовыхлоп | Сталь |  | Картон, асбест |
| Донно-бортовая |  | Бронза | Паронит |

  - Система топливная

Система состоит из приемного и расходного трубопроводов с установленной на них путевой арматурой.

Прием топлива на судно предусмотрен не судовыми средствами.

Заполнение топливной цистерны запаса топлива V = 5,3 м3, расположенной в корпусе, производится через фланец расположенный на главной палубе. Электрическим насосом топливо из цистерны подается в расходную            цистерну V = 0,4 м3.из нее топливо поступает к топливоподкачивающему насосу, навешенному на двигатель. Топливоподкачивающий насос через спаренный фильтр подает топливо к топливным насосам двигателя.

Утечки топлива отводятся в сливной бак, который опорожняется в расходную цистерну топлива через фильтр.

Расходная цистерна имеет поддон.

Цистерна запаса топлива и расходная цистерна снабжены воздушными трубами.

  - Система масляная

Система смазки двигателя циркуляционная под давлением, с сухим картером. Циркуляцию масла обеспечивает навешенный на двигатель масляный насос. Из двигателя масло стекает в картер, откуда насосом откачивается через маслоохладитель в цистерну циркуляции масла. Из цистерны циркуляции масло откачивается насосом и нагнетается в двигатель.

Заполнение цистерны запаса масла производится с палубы через трубопровод с фланцем международного типа. Цистерна снабжена пеногасителем с воздушной трубой. Для фильтрации масла система снабжена фильтрами. Под цистерной установлен поддон.

Предусмотрена подача масла из напорной магистрали двигателя на реверс-редуктор.

  - Система охлаждения

Система обслуживается двумя насосами забортной и пресной воды, навешенными на двигатель.

Охлаждение двигателя и корпуса реверс-редуктора производится пресной водой. Пресная вода охлаждается забортной водой в водоохладителе.

Забортная вода от кингстона через фильтр забортной воды поступает к насосу забортной воды.

Предусмотрена прокачка дейдвудной трубы забортной водой.

Предусмотрен возврат забортной воды после прокачки охладителя пресной воды в кингстонный ящик.

  - Система газоотвода

Система газоотвода обеспечивает отвод выхлопных газов от главных двигателей через глушители и искрогасители в атмосферу.

- Средства связи, навигации и сигнализации

  - Средства связи

Для обеспечения связи с судами и береговыми радиостанциями в рулевой рубке установлено радиооборудование, предназначенное для связи на внутренних водных путях РФ:

- ПВ/КВ радиостанция  ICOM   IC-78 – 1 компл.;

- Главная речная УКВ радиостанция "Ермак СР 360" – 1 компл.;

- Эксплуатационная речная УКВ радиостация "Ермак СР 360" – компл.;

- Носимая речная УКВ радиостанция Vertex VX-417 – 2 компл.

Также предусматривается радиооборудование морского диапазона:

- УКВ радиоустановка с ЦИВ Sailor 6222 – 1 компл.;

- Радиолокационный ответчик SART-II – 1 компл.