Коэффициент полезного действия

Тепловая мощность, отбираемая у нагревателя:

Q1=μcpT1,

где μ – массовый расход газа, cp – теплоёмкость газа при постоянном давлении, T1 – его температура.

Механическая мощность идеальной турбины:

Nt=μcpT1(1−π−  κ−1κ),

где π – степень расширения на турбине, κ – показатель адиабаты газа.

Механическая мощность идеального насоса:

Np=μΔpρ2,

где Δp – перепад давления на насосе, ρ2 – плотность жидкости.

Коэффициент полезного действия:

η=Nt−NpQ1=1−π−  κ−1κ−  (π−1)p1ρ2cpT1=1−π−  κ−1κ−  (π−1)ρ1Rρ2cp=1−π−  κ−1κ−  κ−1κ ε (π−1),

где R – газовая постоянная, ε = ρ1/ρ2 – отношение плотностей газовой и жидкой фаз.

Итак,

η=1−π−  κ−1κ−  κ−1κε(π−1)       (1)