К ст.362

Приложение 11 МАРКИРОВКА ЛЮКОВ, ДВЕРЕЙ И ГОРЛОВИН, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ПОЛОЖЕНИЕ ИХ ПО ГОТОВНОСТЯМ И ТРЕВОГАМ

В соответствии с требованиями Корабельного устава Военно-Морского Флота СССР горловины * (В этом приложении все ,  непроницаемые двери, люки и горловины именуются горловинами.) маркируют буквами "Б", "З", "П" и "Т".

|  | Горловины, ведущие в погреба с боезапасами, в помещения для хранения взрывчатых веществ, легкого топлива, ангары, гаражи, аккумуляторные помещения, помещения со сжатыми (сжиженными) газами. Горловины с буквой "Б" должны быть всегда задраены и при отсутствии людей в этих помещениях заперты на замок и опечатаны. |
| --- | --- |
|  | Горловины с буквой "Б" могут быть отдраены: |

- для прохода личного состава по тревогам, при смене вахт, на работы и занятия и для осмотра помещений лицами дежурной службы;

- для производства погрузочно-разгрузочных работ;

- для вентилирования и охлаждения помещений.

Горловины с буквой "Б" отдраивают заведующие помещениями с разрешения командиров дивизионов (боевых частей), а погреба с боезапасами -также дозорные по погребам с разрешения командира дозора.

Горловины, ведущие в междудонные и бортовые отсеки, топливные (в том числе и вкладные) и масляные цистерны, цистерны пресной воды, балластные, креновые и дифферентные цистерны, подбашенные междудонные отсеки. коффердамы, сухие отсеки, коридоры электропроводов, кингстонные и эжекторные выгородки, коридоры трубопроводов, воздухозаборные выгородки, форпик и ахтерпик.

|  | Горловины с буквой "З" должны быть всегда задраены, а горловины от кингстонных выгородок, подбашенных отсеков и цистерн пресной воды должны быть закрыты на замок. Эти горловины отдраивают с разрешения командира БЧ-5 и задраивают сразу же, как минует необходимость содержания их открытыми. |
| --- | --- |

Лицо, получившее разрешение или приказание отдраить или задраить горловину с буквой "З", должно доложить об этом дежурному по кораблю (вахтенному офицеру) и дежурному по БЧ-5 (вахтенному инженеру-механику).

О вскрытии и закрытии горловины с буквой "З" записывают в суточном журнале 
БЧ-5.

К открытым горловинам, обозначенным буквой "З", во всех случаях, а также к горловинам, обозначенным буквой "Б", открытым на время вентилирования и охлаждения помещений, должны быть выставлены вахтенные.

Вахтенные, поставленные у открытых горловин, обязаны:

- не допускать разведения открытого огня вблизи расположения открытых горловин;

- поддерживать связь с работающими в помещениях;

- не допускать лиц, не имеющих на то разрешения, в помещения, в которые ведут открытые горловины;

- следить за непроницаемостью и пожаробезопасностью помещений с открытыми горловинами, немедленно докладывать дежурному по кораблю (вахтенному офицеру) и дежурному по БЧ-5 (вахтенному инженеру-механику) о появлении в помещении воды и дыма, а также о других ненормальностях.

Как только минует надобность, горловина должна быть немедленно задраена.

|  | Горловины, расположенные на первой палубе, проходящей над ватерлинией, а также "П" все горловины, ведущие в непроницаемые помещения, расположенные ниже этой палубы и не вошедшие в группы горловин с буквами "Б" и "З", обозначают буквой "П". |
| --- | --- |
|  | Горловины с буквой "П" должны быть задраены в следующих случаях: |

- по команде "Корабль к бою и походу приготовить";

- по сигналу "Задраить водонепроницаемые переборки";

- по тревогам (в том числе и "Радиационная опасность");

- во время эволюции и совместных упражнений с другими кораблями;

- в узкостях и районах, опасных для плавания;

- при входе (выходе) в порт, шлюз, док и т. п.;

- в местах скопления большого числа судов;

- при буксировке;

- при плавании в тумане и в штормовую погоду;

- во время приема-передачи жидких и сухих грузов на ходу корабля.

|  | В целях обеспечения нормальных условий для отдыха личного состава часть горловин с буквой "П", нанесенной на фоне темно-синего круга, если позволяет обстановка, по приказанию дежурного по кораблю (вахтенного офицера) может быть отдраена. |
| --- | --- |

Перечень этих горловин объявляют приказом командира корабля. Дежурная и вахтенная службы корабля обязаны следить за тем, чтобы все остальные горловины с буквой "П" были задраены.

Горловины с буквой "П", если нет надобности, чтобы они были задраены, отдраивают по команде "Отдраить водонепроницаемые переборки."

|  | Горловины, расположенные выше первой палубы, проходящей над ватерлинией, и вошедшие в группу горловин с буквами "Б" и "З", а также горловины, ведущие в герметичные помещения, расположенные ниже этой палубы, обозначают буквой "Т". |
| --- | --- |

Их задраивают только по тревогам (в том числе "Радиационная опасность"),

|  | Во время тревог и несения боевой готовности приказание об отдраивании горловин буквами "Б", "П" и "Т" для прохода личного состава и для других нужд может дать только ГКП или ПЭЖ. При длительном несении боевой готовности часть горловин с буквами "П" и "Т", окруженными двумя темно-синими кольцами, может быть отдраена для перемещения личного состава и проветривания помещений. Буквенные обозначения "П" и "Т" на горловинах внешнего контура корабля нанося на фоне красного квадрата. Эти горловины должны быть задраены по всем тревогам (в том числе и "Радиационная опасность") в первую очередь. Приказ командира корабля о разделении горловин на группы "Б", "З", "П", "Т" с перечнями горловин, которые могут быть отдраены для прохода личного состава и обеспечения его жизнедеятельности по боевым готовностям, тревогам и во время отдыха, издают после постройки или модернизации корабля |
| --- | --- |
|  | Этим же приказом должны быть определены лица, ответственные за содержание в исправности горловин и задраивающие (отдраивающие) их |

по готовностям и тревогам.

| Размер букв и окантовки: |  |
| --- | --- |
| высота букв - 65 мм, ширина букв - 40 мм, толщина букв - 5 мм, внутренний диаметр малого кольца - 90 мм, внешний диаметр малого кольца - 100 мм, | внутренний диаметр большого кольца - 110 мм, внешний диаметр большого кольца - 120 мм, сторона красного квадрата - 130 мм, диаметр темно-синего круга - 90 мм. |

Примечание. Цвет букв и колец темно-синий, буквы на темно-синем круге белые.