ВМС АБХАЗИИ

Дата образования - Сентябрь 1992г. Командующий с 07.07.2005г. - капитан I ранга Александр Войнский. Базирование - Сухум (штаб ВМС), Очамчира, Бичвинта (Пицунда).

История - В сентябре 1992 г. в Пицунде инициативная группа, которую возглавил гражданский капитан Лев Катиба, начала формировать абхазские ВМФ из тех немногих плавсредств, которые оказались в руках ополченцев. Это были прогулочные теплоходы «Комсомолец Абхазии», «Сухум» (оба пр.1430), катера «Радуга-5» и «Радуга-7» (пр. 485М), а также морская самоходная баржа (пр.106). Первой операцией абхазского ВМФ можно назвать участие в освобождении Гагры и ее окрестностей (окитябрь 1992г.). Дальнейший период становления ВМФ Абхазии тесно связан с именами Р.Нанбы и Ю.Ачбы. Первый был мичманом российского ВМФ. Второй до демобилизации в 1985 г. служил капитаном 2 ранга ВМФ СССР, командовал боевой частью атомной подводной лодки Северного флота. После того как ему удалось выбраться из оккупированного Сухуми в январе 1993 г., он возглавил абхазский ВМФ. Несмотря на то что на грузинской стороне находилось большее число плавсредств, именно абхазские военные моряки доминировали в водах Абхазии. Именно Абхазские ВМС, блокировав с моря Сухум, в 1993 г. сыграли одну из решающих ролей при взятии города. Вооруженные систамами ПВО (ПЗРК «Стрела-2») абхазские катера практически парализовали работу аэропорта Бабушара сбив при этом до 3х Су-25 и 1 Ту-154 перевозивший грузинские войска.

Приблизительный корабельный состав:

БОЕВЫЕ КОРАБЛИ

1. Патрульно-сторожевые катера класса «Тарантул»(пр. 205П) – 1 ед. (?)* Постр. в 60-ых г.г. в Ленинграде. Закуплен в невооруженном состоянии. Вооружен абхазами. 221/245 т, 39,8х7,8х1,96 м, 35 узлов, дальность плавания - 500 миль (35 уз.), 1500 миль (12 уз.) Мореходность до 5 баллов. Вооружение: 1х2-23 мм зен. уст. ЗУ23-2, неск. компл. ПЗРК «Стрела-2М». Возможно довооружен 1х40-122мм РСЗО БМ21 “Град”.Экипаж – 28-30 чел. Автономность: 10 суток.

2. Бронекатера (артиллерийские катера) класса «Шмель» (пр. 1204) – 3(4?)** ед. Изначально проектировались для службы на реках и озерах. Закуплены на средства абхазской диаспоры в июне-августе 2004г. с полным штатным вооружением. (Возможно быв. артиллерийские катера ЧФ «АК-527», «АК-582» и «АК-599»*). Катера не очень устойчивы при стрельбе из орудий на морской волне, но вполне боеспособны. 75/80 т, 27,7х4,3х0,85м, 2400 л.с., 23-26 уз., дальность плавания - 240 миль (20 уз.). Бонирование 10-15 мм. Вооружение: 1х1-76-мм ор. Д-56ТМ, 1-7,62мм пул. (спарен с ор. в башне), 1х2-25мм АУ 2М3М, 1х17-140мм РСЗО БМ14-17, 2х1-30мм гран. АП-30 «Пламя», неск. компл. ПЗРК «Стрела-2М» или «Игла», до 6-10 мин ЯМ. Экипаж - 14 чел. Автономность: 7 суток.

3. Патрульно-сторожевые катера класса «Гриф» (пр. 1400М) – 6(?) ед. ПСКА А-01, 02, 03, 04, 05, 06(?) Закуплены в невооруженном состоянии. Вооружены абхазами за счет трофеев, что привело к перегрузке катеров снизив их ходовые характеристики и мореходность. По некоторым данным 3 катера из Очамчирскго отряда это бывшие катера Очамчирскго отдельного дивизиона ГУК (Группа Учебных Катеров). В составе дивизиона ГУК числились катера под номерами 501, 502, 503, 504. Точно известно, что в состав ВМС Абхазии вошли катера 501 и 504, а какой из них третий не известно. 39/50т, 23,8х5,0х2,5 м, 1500 л.с, 30 уз. (из-за перегрузки вооружением реальная макс. скорость лишь 20 уз.), дальность плавания (проектное) - 500 миль (12 уз.). Мореходность до 2-3 баллов (против 4-5 проектных). Вооружение: (5 ед) 1х2-23 мм зен. уст. ЗУ23-2, 1х2 НУРС Б8М1 НУР С-8 (сняты со сбитых в 92-93 гг. грузинских вертолетов и СУ-25), неск. компл. ПЗРК «Стрела-2М» или «Игла». (1 ед.) - 1х2-23 мм зен. уст. ЗУ23-2, 1 пул. Экипаж 9-10 чел. Автономность: 5 суток.

4. Патрульно-сторожевые катера класса «Фламинго» (пр. РВ-1415) – 2 (?) ед. По-видимому катера приобретены на средства Абхазской диаспоры Греции в 2006г. Закуплены в невооруженном состоянии. Вооружены абхазами. 42 т (полное 54 т), 21,86х4,43х2,25 м, 300 л.с, 12 уз. Запас топлива 1600 л. Мореходность до 5 баллов. Автономность - 5 суток. Вооружение: предпол. 1х2-23 мм зен. уст. ЗУ23-2 и 1х12,5мм пул. Экипаж - 5 человек. Имееют возможность принять на борт 27 чел. десанта/спецназа или 17т груза.

5. Малый десантный корабль (пр.106) – 1 ед. МДК «Гума» Находится на слипе у Восточной стенки Очамчирской ВМБ. Данные отсутствуют. 308/442 т, 54,5 х 7,7 х 2,4 м, Вооружение: нет. 2х1000 л.с., 2 винта, 10,5 уз. Дальность 2500 миль (10-уз.)или 1900 миль (11-уз.) Экипаж 5 человек. Десантовместимость: грузоподъемность 200 т., до 100 чел. морпехоты, 6 шт. ЗИЛ-131 или 10 ГАЗ-66.

6. Катера на подводных крыльях класса «Невка» - 12 ед. Прогулочные катера построенные на Ленинградском судостроительном заводе им. Жданова. Привлечены для полицейской службы, проведения спецопераций или прибрежного патрулирования. 5,4 т, 30 уз., 11х4 м, дальность плаванья 120 миль. Штатного вооружия не имеют. Экипаж 1 человек + 12 человек спецназа или полиции.

7. Малые разъездные катера класса «Стриж» - 3 ед. Пстроены на Батумском судостроительном заводе. Привлечены для полицейских нужд или прибрежного патрулирования. 3,2 т, 60 л.с.,13 уз., дальность плаванья 100 миль. Мореходность до 4-5 баллов. Штатного вооружия не имеют. Экипаж 2 человека + 6 человек спецназа или полиции.

БАЗИРОВАНИЕ

Штаб - район Сухумского маяка (на территории рыбоперерабатывающего завода).

Сухумский дивизион: 1 ПСКР «Тарантул», 3-4(?) БКА «Шмель», 2 ПСКА «Гриф», 2 ПСКА «Фламинго», 6 КА «Невка» и 3 КА «Стриж».

Дивизион Очамчиры: 4 ПСКА «Гриф», 1 МДК.

Дивизион Бичвинты: 6 КА «Невка», 4 разных КА.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОРАБЛИ и ГРАЖДАНСКИЕ СУДА

- Танкер (НИС) пр.16151-НИС – 1 ед. «Абхазия» Быв. НИС «Модуль» при Сухумском филиале НИИ «АТОЛЛ» (с 1979г., систершип «Вектор» уведен грузинами из Сухума в 1993г.) Переоборудован в танкер. Базируется на Очамчирскую ВМБ. 1150 т, 55,76х9,49х5,16 м, 12,20 уз. Запас топлива – 172т

- Морские прогулочные теплоходы пр. 10110 – 1 ед. «Вега-1» Приобретен Абхазией и передан Госкомпании «Абхазское морское пароходство» в 2003г. Предыдущее название не известно. В случае мобилизации возможно применение в качестве войскового транспорта или легкого десантного судна. 148,5 брт, 37,6х6,9х2,90м, 1х1000 л.с + 2х150 л.с., 16,5/11,2 уз. (3/2 двиг.). Экипаж - 4 чел. Пассажировместимость – 250 чел.

- Морские прогулочные теплоходы пр. 1430 – 2 ед. «Сухум», «Комсомолец Абхазии». Прогулочные теплоходы. В период Грузино-Абхазской войны 1992-1993гг. мобилизованы в качестве вооруженных теплоходов; приняли участие в Гагрской десантной операции в октябре 1992 г. После войны разоружены и переданы гражданскому пароходству (Госкомпания «Абхазское морское пароходство»). В случае мобилизации возможно применение в качестве войсковых транспортов или легких десантных судов. 75,7т (полное 99,7т), 33.5х5.3х2.55м, 2х300/343л.с., 14,5 уз. Дальность плавания 840 миль. Пассажировместимость - 200 чел. Экипаж – 4 чел.

- Прогулочные теплоходы класса «РАДУГА» (пр. 485М) – 2 ед. «Радуга-5», «Радуга-7» Прогулочные теплоходы. В период Грузино-Абхазской войны 1992-1993гг. мобилизованы в качестве вооруженных теплоходов; приняли участие в Гагрской десантной операции в октябре 1992 г. После войны разоружены и переданы гражданскому пароходству (Госкомпания «Абхазское морское пароходство»). В случае мобилизации возможно применение в качестве войсковых транспортов или легких десантных судов. 38,7т (полное 52,4т), 21х4,5х2,25 м, 1х150л.с, 10,2-10,5 уз. Пассажировместимость - 130 чел. Экипаж – 3 чел.

Помимо этого до 2001 г. в составе Сухумского дивизиона числились 9 МРС типа «Волга».

БЕРЕГОВАЯ ОБОРОНА

В систему абхазского военно-морского флота также входят следующие подразделения береговой обороны:

• три стационарные радиолокационные установки;

• три батареи береговой обороны (85-мм ор. Д-44 и 100мм ор. KC-19);

• бронепоезд с тремя орудиями и установкой НУРС.

Согласно некоторым зарубежным источникам командованию ВМС также подчинены спецподразделения «Ночные Ангелы» и «Боевые Пловцы» (всего ок. 500 чел.)