УДК 623.8(075.5)

Настоящие Правила разработаны на основании положений Боевого и Корабельного уставов. Руководства по боевой подготовке, Тактического руководства ВМФ, Руководства по тактической подготовке ВМФ, Курса подготовки надводных кораблей, требований директив и организационно-методических указаний МО РФ и ГК ВМФ по боевой подготовке. В Правилах учтены современные требования ГК ВМФ по повышению уровня технической готовности электромеханических боевых частей кораблей, к эффективности и качеству их специальной подготовки, культуре эксплуатации энергетических установок при различных формах использования кораблей.

Правила определяют организацию, содержание, направленность, основные формы и методы подготовки по специальности электромеханических боевых частей надводных кораблей, борьбе за живучесть технических средств ЭМБЧ. Требования, указания и рекомендации Правил являются обязательными для выполнения всеми категориями руководителей, организующих подготовку по специальности электромеханических боевых частей и использование энергетических установок надводных кораблей.

С выходом в свет настоящих Правил считать утратившими силу Правила подготовки электромеханических боевых частей надводных кораблей ВМФ (ПЭМП-НК-90).

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| АСИ | – | аварийно-спасательное имущество |
| --- | --- | --- |
| БД | - | боевое дежурство |
| БЖ | – | борьба за живучесть корабля |
| БП | - | боевой пост |
| БС | - | боевая служба |
| БУ | - | боевое упражнение |
| БЧ-5 | - | боевая часть 5 |
| ВАКС | - | выпрямительный агрегат кремневый силовой |
| ВИМ | - | вахтенный инженер-механик |
| ВМФ | - | Военно-морской флот |
| ГАС | – | гидроакустическая станция |
| ГГТА | – | главный газотурбинный агрегат |
| ГКП | – | главный командный пункт |
| ГСМ | – | горючее и смазочные материалы |
| ГТЗА | – | главный турбозубчатый агрегат |
| ГЭУ | – | главная энергетическая установка |
| ДВС | – | дежурно-вахтенная служба |
| ЗИП | – | запасные части, инструмент и приспособления |
| ЗКС по ЭМЧ (Д-5) | – | заместитель командира соединения по электромеханической части (дивизионный инженер-механик) |
| КИП | – | контрольно-измерительные приборы |
| КП КПЭЖ | – | командный пункт командный пункт энергетики и живучести |
| КТС | – | корабельные технические средства |
| КТЭУ | – | котлотурбинная энергетическая установка |
| НК | - | надводный корабль |
| НР | – | навигационный ремонт |
| ППТО и ППР | – | планово-предупредительный технический осмотр и планово-предупредительный ремонт |
| РБИТС | – | Руководство по боевому использованию технических средств |
| СЭУ | – | специальная энергетическая установка |
| ТС | – | технические средства |
| ФПК | – | физические поля корабля |
| ЭМБЧ | - | электромеханическая боевая часть |
| ЭМС | – | электромеханическая служба |
| ЭУ | – | энергетическая установка |
| ЭЭС | – | электроэнергетическая система |
| ЯЭУ | - | ядерная энергетическая установка |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правила подготовки электромеханических боевых частей надводных кораблей ВМФ определяют содержание и организационно-методические указания в подготовке по специальности и борьбе за живучесть технических средств ЭМБЧ личного состава электромеханических боевых частей надводных кораблей ВМФ. Они являются дополнением к Курсам подготовки надводных кораблей ВМФ по специальности.

Подготовка офицеров, старшин и матросов электромеханических специальностей организуется и проводится в течение всего периода подготовки в соответствии с требованиями Корабельного устава Военно-морского флота Российской Федерации, Руководства по организации, планированию и учету боевой подготовки в ВМФ РФ, Курса подготовки надводных кораблей ВМФ, Правил подготовки по специальности, действующих Организационных указаний по боевой подготовке, а также с учетом рекомендаций руководств (наставлений) по боевому использованию оружия и технических средств (РБИТС, НБИТС)1.

Подготовка личного состава электромеханических боевых частей надводных кораблей должна быть направлена на выработку у всего личного состава ЭМБЧ твердых знаний организации, правил использования технических средств своего заведования и выполнение обязанностей по их эксплуатации в боевых и повседневных условиях.

При подготовке личного состава электромеханической боевой части корабля по специальности следует делать упор на практическое обучение по грамотному и безаварийному использованию технических средств заведования на каждом боевом посту, командном пункте, в каждом отсеке, а при подготовке офицеров и старшин, кроме того, на умение непосредственно руководить со своих командных пунктов, боевых постов действиями подчиненного личного состава в соответствии с обязанностями по занимаемой должности.

Подготовка по специальности личного состава ЭМБЧ, проходящего службу по контракту, предусматривает отработку по двухгодичному циклу следующих специальных задач:

- Первый год подготовки -

Задача ЭМ-1. Боевая и повседневная организация электромеханической боевой части, приготовление её к бою и походу, обеспечению борьбы за живучесть корабля на стоянке.

Задача ЭМ-2. Применение технических средств электромеханической боевой части при плавании корабля и ведении им боевых действий.

Задачи ЭМ-1 и ЭМ-2 являются элементами соответствующих задач «К-1» и «К-2» Курса подготовки надводных кораблей ВМФ и отрабатываются личным составом ЭМБЧ надводных кораблей в объёме настоящих Правил (Программ подготовки электромеханических боевых частей надводных кораблей ВМФ).

- Второй год подготовки –

в сокращенном объеме с контрольной проверкой по элементам задачи ЭМ-1 (К-1).

в сокращенном объеме с контрольной проверкой по элементам задачи ЭМ-2 (К-2).

Время, необходимое для отработки задач настоящих Правил, приведено в Курсе подготовки надводных кораблей и Программах подготовки электромеханических боевых частей надводных кораблей ВМФ.

________________

1 На боевых надводных кораблях ВМФ, построенных после 1991 года в соответствии с решением №702/51/01819 от 26.08.91г. вместо НБИТС (РБИТС) введена в действие «Инструкция по использованию оружия, вооружения и технических средств корабля на неспецификационных режимах».

Подготовка по специальности личного состава ЭМБЧ надводного корабля производится непрерывно путем последовательной отработки элементов задач "ЭМ" в соответствии с установленным порядком прохождения настоящих Правил. Методическая последовательность двухгодичного цикла электромеханической подготовки личного состава ЭМБЧ надводных кораблей предусматривает:

В первый год подготовки, на этапе отработки задач К-1, К-2 начинают прохождение "Программы подготовки электромеханических боевых частей надводных кораблей ВМФ" (далее по тексту "Программы ...") с отработки элементов задач ЭМ-1, ЭМ-2 в полном объеме. Прием задач ЭМ-1 и ЭМ-2 производит командир корабля совместно с заместителем командира соединения по ЭМЧ (дивизионным инженером-механиком).

На втором этапе, после сдачи задачи ЭМ-2, организуется и проводится отработка личного состава ЭМБЧ по специальности до конца первого года подготовки. В ходе второго этапа производится совершенствование наиболее слабо подготовленных элементов задач ЭМ-1 и ЭМ-2. Определение этих элементов осуществляется командиром корабля совместно с заместителем командира соединения по ЭМЧ (Д-5), в ходе проведения контрольных проверок элементов задач ЭМ-1 и ЭМ-2. По результатам контрольных проверок командиром ЭМБЧ разрабатывается план по совершенствованию слабо подготовленных элементов задач. Перечень элементов этих задач, их объем, сроки и порядок отработки устанавливаются командиром корабля по согласованию с заместителем командира соединения по ЭМЧ (Д-5).

Во второй год подготовки, отработка задач по специальности ЭМ-1, ЭМ-2 проводится в сокращенном объеме "Программы ...", по сравнению с первым годом подготовки. Прием задач ЭМ-1 и ЭМ-2 производится в ходе контрольной проверки командиром корабля и заместителем командира соединения по ЭМЧ (Д-5). После успешной сдачи задач, оставшееся время второго года подготовки личный состав ЭМБЧ поддерживает достигнутый уровень. За месяц до начала очередного двухгодичного цикла проводится подготовительный период, включающий в себя организационные и методические мероприятия.

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАВИЛ ПОДГОТОВКИ

Электромеханическая подготовка проводится со всеми категориями личного состава ЭМБЧ непрерывно, как в мирное, так и в военное время независимо от состояния кораблей, боевых частей, времени года и выполняемых задач в море и на рейдах, на боевой службе и боевом дежурстве, в период ремонта и проведения испытаний. Подготовка проводится по группам или путем индивидуальных занятий.

Распределение личного состава по группам подготовки по специальности, назначение руководителей групп и их заместителей объявляется приказом командира корабля, а для групп, создаваемых в масштабе тактической группы (соединения), - приказом командира тактической группы (соединения), перед  началом каждого периода подготовки.

  - Подготовка по специальности личного состава ЭМБЧ проводится одновременно с другими видами подготовок по специальности, она организуется и проводится с учетом двухгодичного цикла. Первый и второй год подготовки проводится в два этапа, каждый. Все мероприятия электромеханической подготовки планируются и отрабатываются на занятиях, тренировках и боевых учениях, а также групповых упражнениях с офицерским составом ЭМБЧ в соответствии с указаниями Методики проведения занятий, тренировок, одиночных и частных боевых учений на кораблях и в частях ВМФ и Временным руководством по тактической подготовке. Перечень мероприятий изложен в Программе подготовки электромеханических боевых частей надводных кораблей ВМФ.

В подготовительный период при проведении организационных и методических мероприятий осуществляется: планирование на новые этапы обучения; подготовка и сдача зачетов на допуск (подтверждение допуска) к самостоятельному обслуживанию заведованиями, управлению структурными подразделениями; подготовка дежурной и вахтенной служб ЭМБЧ и допуск личного состава к самостоятельному несению дежурной и вахтенной служб; проведение сборов с командным составом ЭМБЧ кораблей тактической группы (соединения), под руководством заместителя командира соединения по ЭМЧ (Д-5).

Планирование на первый и третий этапы обучения производится по перечню мероприятий представленных в "Программах ...". Планирование мероприятий по подготовке личного состава ЭМБЧ на втором и четвертом этапе производится по наиболее слабо подготовленным элементам задач ЭМ-1, ЭМ-2 и по результатам контрольных проверок проведенных командирами кораблей совместно с заместителем командира соединения по ЭМЧ (Д-5).

В каждом соединении в начале периода обучения проводятся трех дневные сборы по Электромеханической подготовке с офицерским составом ЭМБЧ кораблей тактической группы (соединения), под руководством заместителя командира соединения по ЭМЧ (Д-5). В ходе этих сборов, с офицерским составом ЭМБЧ кораблей, проводятся занятия по грамотному использованию, анализу аварийности технических средств ЭМБЧ, методическим рекомендациям по подготовке личного состава ЭМБЧ. В период проведения сборов проводятся методические мероприятия по электромеханической подготовке:

- показное занятие по специальности;

- показное подведение итогов подготовки ЭМБЧ;

- показное общее боевое учение "Приготовление ЭМБЧ к бою и походу".

В конце сборов проводятся испытания офицерского состава на присвоение (подтверждение) классной квалификации.

На первом этапе, первого года подготовки, организуется и проводится подготовка личного состава ЭМБЧ в строгой последовательности специальных задач ЭМ-1 и ЭМ-2.

Задача ЭМ-1 «Боевая и повседневная организация электромеханической боевой части, приготовление её к бою и походу, обеспечению борьбы за живучесть корабля на стоянке» определяется содержанием и предусматривает подготовку личного состава электромеханических боевых частей по следующим элементам:

Элемент 1. Повседневная организация электромеханической боевой части.

Элемент 2. Боевая организация электромеханической боевой части.

Элемент 3. Приготовление электромеханической боевой части к бою и походу.

Элемент 4. Борьба за живучесть технических средств ЭМБЧ на стоянке корабля.

Элемент 5. Приём задачи ЭМ–1.

Прием задачи ЭМ-1 производит командир корабля совместно с заместителем командира соединения по ЭМЧ (дивизионным инженером-механиком) в ходе отработки кораблем соответствующей курсовой задачи К-1.

Задача ЭМ-2 «Применение технических средств электромеханической боевой части при плавании корабля и ведении им боевых действий» определяется содержанием и предусматривает подготовку личного состава электромеханических боевых частей по следующим элементам:

Элемент 1. Использование технических средств ЭМБЧ на различных режимах, при различных боевых готовностях и маневрировании в различных условиях плавания.

Элемент 2. Подготовка и использование технических средств при ведении кораблем боевых действий.

Элемент 3. Борьба за живучесть технических средств, поддержание (восстановление) технической готовности корабля.

Элемент 4. Прием задачи ЭМ-2.

Прием задачи ЭМ-2 производит командир корабля совместно с заместителем командира соединения по ЭМЧ (дивизионным инженером-механиком) в ходе отработки кораблем соответствующей курсовой задачи К-2.

В результате отработки всех задач в соответствии с настоящими Правилами личный состав ЭМБЧ должен быть подготовлен к управлению вверенными подразделениями ЭМБЧ, несению специальной вахты, использованию и обслуживанию технических средств своего заведования, борьбе за их живучесть при воздействии на корабль оружия противника.

На втором этапе, первого года подготовки, планирование и подготовка по специальности ЭМБЧ корабля должна быть направлена на совершенствование знаний и практических навыков достигнутых в первом этапе подготовки.

На третьем этапе, во время второго года подготовки, организуется и проводится отработка личного состава ЭМБЧ в строгой последовательности отработки элементов задач ЭМ-1 и ЭМ-2. Отработка задач ЭМ-1, ЭМ-2 проводится в сокращенном объеме по сравнению с первым годом подготовки. При этом количество элементов задач ЭМ-1, ЭМ-2 сохраняется, а уменьшается только количество мероприятий выполняемых при отработке элементов задач. Перечень мероприятий отрабатываемых во второй год подготовки представлен в "Программах ...". Контрольная проверка отработки задач ЭМ-1 и ЭМ-2, производимая командиром корабля совместно с заместителем командира соединения по ЭМЧ (дивизионным инженером-механиком), завершает третий этап подготовки по специальности ЭМБЧ корабля.

Четвертый этап, во время второго года подготовки личного состава ЭМБЧ по специальности, характеризуется поддержанием достигнутого уровня подготовки. Этот этап завершается за месяц до начала нового двух годичного цикла подготовки специалистов электромеханических боевых частей. В оставшийся месяц проводится:

- разработка (корректура) документов регламентирующих боевую и повседневную организацию, эксплуатацию технических средств, укомплектование и расстановку личного состава;

- разработка (корректура) расписаний по боевым готовностям № 1 и 2;

- разработка (корректура) обязанностей и действий личного состава по установлению, несению и смене боевых готовностей;

- разработка (корректура) нормативов действий личного состава по боевым готовностям;

- разработка документов по организации электромеханической подготовки;

- подготовка учебно-материальной базы и наглядных пособий;

- подготовка на допуск к самостоятельному обслуживанию заведования (управлению подразделением);

- допуск личного состава к самостоятельному обслуживанию своего заведования (управлению подразделением). Прием зачетов от офицерского состава на допуск к самостоятельному управлению боевой частью (дивизионом, группой), а от других категорий личного состава — на допуск к самостоятельному обслуживанию своего заведования, управлению боевым постом, отделением, командой;

- разработка (корректура):

- планов-графиков ППТО и ППР технических средств боевой части, подразделения;

- контрольных листов действий личного состава по проведению регламентных работ, приготовлению, вводу (выводу) в действие и обслуживанию во время работы технических средств заведования;

- сводных таблиц контролируемых параметров при содержании, обслуживании и использовании технических средств и первоочередных действий личного состава по поддержанию их в установленных пределах и при несоответствии им;

- эксплуатационных документов;

- документов по метрологическому контролю средств измерений;

- документов по учету, хранению и расходованию всех видов запасов материальных средств;

- выполнение учебно-методических сборов с офицерами ЭМБЧ кораблей по организации и методике проведения занятий по специальности, тренировок и одиночных боевых учений под руководством заместителя командира бригады по ЭМЧ (дивизионного инженера-механика).

Отработка элементов задачи ЭМ-2 на выходе корабля в море должна предваряться подготовкой в пункте базирования, в ходе которой должны быть отработаны все эпизоды и действия, в соответствии с планом подготовки по специальности ЭМБЧ. Подготовку в базе необходимо проводить с максимальным использованием учебной материальной базы и тренажерной техники, а также возможностями штатных технических средств электромеханической боевой части.

  - Задачи электромеханической подготовки ЭМБЧ отрабатываются и принимаются в строгой последовательности, начиная с задачи ЭМ-1.

Элементы задач по электромеханической подготовке ЭМБЧ принимаются в ходе приема специальных задач:

- от каждого матроса, старшины — командиром группы (дивизиона, боевой части), от каждого офицера — его непосредственным начальником путем проверки знаний, практических навыков по кругу обязанностей и содержания заведования;

- от боевых постов — командиром группы (дивизиона, боевой части) и от групп – командиром боевой части на одиночных и частных боевых учениях;

- на заключительном этапе от боевой части — командиром корабля совместно с заместителем командира соединения по ЭМЧ (дивизионным инженером-механиком) на зачетных общих боевых учениях с осмотром материальной части, проверкой практической подготовленности отдельных специалистов.

При проверке состояния материальной части ЭМБЧ особое внимание обращается на её работоспособное состояние и готовность к действию, регулярное проведение необходимых регламентных и профилактических работ. Такая проверка должна, как правило, заканчиваться включением в работу технического средства и проверкой практической подготовленности личного состава. Важно при этом установить практические навыки личного состава по использованию и переключению технических средств в целях обеспечения их безаварийной эксплуатации  и живучести.

Оценка отработки задач электромеханической подготовки производится в соответствии с Организационно-методическими указаниями по отработке, приему и оценке задач, приведённой в Приложении А.6.

Занятия по электромеханической подготовке на кораблях 1, 2 ранга с матросами проводятся офицерами, а также старшинами по решению командира БЧ-5 или ЗКС по ЭМЧ, на кораблях 3, 4 ранга старшинами. Старшины на боевых постах, так же проводят тренировки и одиночные боевые учения по электромеханической подготовке.

Занятия по специальности проводятся в группах при наличии более трех специалистов с одинаковым уровнем подготовки, обслуживающих одинаковые заведования, а также со всеми специалистами одинаковой специальности по общим для них темам. В остальных случаях они проводятся индивидуально путем изучения (отработки) каждым специалистом темы, под руководством непосредственного начальника или опытного специалиста. К проведению занятий и тренировок по отдельным темам могут привлекаться техники, занимающие старшинские должности, а также специалисты промышленности, управлений (отделов) и служб флота.

Командиры групп, дивизионов обучают подчиненных старшин и личный состав, проходящий службу по контракту.

Командиры БЧ-5 обучают командиров дивизионов и групп. Заместители командиров соединений по электромеханической части обучают командиров БЧ-5 и своих помощников (заместителей) с привлечением на отдельные формы подготовки (сборы) командиров дивизионов и групп. К проведению отдельных тем могут привлекаться помощники ЗКС по ЭМЧ, офицеры управлений (отделов) и служб флота.

Подготовленность руководителей занятий к проведению каждого занятия должна проверяться их непосредственными начальниками.

Подготовка вновь назначенных на корабль и перемещенных по должности офицеров и старшин должна проводиться путем самостоятельного изучения и освоения ими своих заведований под руководством командира БЧ-5.

Подготовка вновь прибывших в БЧ-5 старшин и матросов, а также перемещенных по должности внутри боевой части должна быть направлена на практическое освоение ими в короткие сроки своих заведований, боевых постов, на доведение их натренированности до уровня, обеспечивающего успешное использование технических средств и выполнение установленных нормативов. Указанные вопросы должны быть изучены на занятиях и отработаны на учениях и тренировках, а также при несении дежурства и вахты в качестве дублеров.

  - При проведении тренировок и боевых учений по борьбе за живучесть технических средств ЭМБЧ для создания условий, близких действительным, на боевых постах корабля следует применять различные виды имитации с соблюдением мер безопасности. При этом необходимо руководствоваться организационно-методическими указаниями по применению средств имитации при проведении тренировок и боевых учений на корабле (Приложение А.5).

Отработка всех мероприятий по электромеханической подготовке должна быть спланирована, организована и подготовлена с соблюдением необходимых мер безопасности с тем, чтобы ошибочные или неправильные действия личного состава не привели к фактическому выходу из строя технических средств ЭМБЧ.

При нахождении корабля на боевой службе или в длительном плавании, ремонте постройке или при приведении сил флота в высшие степени боевой готовности подготовка личного состава ЭМБЧ по электромеханической подготовке планируется и проводится исходя из поставленных кораблю задач боевой подготовки в соответствии с настоящими Правилами (Глава 2).

§1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ БОЕВЫХ ЧАСТЕЙ НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ

1.1 ЗАДАЧА "ЭМ-1". БОЕВАЯ И ПОВСЕДНЕВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ БОЕВОЙ ЧАСТИ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕЁ К БОЮ И ПОХОДУ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ БОРЬБЫ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ КОРАБЛЯ НА СТОЯНКЕ.

1.1.1 Учебная цель: Готовность личного состава ЭМБЧ корабля к грамотному, безаварийному использованию технических средств ЭМБЧ, обеспечению БЖ корабля на стоянке, достигающаяся решением следующих задач:

- Изучение и практическое освоение со всеми категориями личного состава ЭМБЧ устройство корабля, технических средств заведования и боевого поста, правила их содержания и использования, организации и способов выполнения технического обслуживания.

- Отработка практических действий личного состава по всем корабельным расписаниям, организации дежурно-вахтенной службы электромеханической боевой части на стоянке корабля.

- Отработка организации ППТО и ППР (сервисного обслуживания).

- Отработка организации и приемов борьбы за живучесть технических средств ЭМБЧ на стоянке корабля.

- Отработка организации и практических действий личного состава по нормальному и экстренному приготовлению боевой части к бою и походу, съемке корабля с якоря (швартовов) и выходу из пункта базирования, подготовки к плаванию в различных условиях.

1.1.2 Содержание задачи

| Элементы задачи | Что отрабатывается, выполняется |
| --- | --- |
| Элемент 1. Повседневная организация электромеханической боевой части. | - Отработка обязанностей и действий при повседневной деятельности. Отработка личного состава на тренировках, одиночных и частных учениях: приготовление, пуск, обслуживание при стоянке корабля, вывод из действия и устранение неисправностей технических средств своего заведования в соответствии с Программой подготовки ЭМБЧ НК; обслуживание технических средств заведования (ППТО и ППР, НР, сервисное обслуживание); прием (передача) ГСМ, воды, пара и электроэнергии на корабль. - Содержание заведования, повышение культуры эксплуатации технических средств, предупреждение аварийности ТС. Отработка организации: дежурной и вахтенной служб, назначения, смены и поддержания в готовности к действию дежурных технических средств при различных боевых готовностях на стоянке; порядка обеспечения назначенной готовности к походу; системы обходов заведований должностными лицами; технического обслуживания и выполнения регламентных работ технических средств; регламентных работ на материальной части проводимых личным составом; параметрического контроля за помещениями и техническими средствами заведования с учетом сезонных изменений внешних условий; сварочных, покрасочных и других корабельных работ. - Изучение и отработка на тренировках и учениях обязанностей и действий личного состава ЭМБЧ по повседневным расписаниям согласно книжке «Боевой номер». - Подготовка к самостоятельному несению дежурной и вахтенной служб на стоянке: изучение и практическое освоение личным составом обязанностей и практических действий по несению дежурной и вахтенной служб в соответствии с "Программой ..."; тренировки (учения) по отработке организации, развода, заступления, несения и смены суточного наряда и вахты у действующих механизмов; допуск личного состава к самостоятельному несению дежурной и вахтенной служб. - Подготовка к самостоятельному несению вахты на ходу: вахтенных инженеров-механиков в соответствии с "Программой ..."; изучение и отработка личным составом обязанностей и практических действий по несению вахты в соответствии с "Программой ..."; тренировки вахтенных инженеров-механиков по отработке практических навыков в исполнении функциональных обязанностей в соответствии с типовым перечнем тем подготовки ЭМБЧ НК; учения по отработке корабельной организации и методики подготовки, развода, заступлении и смены вахты; допуск личного состава к самостоятельному несению вахты на ходу. - Поддержание технической готовности БЧ-5. Отработка системы подачи заявок и организации поддержания технической готовности ЭМБЧ: пополнение до полных норм запасов материально-технических средств, ГСМ, ЗИП; проведение технического обслуживания и регламентных работ; проверка исправности и готовности стационарных систем и переносных средств обеспечения взрыво- и пожаробезопасности, средств коллективной и индивидуальной защиты; проведение водолазного осмотра подводной части корпуса, винто-рулевой группы, успокоителей качки, обтекателей подкильных ГАС; проверка состояния и готовности системы водоснабжения, блоков очистки воздуха. |
| Элемент 2. Боевая организация электромеханической боевой части. | - Боевые расписания боевой части. Отработка на тренировках и учениях обязанностей и действий личного состава по боевым расписаниям согласно книжке «Боевой номер». - Использование технических средств электромеханической боевой части. Изучение: режимов использования технических средств при плавании корабля технико-экономической, боевой экономической и полной боевой скоростями, на заднем ходу, а также при маневрировании, плавании в узкостях и при парциальной работе ЭУ; особенностей использования технических средств при длительном плавании, в штормовую погоду, в условиях тропического климата, в узкостях, при отрицательных температурах воздуха; способов использования технических средств обеспечивающих маскировку и скрытность корабля; организации управления средствами движения в различных условиях плавания и маневрирования; мероприятий по предупреждению загрязнения моря. - Проведение тренировок и учений, практической отработки и выполнения нормативов согласно Перечню (Приложения А.2). - Отработка организации проведения технического обслуживания, регламентных и ремонтных работ, а также практических навыков настройки и регулировки технических средств и автоматики. - Организация установления, несения и смены боевых готовностей, использования технических средств при различных готовностях. Изучение и отработка: порядка включения технических средств при различных боевых готовностях на стоянке и при различных готовностях корабля к походу; обязанностей и действий личного состава по приготовлению заведования (боевого поста) к бою по сигналу “Учебная (боевая) тревога”; организации управления и взаимодействия расчетов командных пунктов и боевых постов при установлении, несении и смене боевых готовностей; организации и порядка перевода командных пунктов на запасные пункты управления; боевого заместительства личного состава. |
| Элемент 3. Приготовление электромеханической боевой части к бою и походу. | - Отработка на тренировках и учениях: обязанностей и практических действий по приготовлению технических средств заведований к бою и походу в соответствии с графиками нормального и экстренного приготовления; нормативов по приготовлению, вводу в действие, обслуживанию и использованию технических средств на стоянке; организации, обязанностей и практических действий личного состава при проверке средств управления кораблем; организации, обязанностей и практических действий личного состава по приготовлению корабельного оборудования, устройств, систем и механизмов (якорного, швартовного, буксирного и грузоподъемных устройств, устройств приема жидких и сухих грузов, систем вентиляции, герметизации и защиты, спасательных средств); обязанностей, практических действий и взаимодействия при съемке с якоря (бочки, швартовов) и выхода корабля из пункта базирования; организации, обязанностей и практических действий по приготовлению и производству замеров ФПК; организации, обязанностей и практических действий по приему (передаче) жидких и сухих грузов на стоянке; организации, практических действий и взаимодействия КП и боевых постов по грамотной и безаварийной эксплуатации технических средств. - Обеспечение ядерной и радиационной безопасности (для кораблей с СЭУ). Изучение и отработка мероприятий в соответствии с Руководствами по ядерной и радиационной безопасности кораблей ВМФ, "Программами подготовки должностных лиц по ядерной безопасности, организующих эксплуатацию и эксплуатирующих объекты ВМФ с ЯЭУ", в том числе: - обязанностей и практических действий по организации и проведению потенциально опасных в ядерном отношении работ; - основных мероприятий по обеспечению ядерной безопасности при вводе, выводе и бездействии СЭУ, обязанностей и практических действий по их организации и проведению; - обязанностей и практических первоочередных действий при нарушении герметичности первого контура и срабатывании аварийной защиты реактора. - Совершенствование профессиональной выучки: тренировки вахтенных инженеров-механиков по отработке функциональных обязанностей на ходу; тренировки боевых расчетов по совершенствованию операторских навыков, отработке нормативов; общие учения с отработкой организации управления, динамики и последовательности действий по графикам приготовления. |
| Элемент 4. Борьба за живучесть технических средств ЭМБЧ на стоянке корабля | Отработка на тренировках и учениях практических навыков личного состава: по исправлению и заделке поврежденных участков паропроводов, топливных, масляных, водяных и воздушных систем; по исправлению поврежденных участков электрических кабелей; по переключению технических средств при повреждениях согласно РБИТС; по обслуживанию технических средств при крене. |
| Элемент 5. Приём задачи ЭМ–1. | - Прием задачи командиром БЧ-5 от подразделений. - Прием задачи командиром корабля совместно с ЗКС по ЭМЧ (дивизионным инженером-механиком). - Проверка готовности БЧ-5 к выходу в море (проводится ЭМС соединения по специально разработанным контрольным листам в соответствии с типовой методикой проверки готовности корабля к выходу в море). |

1.1.3 Организационно-методические указания по отработке, приему и оценке задачи

1. Задача ЭМ-1 отрабатывается личным составом ЭМБЧ надводного корабля первого года подготовки в полном объеме в сроки, отведенные для первой курсовой задачи. Отработка задачи ЭМ-1 для кораблей второго года подготовки проводится в сокращенном объеме по сравнению с первым годом подготовки. При этом количество элементов задач ЭМ-1сохраняется, а уменьшается только количество мероприятий выполняемых при отработке элементов задач. Перечень мероприятий отрабатываемых во второй год подготовки представлен в "Программах ...".  Планирование и отработка задачи осуществляется под руководством командира корабля.

2. Отработка задачи ЭМ-1 проводится при стоянке корабля в пункте базирования и предусматривает:

− индивидуальную подготовку личного состава;

− методическая подготовка старшин;

− подготовку офицеров электромеханической специальности;

− подготовку классных специалистов;

− подготовку и слаживание командного пункта энергетики и живучести, боевых постов ЭМБЧ.

3. Индивидуальная подготовка офицерского состава предполагает изучение технических средств электромеханической боевой части и правил их эксплуатации, типовые неисправности, способы их устранения в форме самостоятельных занятий в системе командирской подготовки. Правила использования технических средств ЭМБЧ изучаются офицерским составом в ходе тренировок по специальности, одиночных и частных боевых учений.

Подготовка старшинского и рядового состава проводится в форме зачетов, тренировок и одиночных боевых учений.

4. Методическая подготовка старшин проводится на сборах старшинского состава соединений кораблей, в процессе службы на кораблях.

Содержание методической подготовки старшин заключается в изучения ими руководящих документов по боевой подготовке таких, как Корабельный устав ВМФ РФ, Методика проведения занятий, тренировок одиночных и частных боевых учений на кораблях, в частях ВМФ, методические указания и разработки по отдельным темам.

Основными формами методической подготовки старшин являются: инструкторско-методические занятия, учебно-методические сборы руководителей групп занятий, показные занятия, тренировки и одиночные боевые учения, сборы по видам подготовки, индивидуальная подготовка.

Методические навыки старшин углубляются и шлифуются при подготовке и проведении ими занятий, тренировок и учений. Необходимыми условиями качественной методической подготовки старшин являются:

-глубокое знание и практическое освоение ими своей специальности, заведования, обязанностей по корабельным расписаниям;

-постоянное совершенствование своих теоретических знаний и практических навыков на всех этапах подготовки;

-изучение и овладение передовым опытом;

-знание подчиненного личного состава, степени их подготовленности и индивидуальных качеств;

-примерность в выполнении воинского долга;

-постоянный контроль и руководство со стороны непосредственных командиров и начальников

5. При подготовке офицеров ЭМБЧ основное внимание уделяется привитию им твердых навыков в управлении подчиненными подразделениями и боевыми частями, изучению и практическому освоению оружия и технических средств обучения приемам и способам боевого использования технических средств и их безаварийной эксплуатации, руководству борьбой за живучесть технических средств ЭМБЧ.

Учеба офицеров должна планироваться и проводиться с опережением отрабатываемых элементов задач курсов.

6. Основными целями подготовки классных специалистов являются:

-дальнейшее повышение боевого мастерства и воинской дисциплины личного состава;

-обеспечение безаварийной и безотказной работы технических средств;

-повышение уровня боевой готовности кораблей и соединений.

Требования к кандидатам на повышение классной квалификации изложены в соответствующих приложениях к приказу МО РФ. Этот же приказ определяет права командиров присваивать классную квалификацию.

7. Подготовка и слаживание командного пункта энергетики и живучести и боевых постов ЭМБЧ предполагает:

− отработку взаимодействия боевых постов ЭМБЧ с командным пунктом энергетики и живучести (КПЭЖ) в условиях, приближенных к боевым;

− отработку слаженности действий личного состава ЭМБЧ по использованию технических средств и борьбе за их живучесть;

− отработку обеспечения непрерывного функционирования боевых постов ЭМБЧ и КПЭЖ в условиях боевых повреждений и убыли части личного состава на стоянке корабля.

Слаженность КПЭЖ, боевых постов ЭМБЧ проводится в форме тренировок, одиночных, частных и общих боевых учений.

8. Задача ЭМ-1 принимается и оценивается в соответствии с методикой оценки задач "ЭМ" (Приложение А.6) по разработанному плану, который должен предусматривать проверку качества отработки и оценку каждого элемента задачи.

9. Прием задачи ЭМ-1 завершается проведением зачетного общего учения «Приготовление ЭМБЧ к бою и походу и борьба за живучесть технических средств на стоянке».

По окончании приема задачи проводится разбор результатов проверки, дается оценка задачи в целом.

10. В результате отработки задачи ЭМ-1 личный состав ЭМБЧ должен быть подготовлен к эксплуатации технических средств заведования, несению специальной вахты, готов к нормальному и экстренному приготовлению ЭМБЧ к бою и походу, обеспечению выхода корабля из пункта базирования или съёмке с якоря, а также к борьбе за живучесть технических средств на стоянке.

1.2 ЗАДАЧА "ЭМ-2". ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ БОЕВОЙ ЧАСТИ ПРИ ПЛАВАНИИ КОРАБЛЯ И ВЕДЕНИИ ИМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ.

1.2.1 Учебная цель: Готовность личного состава ЭМБЧ корабля по применению технических средств ЭМБЧ при плавании корабля и ведении им боевых действий, достигающаяся решением следующих задач:

1. Отработка организации использования технических средств и практических действий личного состава по обеспечению плавания корабля на установившихся и переходных режимах работы энергетической установки при различных боевых готовностях.

2. Отработка организации и способов приема (передачи) жидких грузов на ходу корабля.

3. Отработка организации и приемов борьбы за живучесть технических средств на ходу корабля.

1.2.2 Содержание задачи

| Элементы задачи | Что отрабатывается, выполняется |
| --- | --- |
| Элемент 1. Использование технических средств ЭМБЧ на различных режимах, при различных боевых готовностях и маневрировании в различных условиях плавания. | - Отработка на тренировках и учениях: практических навыков по безаварийному использованию технических средств на различных режимах и в различных условиях плавания и маневрирования; способов переключения технических средств, систем и устройств на режимы работы, соответствующие назначенному ходу; практических действий при приеме, несении и сдаче ходовой вахты; практических действий при экстренном приготовлении ЭМБЧ к бою и походу; способов использования средств управления ЭУ, порядка прямого и обратного перехода с основных на дублирующие; способов поддержания резервных технических средств в готовности к действию в зависимости от установленной боевой готовности и назначенного хода; практических действий по подготовке технических средств заведования к развитию полной боевой скорости и ее развитие; производство прямого и обратного реверса; способов обнаружения и устранения характерных неисправностей технических средств заведования; мер безопасности при эксплуатации и использовании технических средств на ходу. - Проведение тренировок и учений, практической отработки и выполнения нормативов согласно Перечню (Приложения А.2). - Отработка организации проведения технического обслуживания, регламентных и ремонтных работ, а также практических навыков настройки и регулировки технических средств и автоматики в море. - Проведение мероприятий по обеспечению ядерной и радиационной безопасности (для кораблей с СЭУ): - отработка обязанностей и практических действий личного состава по обеспечению ядерной и радиационной безопасности при вводе в действие (вывода из действия) и обслуживанию во время работы СЭУ; - отработка практических действий по обеспечению ядерной безопасности реактора и теплотехнической надежности активной зоны в процессе эксплуатации, мер по предотвращению и ликвидации последствий ядерной аварии; - отработка практических действий личного состава при нарушении герметичности первого контура и срабатывании аварийной защиты реактора. - Обеспечение экономичности ЭУ на различных режимах: - разработка мероприятий по обеспечению экономичности; - контроль расхода ГСМ и воды на спецификационных режимах; - практическая отработка мероприятий по доведению экономичности ЭУ близкой к спецификационной. - Отработка приема (передачи) жидких грузов на ходу траверзным и кильватерным способах. - Изучение со всеми категориями личного состава: - мер безопасности по предупреждению аварий и несчастных случаев; - мероприятий по предупреждению загрязнения моря. - Обслуживание технических средств при плавании корабля с креном. - Использование ЭУ в парциальном режиме. |
| Элемент 2. Подготовка и использование технических средств при ведении кораблем боевых действий. | В базе. - Подготовка и использование технических средств при ведении морского боя одиночным кораблем. Тренировки офицеров: - разработка вариантов использования ЭУ по этапам выполнения поставленной задачи, производство инженерных расчетов по расходу ресурса ГЭУ, топлива (энергозапаса), ГСМ и воды и подготовка предложений командиру для принятия решения; - планирование вариантов заправки корабля топливом и водой и подготовка предложений командиру; - разработка плана-графика (сетевого графика) подготовки БЧ-5 к действиям корабля по поставленным задачам и расчет времени для ее проведения; - разработка и подача заявок (ведомостей) на техническое и шкиперское имущество, проведение ремонтных работ для обеспечения подготовки корабля к действиям по поставленным задачам. - Совместные тренировки КПЭЖ и боевых постов БЧ-5 по отработке взаимодействия и управления использованием технических средств в условиях применения противником различных видов оружия. В море. - Отработка на занятиях, тренировках и учениях: - использования технических средств при максимально допустимых нагрузках; - использования технических средств при резко переменных режимах; - экстренного вывода из действия (аварийной остановки) технических средств; - экстренного развития полной боевой скорости; - дистанционного вывода из действия механизмов, переключения систем; - использования технических средств при действующей системе водяной защиты; - длительного обслуживания технических средств в условиях полной герметизации помещений, перевода вентиляции на замкнутый цикл в средствах индивидуальной защиты. - Проведение тренировок и учений, практической отработки и выполнения нормативов согласно Перечню (Приложения А.2). |
| Элемент 3. Борьба за живучесть технических средств, поддержание (восстановление) технической готовности корабля. | В базе. - Изучение на занятиях (групповых упражнениях с офицерами) особенностей использования ЭУ при выходе из строя части главных и вспомогательных механизмов, сетей и источников электроэнергии при различных значительных повреждениях систем и корпуса корабля, при отрыве оконечности и затоплении части отсеков, а также при плавании корабля с неполным составом действующих главных механизмов и длительным задним ходом. - Отработка обязанностей, практических действий, слаженности и взаимодействия расчетов, организации их действий в условиях боевых (аварийных) повреждений и убыли личного состава. В море. - Отработка на тренировках и учениях практических навыков: по переключению механизмов, систем и сетей электроэнергии при значительных повреждениях корпуса корабля и одновременном ведении борьбы с пожарами и водой; по обслуживанию технических средств при выходе из строя части КИП; по выполнению ремонтно-восстановительных работ; по обслуживанию технических средств при плавании корабля с частью действующих механизмов и длительном заднем ходе; по обслуживанию и переключению технических средств в темноте, при отсутствии связи, а также по отработке приемов защиты от дыма и пара. - Отработка на учениях и тренировках: взаимозаменяемости матросов и старшин при совместном обслуживании механизмов (агрегатов); заместительства офицеров в бою (согласно боевым расписаниям); деятельности боевых постов при сокращенных расчетах; - Проведение тренировок и учений, практической отработки и выполнения нормативов согласно Перечню (Приложения А.2). |
| Элемент 4. Прием задачи ЭМ-2. | - Прием задачи командиром БЧ-5 от подразделений. - Прием задачи командиром корабля совместно с ЗКС по ЭМЧ. |

1.2.3 Организационно-методические указания по отработке, приему и оценке задачи

1. Задача ЭМ-2 отрабатывается личным составом ЭМБЧ первого года подготовки в полном объеме в сроки, отведенные для второй курсовой задачи. Отработка специальной задачи ЭМ-2 для кораблей второго года подготовки состоит из элементов задачи ЭМ-2 и проводится в сокращенном объеме. Планирование и отработка задачи осуществляется под общим руководством командира корабля.

Подготовка личного состава ЭМБЧ по специальности должна осуществляться последовательной отработкой элементов задачи ЭМ-2 под непосредственным руководством командира электромеханической боевой части, в базе, с последующей практической отработкой этих элементов в море, как в простых, так и в сложных гидрометеорологических условиях и различной посадке (крен, дифферент).

2. Подготовка личного состава электромеханической боевой части должна быть направлена на привитие уверенных навыков по безаварийному использованию технических средств ЭМБЧ на установившихся и переходных режимах работы ЭУ, при различных боевых готовностях и условиях плавания, при ведении кораблем боевых действий, борьбе за живучесть технических средств.

3. На тренировках, одиночных, частных и общих учениях отрабатываются:

- взаимодействие КПЭЖ и БП ЭМБЧ при использовании ЭУ в различных условиях и режимах;

- борьба за живучесть технических средств ЭМБЧ на ходу корабля и в условиях воздействия поражающих факторов оружия противника;

- пополнение запасов на ходу корабля;

- использование энергетической установки корабля на ходу корабля при наличии крена и дифферента в сложных гидрометеорологических условиях.

4. Задача ЭМ-2 принимается и оценивается в соответствии с Организационно-методическими указаниями по отработке, приему и оценке задач (Приложение А.6) по разработанному плану, который должен предусматривать проверку качества отработки и оценку каждого элемента задачи.

5. Прием задачи ЭМ-2 проводится в два этапа. Первый этап осуществляется в базе, до выхода корабля в море, и завершается проведением зачетного общего учения «Экстренное приготовление ЭМБЧ к бою и походу». Второй этап осуществляется в море и завершается проведением зачетного общего учения «Обеспечение режима полной мощности ЭУ и борьба за живучесть технических средств на ходу корабля».

По окончании приема задачи проводится разбор результатов проверки, дается оценка задачи в целом.

6. В результате отработки специальной задачи ЭМ-2 личный состав ЭМБЧ должен быть подготовлен к использованию технических средств ЭМБЧ на установившихся и переходных режимах работы, при различных готовностях и гидрометеорологических условиях на ходу корабля, при применении противником оружия и борьбе за живучесть технических средств.

ГЛАВА 2. ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ БОЕВЫХ ЧАСТЕЙ ПРИ НАХОЖДЕНИИ КОРАБЛЕЙ В МОРЕ, РЕМОНТЕ, ПОСТРОЙКЕ И ПРИ ПЕРЕВОДЕ В ВЫСШИЕ СТЕПЕНИ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

2.1 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В МОРЕ В УСЛОВИЯХ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИ ОТРАБОТКЕ КОРАБЛЕМ КУРСОВЫХ ЗАДАЧ.

2.1.1 Учебная цель: Слаженность командных пунктов, боевых постов ЭМБЧ, готовность личного состава ЭМБЧ к выполнению своих функциональных обязанностей при нахождении корабля в море и ведении кораблем боевых действий, достигающаяся решением следующих задач:

- Освоение и закрепление личным составом функциональных обязанностей на ходу при всех видах деятельности корабля в море.

- Отработка:

практических приемов и навыков безаварийной эксплуатации технических средств на ходу корабля;

слаженности и взаимодействия командных пунктов и боевых постов на ходу корабля при их повседневном и боевом функционировании;

практических навыков по борьбе за живучесть технических средств боевого поста, командного пункта, боевой части.

2.1.2 Содержание подготовки

| Форма подготовки | Продолжительность, мин | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Опрос ходовой вахты: знаний и проверка практических навыков в выполнении правил и режимов безаварийной эксплуатации технических средств, мер безопасности по их обслуживанию и первоочередных практических действий при появлении неисправностей | 10—15 | При каждом очередном разводе вахты |
| знаний эксплуатационных параметров и режимов использования КТС | Определяет продолжительность доклада ВИМу. | По приказанию ВИМ, но не реже через каждый час работы. |
| знаний, проверка практических навыков при выполнении первичных мероприятий по борьбе за живучесть технических средств | 10—15 | Один раз за вахту |
| Тренировки: |  |  |
| у действующих механизмов по нормальному переключению режимов работы и при возникновении неисправностей | ≤15 | То же |
| на боевых постах и командных пунктах: |  |  |
| по отработке нормативов согласно Перечню (Приложения А.2). | 30—60 | Еженедельно |
| по отработке нормативов по борьбе за живучесть технических средств | 30—60 | » |
| по отработке КП по руководству переключением ТС в соответствии с РБИТС и по руководству борьбой за живучесть | 30—60 | » |
| по отработке взаимозаменяемости | 30—60 | » |
| Учения в группах (дивизионах) и в боевой части: |  |  |
| по переключению технических средств в соответствии с РБИТС | 90—120 (по плану учения) | Еженедельно для групп (дивизионов). |
| по экстренному приготовлению к бою и походу | в соответствии с РБИТС, инструкцией по эксплуатации ТС | Ежемесячно для боевой части |
| по обслуживанию технических средств при выходе из строя части механизмов и приборов | 60 | Еженедельно для групп, 2 раза в месяц для дивизионов, ежемесячно для БЧ-5 |
| по борьбе за живучесть технических средств боевого поста и боевой части | 60 | То же |
| Подготовительные и зачетные боевые учения с выполнением нормативов по БГ№1, БГ№2, в условиях РХБ заражения | В соответствии с временем на выполнение нормативов | При подготовке и сдаче курсовых задач и ежеквартально для проверки подготовленности |
| Контрольные тренировки и учения на боевых постах, командных пунктах и в боевой части по выполнению функциональных обязанностей и по борьбе за живучесть технических средств с проверкой нормативов | ≤60 (по плану учения) | Ежемесячно для боевых постов, командных пунктов и боевой части по отдельному плану |

2.1.3 Организационно-методические указания по отработке электромеханической подготовки в море в условиях повседневной деятельности и при отработке кораблем курсовых задач.

Электромеханическая подготовка личного состава должна быть направлена в первую очередь на отработку и совершенствование способов безопасного и безаварийного использование технических средств по назначению.

При организации и проведении всех форм специальной подготовки должен быть реализован принцип: каждый командир учит своих подчиненных.

Главным направлением электромеханической подготовки в море является отработка слаженности командных пунктов, боевых постов ЭМБЧ, готовность личного состава ЭМБЧ к выполнению своих функциональных обязанностей при нахождении корабля в море и ведении кораблем боевых действий.

При отработке взаимодействия между боевыми постами основное внимание следует уделять слаженности действий личного состава ЭМБЧ по обеспечению выполнения поставленной задачи кораблю.

Периоды якорных стоянок, а также плановые регламентные работы следует продуктивно использовать для повышения уровня ремонтной подготовки.

При нахождении корабля в море нецелесообразно планировать продолжительные теоретические занятия даже при посменном их проведении. Занятия должны быть проведены на предельно конкретную тему с активными методами обучения. Активные методы обучения (тренировки, учения, семинары и др.) должны занимать не менее 80% времени.

Тренировки на боевых постах и командных пунктах по отработке нормативов по специальности, по борьбе за живучесть технических средств, а также по взаимодействию боевых постов и командных пунктов должны повторяться необходимое количество раз до положительных оценок.

Особое внимание должно быть обращено на соблюдение мер безопасности при отработке мероприятий по борьбе за живучесть технических средств.

Планирование и конкретная реализация планов специальной подготовки должны учитывать уровень начальной подготовленности личного состава и психологические аспекты, связанные со специфическими особенностями действия на людей морской среды в длительном плавании.

2.2 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В ПЕРИОД ДЛИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ

2.2.1 Учебная цель: Взаимодействие командных пунктов, боевых постов ЭМБЧ в период длительного плавания, готовность личного состава ЭМБЧ к самостоятельному восстановлению работоспособности технических средств ЭМБЧ, достигающаяся решением следующих задач:

- Изучение и практическое освоение правила эксплуатации технических средств в особых условиях плавания корабля.

- Совершенствование:

нормативов согласно Перечню (Приложения А.2);

руководства офицерского и старшинского состава в руководстве эксплуатацией технических средств заведований в соответствии с РБИТС;

практической подготовки по восстановлению работоспособности технических средств.

2.2.2 Содержание подготовки

| Форма подготовки |  | Продолжительность, ч |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная подготовка офицеров и старшин по совершенствованию руководства использованием технических средств в соответствии с РБИТС и по совершенствованию навыков ремонта механизмов и устройств |  | ≤3 в неделю |  | Регулярно в свободное от вахт время |
| Тренировки по специальности со снятием нормативов и отработкой борьбы за живучесть технических средств своего заведования |  | 2 (в неделю 2 тренировки) |  | При стоянке кораблей на якоре |
| Занятия (инструктаж) с личным составом по обеспечению безаварийной работы технических средств в особых условиях плавания корабля |  | 3,5 (с каждой сменой вахты в неделю) |  | При заступлении на вахту и изменении условий плавания |
| Занятия по правилам технического обслуживания и методам восстановления работоспособности технических средств в период плановых регламентных работ | 1—2 |  | Ежемесячно в период проведения планового ППО и ППР |  |
| Одиночные, частные и общие боевые учения по совершенствованию практической подготовки в использовании технических средств и борьбе за их живучесть | ≤1 |  | Еженедельно |  |
| Зачетные общие боевые учения с проверкой основных нормативов подготовки электромеханической боевой части | 2 (по плану учения) |  | По прибытии в район и затем ежемесячно |  |

2.2.3 Организационно-методические указания по отработке электромеханической подготовки в длительном плавании.

Электромеханическая подготовка личного состава должна быть направлена в первую очередь на отработку и совершенствование способов безопасного и безаварийного использование технических средств по назначению.

При организации и проведении всех форм специальной подготовки должен быть реализован принцип: каждый командир учит своих подчиненных.

Главным направлением электромеханической подготовки в период длительного плавания является отработка взаимодействия командных пунктов, боевых постов ЭМБЧ в период длительного плавания в различных гидрометеорологических условиях, готовность личного состава ЭМБЧ к самостоятельному восстановлению работоспособности технических средств ЭМБЧ.

Периоды якорных стоянок, а также плановые регламентные работы следует продуктивно использовать для повышения уровня подготовки по специальности.

При нахождении корабля в море нецелесообразно планировать продолжительные теоретические занятия даже при посменном их проведении. Занятия должны быть проведены на предельно конкретную тему с активными методами обучения. Активные методы обучения (тренировки, учения, семинары и др.) должны занимать не менее 80% времени.

Тренировки на боевых постах и командных пунктах по отработке нормативов по специальности, по борьбе за живучесть технических средств, а также по взаимодействию боевых постов и командных пунктов должны повторяться необходимое количество раз до положительных оценок.

Особое внимание должно быть обращено на соблюдение мер безопасности при отработке мероприятий по борьбе за живучесть технических средств.

Планирование и конкретная реализация планов подготовки по специальности должны учитывать уровень начальной подготовленности личного состава, задачи стоящие пред ЭМБЧ и психологические аспекты, связанные со специфическими особенностями действия на людей морской среды в длительном плавании.

2.3 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРИ НАХОЖДЕНИИ КОРАБЛЯ В РЕМОНТЕ (ПОСТРОЙКЕ)

2.3.1 Учебная цель: Готовность командных пунктов, боевых постов, личного состава ЭМБЧ к проведению сдаточных испытаний ТС ЭМБЧ, корабля в целом, достигающаяся решением следующих задач:

- Изучение и практическое освоение личным составом ЭМБЧ ТС электромеханической боевой части и правил их эксплуатации.

- Практическая отработка борьбу за живучесть технических средств.

- Повышение уровня знаний и умений личного состава ЭМБЧ по выполнению регламентных и наладочных работ.

- Изучение программ и методик проведения швартовных и сдаточных испытаний в объеме, необходимом для обеспечения безаварийной эксплуатации технических средств.

5.	Обеспечение безаварийного обслуживания технических средств ЭМБЧ и корабля в ходе проведения сдаточных испытаний.

2.3.2 Содержание подготовки

| Форма подготовки | Продолжительность, часов в неделю | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Подготовка матросов, старшин. Занятия по изучению устройства, правил эксплуатации, борьбы за живучесть технических средств, а также проведение регламентных (наладочных работ) в объеме подготовки по специальности. | 6 (2 занятия) | Постоянно |
| Тренировки по специальности на ТС своего заведования. | 3 (3 тренировки) | Постоянно |
| Одиночные боевые учения с отработкой нормативов согласно Перечню (Приложения А.2). | 2 (2 боевых учения) | » |
| Стажировка на плавающих кораблях | По особому плану | — |
| Изучение новой техники на заводах-строителях и в учебных центрах | То же | — |
| Подготовка офицеров. Самостоятельные занятия по изучению и практическому освоению устройства и правил эксплуатации технических средств своего заведования в объеме, необходимом для обеспечения безаварийной эксплуатации | ≥3 | Постоянно |
| Групповые упражнения, семинары, тренировки в учебных кабинетах, на командных пунктах и тренажерах по использованию технических средств как при проведении всех видов испытаний, так и при выполнении непосредственных обязанностей | 2 (2 занятия) | » |
| Тренировки на боевых постах по борьбе за живучесть технических средств | 1 (1—2 тренировки) | » |
| Стажировка на боевых кораблях по выполнению функциональных обязанностей | По индивидуальному заданию | — |
| Обучение на предприятиях промышленности по изучению технических средств, правил эксплуатации, способов восстановления их работоспособности | По специальным программам и планам | Для головных кораблей по планам ОВУ Главного командования ВМФ |

2.3.3 Организационно-методические указания по отработке электромеханической подготовки при нахождении корабля в ремонте (постройке).

Подготовка БЧ-5 определяется специальными задачами, предусмотренными Курсом боевой подготовки строящихся и ремонтирующихся кораблей (КСР НК) и отрабатываемыми в методической последовательности и в сроки отработки курсовых задач.

Содержание задач Курса предусматривает типовой минимальный перечень мероприятий и действий, обязательных для проведения при отработке соответствующих элементов. При необходимости допускается планирование дополнительных конкретных мероприятий для повышения качества отработки того или иного элемента задачи.

Для экипажей строящихся кораблей первоначальная отработка курсовых задач начинается в казарме до переселения на корабль (первый этап подготовки). В этот период целесообразно наиболее широко использовать базовые учебные кабинеты, тренажеры, макеты, а также проводить занятия на корабле при монтаже техники по вопросам ее ремонта и выполнения агрегатных замен.

После переселения на корабль (второй этап подготовки) следует большое внимание уделять качественному выполнению функциональных обязанностей специалистов и отрабатывать взаимодействие на боевом посту и между боевыми постами.

При нахождении корабля на заводе необходимо добиваться высокой слаженности действий личного состава по вопросам борьбы за живучесть технических средств. Особое внимание обращать на организацию и выполнение мероприятий по обеспечению безаварийной эксплуатации техники.

Отработка первичных мероприятий по борьбе за живучесть технических средств, организация управления борьбой за живучесть с командных пунктов, взаимодействие ГКП и КПЭЖ должны отрабатываться на боевых постах и закрепляться на корабельных учениях. При этом необходимо учитывать варианты наиболее вероятных и опасных случаев повреждений.

Подготовку по специальности личного состава проводить в комплексе с подготовкой к борьбе за живучесть и защите от оружия массового поражения. Тренировки на боевых постах должны, как правило, включать вводные по устранению неисправностей технических средств и вводные по отработке первичных мероприятий по борьбе за живучесть.

В результате отработок курсовых задач офицеры и старшины обязаны сдать зачеты на допуск к самостоятельному управлению подразделением и исполнению обязанностей вахтенного инженера-механика, старшины и матросы — на допуск к самостоятельному обслуживанию и несению ходовой вахты.

С окончанием отработки задачи СК-1 БЧ-5 должна быть подготовлена к проведению совместно со сдаточной командой корабля заводских испытаний, с окончанием отработки задачи СК-2 — к обеспечению проведения Государственных испытаний.

Задача СК-1.

Офицеры должны:

знать устройство корабля, непосредственное заведование в соответствии с функциональными обязанностями, организацию, методику и способы борьбы за живучесть технических средств;

уметь руководить действиями подчиненных и самостоятельно нести дежурную и вахтенную службы на стоянке, руководить борьбой за живучесть технических средств.

Старшины и матросы должны:

знать устройство корабля и своего заведования, правила безаварийной эксплуатации технических средств на стоянке, способы борьбы за живучесть ТС;

уметь выполнять свои обязанности по повседневным и боевым расписаниям на стоянке, готовить боевой пост (заведование) к бою и походу, выполнять обязанности при несении дежурства и вахты на стоянке, применять на практике приемы и способы борьбы за живучесть ТС.

Задача СК-2.

Офицеры должны:

знать организацию и правила использования технических средств, а также способы борьбы за их живучесть на ходу корабля по кругу своих обязанностей;

уметь нести ходовую вахту (по кругу своих обязанностей), организовать безаварийную эксплуатацию технических средств и борьбу за их живучесть.

Старшины и матросы должны:

знать инструкции по эксплуатации технических средств боевого поста (заведования) на ходу корабля и обязанности вахтенного специалиста на ходу, способы борьбы за живучесть технических средств;

уметь нести ходовую вахту, обеспечивать безаварийную эксплуатацию и бороться за живучесть технических средств на боевом посту, устранять неисправности материальной части.

2.4 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРИ ПРИВЕДЕНИИ КОРАБЛЯ В ВЫСШИЕ СТЕПЕНИ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ И В ОСОБЫЙ ПЕРИОД (ПЕРИОД НАРАСТАНИЯ УГРОЗЫ И АГРЕССИИ)

2.4.1 Учебная цель: Готовность личного состава ЭМБЧ в условиях неполной комплектации и противодействия противника решать поставленные задачи по поддержанию ТС ЭМБЧ в наивысшей степени готовности к использованию и подготовки поступающих в ЭМБЧ мобилизационных резервов, достигающаяся решением следующих задач:

1. Научить личный состав ЭМБЧ:

поддерживать ТС в наивысшей степени готовности к использованию;

непосредственно готовить ТС ЭМБЧ к решению задач в особых условиях плавания, противодействия противника и т.д.;

ускоренно вводить в состав боеготовых сил корабли резерва;

осваивать и внедрять в практику эксплуатации и борьбы за живучесть технических средств накопленный практический опыт.

- Изучение и практическое освоение личным составом ЭМБЧ новых образцов технических средств, поступивших на корабль.

- Подготовка в сжатые сроки поступающего пополнение личного состава к слаженным действиям в составе ЭМБЧ.

2.4.2 Содержание подготовки

| Форма подготовки | Периодичность |
| --- | --- |
| Стажировка на боеготовых кораблях |  |
| Систематическая отработка практических действий по обеспечению технической готовности БЧ-5, средств борьбы за живучесть и защиты от оружия массового поражения | Сроки и периодичность устанавливаются командиром корабля с учетом подготовки личного состава |
| Зачетные учения на боевых постах, в группах, дивизионах, в боевой части по всем элементам боевой готовности технических средств и по проверке готовности к борьбе за живучесть технических средств | Перечень и периодичность учений разрабатываются командиром БЧ-5 и утверждаются командиром корабля |
| Непосредственная подготовка для решения конкретных задач в соответствии с замыслом командования | Планируется и выполняется на основании указаний командира корабля |
| Тренировки и боевые учения на боевых постах, в группах, дивизионах по отработке слаженности действий | Планируются и выполняются с учетом начальной подготовки личного состава |
| Специальная подготовка на кораблях резерва |  |
| Практическая отработка на боевых постах правил боевого применения технических средств в соответствии с содержанием задачи ЭМ-1 | Отрабатывается минимальное количество элементов в соответствии со специально разработанным перечнем |
| Учения на боевых постах, в группах, дивизионах и в боевой части по отработке организации и смены боевых готовностей, использованию технических средств в бою, организации борьбы за живучесть технических средств в условиях применения оружия массового поражения | Для отработки указанных элементов выделяется на кораблях 1 и 2 ранга до 15 сут, 3 и 4 ранга — до 10 сут |
| Все активные виды практической подготовки и учения по отработке основных элементов курсовых задач, направленных на качественное обеспечение кораблю способности ведения боевых действий | Постоянно |

2.4.3 Организационно-методические указания по отработке электромеханической подготовки при приведении корабля в высшие степени боевой готовности и особый период (период нарастания угрозы и агрессии).

Электромеханическая подготовка БЧ-5 боеготовых кораблей направлена на поддержание и совершенствование уровня ее подготовленности, для чего командир БЧ-5 обязан добиваться высокой индивидуальной подготовки каждого матроса, старшины, офицера и хорошей слаженности их действий.

Электромеханическая подготовка, как правило, будет проводиться с ограничением сроков и возможностей обеспечения ее проведения, к тому же в условиях угрозы внезапного воздействия сил и средств противника.

При проведении электромеханической подготовки возможно сочетание ее с непосредственным обслуживанием технических средств при действии кораблей по поставленным боевым задачам.

Важное значение в электромеханической подготовке приобретает подготовка к выполнению регламентных работ в связи с возможным базированием кораблей в условиях рассредоточения, при стоянке на необорудованных рейдах.

Электромеханическая подготовка на кораблях резерва должна быть направлена на обеспечение ускоренного ввода в состав боевых сил и в непосредственной угрозы проводится в два этапа:

первый этап предусматривает ввод в строй и обеспечение технической готовности БЧ-5 кораблей резерва с проведением всех видов испытаний и контролем уровня физических полей. Этот этап включает отработку основных элементов курсовой задачи ЭМ-1 и заканчивается ее сдачей;

второй этап проводится в штатных соединениях и предусматривает ускоренную отработку основных элементов курсовых задач.

Завершением подготовки является фактическая проверка боеготовности БЧ-5 и корабля в целом, после чего корабль переводится в повышенную готовность, затем специальная подготовка проводится в соответствии с указанными выше рекомендациями.

Повышению качества электромеханической подготовки способствует предварительное планирование перевода кораблей из резерва в повышенную готовность с выделением соответствующего материально-технического обеспечения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А.1

ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ ВЕДУЩИХСЯ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ БОЕВЫХ ЧАСТЯХ

А.1.1 ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЮЩИХ И ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В ЭМБЧ

- Журнал боевой подготовки ЭМБЧ.

- Журналы боевой подготовки дивизионов (групп).

- Журналы боевой подготовки аварийных партий.

- Тетради боевой подготовки старшинского состава.

- Планы проведения одиночных, частных, общих боевых учений.

- Зачётный лист на допуск к самостоятельному управлению электромеханической боевой частью.

- Зачётные листы на допуск к самостоятельному управлению подразделением.

- Зачётные листы вахтенного инженера-механика.

- Оценочные листы проверки знаний по специальности

- Оценочные листы проверки практических навыков

- Оценочные листы приема специальных задач от боевого поста

- Оценочные листы по приему групповых нормативов от БП, БП.

- Оценочный лист приёма специальной задачи ЭМ-1 (ЭМ-2).

- Графики нормального и экстренного приготовления БЧ-5 к бою и походу.

- График осмотра и проверки технических средств ЭМБЧ.

- Выписка из книги корабельных расписаний по ЭМБЧ.

- Книжки «Боевой номер» всего личного состава.

- Сборник организационных приказов.

- Выписка из сборника боевых инструкций.

- Выписка из книги корабельных расписаний.

- Сборник планов занятий и тренировок по отработке курсовых задач.

- Сборник планов занятий по командирской подготовке.

- Сборник учений по БЗЖ по перечню типовых наиболее вероятных и вместе с тем опасных тяжелых (боевых или аварийных) повреждений корабля.

- Перечень нормативов ЭМБЧ по специальности.

- Тетради по специальной подготовке личного состава.

- Сборник эксплуатационных инструкций технических средств ЭМБЧ.

- Сборник инструкций дежурно-вахтенной службы.

А.1.2 ПЕРЕЧЕНЬ ЖУРНАЛОВ УЧЕТА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО КОРПУСАМ И ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ БОЕВЫХ ЧАСТЕЙ НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ.

А.1.2.1 ОБЩИЕ ЖУРНАЛЫ

- Журнал ППО и ППР электромеханической части.

- Журнал обхода заведования.

- Журнал учета мероприятий по обеспечению живучести ремонтируемого корабля.

- Журнал инструктажей личного состава.

- Журнал заявок на электропитание и холод.

- Журнал учета происшествий с техникой электромеханической части.

- Журнал работы с личным составом.

- Журнал осмотра корпуса, устройств и систем корабля.

- Журнал переносных аккумуляторных батарей.

- Журнал учета и проверки огнетушителей.

- Журнал учета и проверки защитных изолирующих средств и переносного электрооборудования.

- Журнал дозора по кораблю.

- Журнал учета работы компрессоров воздуха высокого давления и блоков осушки.

- Эксплуатационный журнал систем заправки топливом (для кораблей, несущих летательные аппараты).

- Журнал учета наличия и контроля качества топлив, масел, смазок и специальных жидкостей.

- Журнал нефтяных операций для кораблей и судов, не являющихся танкерами.

- Журнал осмотров и эксплуатации технических средств (для надводных кораблей 4 ранга).

- Журнал учета недокомплекта ЗИП.

- Книги учёта материальных средств.

- Книга учёта наличия и движения ГСМ.

- Формуляры на технические средства ЭМБЧ.

- Контрольные листы приготовления главных и вспомогательных двигателей.

- Документация по техническому обслуживанию и ремонту.

А.1.2.2 ЖУРНАЛЫ ДЛЯ НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ С КОТЛОТУРБИННЫМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ

- Суточный журнал электромеханической части.

- Журнал вахтенного инженер-механика.

- Суточный и вахтенный журнал турбинной установки.

- Суточный и вахтенный журнал котельной установки.

- Журнал вахтенного (дежурного) специалиста по водоподготовке.

- Электротехнический журнал.

- Трюмный журнал.

- Вахтенный журнал водоопреснительной установки (МЗС).

- Вахтенный журнал водоопреснительной установки.

- Вахтенный журнал турбокомпрессорной холодильной машины.

- Суточный и вахтенный журнал центрального отсека.

- Журнал контрольно-измерительных приборов и автоматики.

- Вахтенный журнал поста управления главной энергетической установкой.

- Вахтенный журнал линии вала.

- Вахтенный журнал турбогенератора.

А.1.2.3 ЖУРНАЛЫ ДЛЯ НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ С ДИЗЕЛЬНЫМИ, ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ И ДИЗЕЛЬ-ГАЗОТУРБИННЫМИ УСТАНОВКАМИ

- Вахтенный машинный журнал.

- Суточный журнал вспомогательных технических средств.

- Вахтенный машинный журнал.

- Вахтенный журнал газотурбинной установки.

- Вахтенный журнал звездообразного двигателя.

- Суточный журнал электромеханической части.

- Журнал вахтенного инженер-механика.

А.1.2.4 ЖУРНАЛЫ ДЛЯ КОРАБЛЕЙ С ГАЗОТУРБИННЫМИ УСТАНОВКАМИ

- Суточный журнал электромеханической части.

- Журнал вахтенного инженер-механика.

- Вахтенный журнал газотурбогенератора.

- Суточный и вахтенный журнал машинного отделения.

- Журнал холодильной машины.

- Суточный и вахтенный журнал машинного отделения.

- Журнал систем и устройств автоматического управления и контроля.

- Журнал эксплуатации подъемно-опускного устройства акустической станции.

- Суточный и вахтенный журнал машинного отделения.

А.1.2.5 ЖУРНАЛЫ ДЛЯ КОРАБЛЕЙ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ

- Журнал расчета центровки корабля.

- Суточный и вахтенный журнал электромеханической части.

- Вахтенный журнал газотурбинной установки.

- Журнал подготовки корабля (катера) к походу (для береговых групп технического обслуживания).

- Журнал плановых осмотров и регламентных работ (для береговых групп технического обслуживания).

- Журнал технических средств обеспечения эксплуатации кораблей на воздушной подушке (для береговых групп технического обслуживания).

- Суточный и вахтенный журнал электромеханической части.

А.1.2.5 ЖУРНАЛЫ ДЛЯ КАТЕРОВ

- Суточный и вахтенный моторный журнал.

- Журнал малого катера.

А.1.2.6 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ КОРАБЛЕЙ

- Паспорт корабля, размагниченного безобмоточным методом.

- Журнал контроля шумности, виброакустических характеристик механизмов и эффективности их амортизирующих покрытий.

- Паспорт размагничивающего устройства корабля.

- Протокол контрольного измерения электрического поля корабля.

- Паспорт защиты корабля.

- Формуляр электромагнитной защиты корабля.

- Протокол контроля электромагнитного поля корабля.

- Книга протоколов контроля электромагнитного поля корабля.

- Формуляр шумности.

- Формуляр шумности. Приложение к формуляру шумности.

- Протокол контроля шумности.

- Книга протоколов контроля шумности.

- Протокол контрольного измерения магнитного поля корабля с РУ, когда требуется регулировка.

- Протокол контрольного измерения магнитного поля корабля на СР, КИМС, когда регулировка не требуется.

- Журнал контроля электроизоляции КТС в процессе эксплуатации.

Приложение А.2

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ БОЕВЫХ ЧАСТЕЙ

А.2.1 ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ТРЕНИРОВОК ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ЭМБЧ

- Приготовление ТС к вводу в действие и ввод его в действие (запуск).

- Операции по приготовлению ТС к вводу в действие.

- Различные варианты (способы) ввода ТС в действие.

- Экстренный ввод ТС в действие и подключение его (принятие нагрузки).

- Вывод из действия (остановка) ТС.

- Экстренный вывод ТС из действия.

- Включение ТС на различные режимы работы (по параметрам).

- Включение ТС на работу с различным составом действующих элементов (механизмов, систем, узлов и др.).

- Переход с автоматического управления ТС на ручное и обратно.

- Переход с дистанционного управления ТС на местное и обратно.

- Переключение систем (трубопроводов, электросетей).

- Использование систем и их участков (подключение, обслуживание, отключение).

- Подача потребителям мощности, питания, пара, воздуха, воды, ГСМ.

- Проверка работоспособности ТС, их элементов.

- Контроль качества воды, ГСМ.

- Обеспечение качества (подготовка, приготовление воды, ГСМ).

- Отдельные работы (операции) по обслуживанию действующих ТС.

- Пополнение, перераспределение запасов воды, ГСМ, контроль за этим.

- Проверка защиты ТС.

- Регулировка защитно-предохранительных систем и устройств.

- Настройка, регулировка механизмов, аппаратов, устройств (взаимодействия их деталей, узлов, агрегатов).

- Регулировка отдельных параметров ТС.

- Регулировка, настройка систем автоматического и дистанционного управления и контроля, автоматических регуляторов ТС.

- Измерение отдельных параметров ТС (сопротивления изоляции, зазоров и др.).

- Замена неисправных КИП, их элементов.

- Замена неисправного элемента (детали, узла, агрегата) ТС.

- Снятие, техническое обслуживание (чистка, замена сменного элемента и др.), установка детали, узла, агрегата ТС.

- Запуск и включение в действие дежурных (резервных) ТС с различных постов (разными способами).

- Действия при повреждениях систем (трубопроводов, электросетей), включая ремонт, переключения и др.

- Вооружение временных систем, перемычек аварийной подачи электроэнергии, воздуха, воды, ГСМ, пара.

- Действия при возгорании работающих ТС.

- Действия при поступлении на вахтенный пост пара, дыма, воды и др.

- Использование ТС при неисправности КИП.

- Управление ТС запасным или аварийным способом (переключение на запасной или аварийный пост, пульт).

- Управление и обслуживание ТС в темноте.

- Управление и обслуживание ТС при применении ОМП в средствах индивидуальной защиты.

- Обслуживание ТС при наличии статического или динамического крена или дифферента корабля.

- Действия по оказанию помощи аварийному кораблю, судну.

- Отработка ремонтных навыков (технологические операции с использованием штатных инструментов).

- Разборка и сборка узлов, механизмов, устройств.

А.2.2 ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ТРЕНИРОВОК ВАХТЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ-МЕХАНИКОВ

- Приготовление к вводу в действие, ввод в действие:

- дизель-генератора (газотурбогенератора);

- ЭПЖН;

- РУ;

- дизель-компрессора (электрокомпрессора);

- холодильной машины;

- вспомогательного котла;

- опреснителя (испарителя);

- шпилей;

- лебедок;

- рулевой машины;

- вспомогательных механизмов и аппаратов ГЭУ;

- систем ГЭУ;

- ГТЗА, ГГТА, главных дизелей;

- главных котлов (на кораблях с КТЭУ).

- Включение и сдача в работу приборов управления кораблем.

- Включение ТС, указанных в п. 1, на различные режимы, обслуживание во время работы.

- Переход с автоматического или дистанционного управления ТС, указанных в п. 1 (где есть), на ручное.

- Переход на запасные средства управления ГЭУ и рулем.

- Вывод из действия (нормально и экстренно) ТС, указанных в п. 1.

- Переключение противопожарной водяной системы.

- Подача питания от генератора потребителям.

- Контроль качества воды, топлива, масла.

- Действия по обеспечению качества воды, топлива, масла.

- Определение осадки, водоизмещения, показателей остойчивости корабля.

- Замеры по определению запасов жидких грузов и действия по их распределению на корабле, пополнению запасов.

- Замеры зазоров механизмов ГЭУ.

- Замеры сопротивления изоляции электрооборудования.

- Переключение ТС при различных готовностях корабля к походу и различных вариантах стоянки.

- Использование средств связи постов БЧ-5.

- Действия по характерным неисправностям ТС БЧ-5.

- Действия при боевых и аварийных повреждениях корабля и ТС.

- Использование ТС БЧ-5 при буксировке.

- Действия при неисправностях КИП.

- Действия при неисправностях систем автоматического и дистанционного управления и контроля, регуляторов ТС БЧ-5.

- Запуск и обслуживание дежурных (резервных) средств обеспечения живучести корабля, включая действия в темноте.

А.2.3 ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВОВ ЭМБЧ

- Приготовление ЭМБЧ к бою и походу.

- Экстренное приготовление ЭМБЧ к бою и походу.

- Приготовление и пуск главных двигателей при различных назначенных готовностях.

- Включение в действие дежурных технических средств.

- Развитие частоты вращения гребного вала, соответствующей полной боевой скорости.

- Переход корабля с берегового источника электропитания на бортовой.

- Заделка повреждённых участков трубопроводов.

- Исправление повреждённых участков электрического кабеля.

- Приготовление систем корабля к приёму жидких грузов.

Примечания:

Типовые перечни являются основой для разработки на соединениях перечней тем тренировок, учений, нормативов подготовки по специальности для всех проектов кораблей соединения, всех категорий и специальностей личного состава ЭМБЧ. При разработке таких перечней и планировании тренировок и учений по специальной подготовке личного состава ЭМС соединения необходимо учитывать следующие требования:

- Формулировки тем тренировок и учений должны быть конкретными, однозначными, с использованием терминологии эксплуатационных инструкций и описаний технических средств.

- Содержание тем тренировок и учений не должно противоречить требованиям эксплуатационных инструкций или включать операции, не предусмотренные в инструкциях.

- На основе перечней тем тренировок разрабатываются перечни нормативов, в которых указываются временные показатели выполнения операций с учетом специфики проекта корабля, необходимость их выполнения в сложных условиях (полная темнота или затемнение, работа в защитных костюмах и др.), меры предосторожности.

По одним и тем же темам тренировок, учений действия обучаемых отрабатываются неоднократно, начиная от их имитации (без фактического выполнения) до выполнения в сложных условиях по сокращенному нормативу (если он установлен).

Перечень нормативов и их временные показатели разрабатываются под руководством заместителя командира соединения по ЭМЧ для каждого проекта корабля входящего в состав соединения. Разработанные нормативы утверждаются приказом командира соединения и виде выписок из приказа выдаются на каждый корабль соединения.

Приложение А.3

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА ЭМБЧ К БОРЬБЕ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Подготовка личного состава ЭМБЧ к борьбе за живучесть технических средств проводится в ходе отработки специальных задач ЭМ-1 и ЭМ-2.

При отработке задачи ЭМ-1 проводится подготовка личного состава ЭМБЧ к борьбе за живучесть технических средств на стоянке корабля. Основной упор при отработке производится на привитие практических навыков личному составу ЭМБЧ в ходе тренировок и учений по:

исправлению и заделке поврежденных участков паропроводов, топливных, масляных, водяных и воздушных систем;

исправлению поврежденных участков электрических кабелей;

переключению технических средств при повреждениях (согласно РБИТС);

обслуживанию технических средств при различной посадке корабля (крен, дифферент).

Для отработки действий личного состава ЭМБЧ в условиях, максимально приближенных к боевым или аварийным, необходимо применять различные виды имитации повреждений. Применение средств имитации возможно, как на корабле, так и на специальных комплексах.

Имитацию повреждений разрешается применять только с помощью средств имитации повреждений оружия и техники и после освоения личным составом своего заведования и практических действий по борьбе за живучесть технических средств.

Практическое применение средств имитации разрешается после изучения всем личным составом этих средств, способов их применения и мер безопасности.

Одновременное применение различных видов имитации, связанных с фактическим выводом из действия технических средств, запрещается.

Конкретный перечень помещений и мест возможного применения средств имитации, перечень способов имитации и мер безопасности при обучении борьбе повреждениями оружия и технических средств разрабатывается соответствующими специалистами штаба соединения для каждого проекта корабля, входящего в соединение. Эти перечни утверждаются командиром соединения, выдаются на корабли для руководства. Применение каких-либо средств имитации, не предусмотренных разработанным перечнем для корабля имитации, запрещается.

При отработке задачи ЭМ-2 подготовка личного состава ЭМБЧ к борьбе за живучесть технических средств производится в два этапа. Первый подготовительный, на стояке корабля в базе. Второй - в море. Основной упор при отработке производится на привитие практических навыков личному составу ЭМБЧ в ходе:

В базе:

- подготовки офицерского состава ЭМБЧ к особенностям использования ЭУ при выходе из строя части главных и вспомогательных механизмов, сетей и источников электроэнергии при различных значительных повреждениях систем и корпуса корабля, при отрыве оконечности и затоплении части отсеков БЧ-5, а так

Типовой перечень видов имитации повреждений, разрешённые к применению на надводном корабле и мер безопасности

| Что имитируется | Чем имитируется | Меры безопасности |
| --- | --- | --- |
| 1. Выход из строя контрольно-измерительных приборов | Отключением приборов, перекрытием краников на приборы давления и снятием питания с электроизмерительных приборов | 1) Отключение электроизмерительных приборов производить при снятом напряжении. 2) За величиной напряжения на генераторах и распределительных устройствах наблюдать по накалу контрольной электрической лампочки, по частоте вращения генераторов и положению маховиков регуляторов возбуждения. 3) При имитации выхода из строя манометров, вакуумметров, тахометров и т. д. контроль за работой механизмов вести по дублирующим приборам. 4) Запрещается отключать приборы, показания которых нельзя проверить по дублирующим приборам. |
| 2. Повреждения трубопроводов (водяных, масляных, топливных и воздушных). | Применением переносного имитационного патрубка с использованием вставок в его стенках. Патрубок рекомендуется устанавливать параллельно участкам трубопроводов, повреждение которых имитируется, или вблизи них. Отключением «поврежденных» участков трубопроводов запорными устройствами (клапанами, клинкетами). | 1) На трубопроводе от источника (воды, воздуха) до имитационного патрубка должен быть разобщительный клапан. 2) На запоре устройства повесить предупредительные таблички с надписью «Без приказания не открывать» |
| 3. Повреждения паропроводов и поступление в помещение (отсек) пара | Применением имитационного патрубка паропровода. Подача пара производится открытием запорного клапана | 1) В помещении, где применяется имитационный патрубок, должно быть предусмотрено не менее двух выходов для личного состава. 2) Перед применением имитации поступления пара в помещение (отсек) проверить исправность и готовность к использованию систем орошения сходов и вахт, вентиляции, водораспыления и выходов из помещения (отсека). 3) Пар в имитационный патрубок подавать давлением не выше 10…30 кПа (0,1…0,3 кгс/см2). Повреждение заделывать лишь при отсутствии давления пара в имитационном патрубке. 4) От источника пара до имитационного средства должно быть не менее двух разобщительных клапанов. 5) Перед впуском пара в помещение (отсек) личный состав удалить на безопасное расстояние от места поступления пара. 6) Интенсивность поступления пара в помещение (отсек) обязательно должна регулироваться запорными органами. В случае быстрого заполнения помещения (отсека) паром и создания угрозы безопасности пребывания личного состава в нем по требованию старшего в помещении (отсеке) впуск пара прекратить, а личный состав при необходимости вывести из помещения (отсека). |
| 4. Горение электропроводки, кабельных трасс, распределительных щитов и станций | Применением специального стенда для имитации горения электропроводки (чертеж 812-84.181-0). Применением специального средства «Электролиния» или резинового шланга, надетого на концы кабеля, соединенные медной спиралью, и заполненного дымовой смесью. Применением специального устройства — трубчатого предохранителя, заполненного дымовой смесью, с медной спиралью вместо штатной плавкой вставки | 1) Электротрассы защитить асбестовыми листами или расположить средства имитации на расстоянии от электротрасс, предохраняющем их от воздействия применяемой имитации. 2) Вблизи места применения средств имитации иметь 2—3 углекислотных огнетушителя |
| 5. Выход из строя распределительных электрических устройств | а) Выключением распределительного электрического устройства | Выключение распределительных электрических устройств производить при наименьшей нагрузке на устройство |
|  | б) Выключением (снятием) предохранителей | Выключение (снятие) предохранителей производить после обесточивания щита, распределительной коробки |
| 6. Перегрузка электроцепи | Установкой плавкой вставки (предохранителя) на меньшую силу тока по сравнению со штатной для этой цепи |  |

же при плавании корабля с неполным составом действующих главных механизмов и длительным задним ходом;

- отработка обязанностей, практических действий, слаженности и взаимодействия расчетов КПЭЖ и БПБП, организации их действий в условиях боевых (аварийных) повреждений и убыли личного состава.

В море:

Отработка на тренировках и учениях практических навыков:

- по переключению механизмов, систем и сетей электроэнергии при значительных повреждениях корпуса корабля и одновременном ведении борьбы с пожарами и водой;

- по обслуживанию технических средств при выходе из строя части КИП;

- по выполнению ремонтно-восстановительных работ;

- по обслуживанию технических средств при плавании корабля с частью действующих механизмов и длительном заднем ходе;

- по обслуживанию и переключению технических средств в темноте, при отсутствии связи, а также по отработке приемов защиты от дыма и пара.

- по взаимозаменяемости матросов и старшин при совместном обслуживании механизмов (агрегатов);

- по заместительству офицеров в бою (согласно боевым расписаниям);

- по деятельности боевых постов при сокращенных расчетах;

- отработка нормативов.

Приложение А.4

УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ БОЕВОЙ ЧАСТИ

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

1. Записи в журнале боевой подготовки ЭМБЧ производятся кратко, с изложением конкретных фактов, характеризующих подготовленность по специальности боевой части.

2. В первом разделе записываются краткие итоги боевой подготовки ЭМБЧ за прошедший год.

Вступительная часть: укомплектованность личным составом, состояние ТС ЭМБЧ, задачи, стоявшие в предыдущем периоде подготовки.

Состояние планирования боевой подготовки в ЭМБЧ: оценка соединения планирования ЭМБЧ.

Способность приведения в высшие степени боевой готовности: оценка соединения по возможности приведения ЭМБЧ в высшие степени боевой готовности, положительные стороны и основные недостатки.

Способность обеспечивать БД, БС: положительные стороны и основные недостатки.

Качество выполнения мероприятий боевой подготовки подразделениями ЭМБЧ: положительные стороны и основные недостатки.

Состояние технических средств ЭМБЧ: положительные стороны и основные недостатки по содержанию ТС личным составом, аварии, поломки за отчетный период.

Состояние ядерной и радиационной безопасности: положительные стороны и основные недостатки (для кораблей с ЯЭУ).

Морально-психологическое состояние личного состава, состояние правопорядка и воинской дисциплины.

3. Во втором разделе записываются задачи поставленные командиром корабля перед электромеханической боевой частью на предстоящий период подготовки.

4. В третьем разделе записываются задачи поставленные заместителем командира соединения по электромеханической части перед ЭМБЧ на предстоящий период подготовки.

5. В четвертом разделе составляются планы отработки задач по специальности электромеханической боевой частью.

6. В пятом разделе исходя из поставленных задач составляется план специальной подготовки с офицерским и старшинским составом на предстоящий период подготовки и ведется учет его выполнения и успеваемости.

7. В шестом разделе ведется планирование отдельных задач (БС, БД, а так же БУ), учет их фактического использования и краткие выводы по выполнению их.

8. В седьмом разделе ведется учет мероприятий спланированных на подготовку в учебном центре, результаты подготовки в учебном центре и их анализ.

9. В восьмом разделе ведется краткий анализ аварий и поломок вооружения и военной техники в ЭМБЧ, планирование мероприятий по предупреждению аварий и поломок ТС в ЭМБЧ, а также учет мероприятий по предупреждению хищений и утрат материальных средств в электромеханической боевой части.

10. В девятом разделе учитывается отработка мероприятий боевой подготовки, делаются выводы по результатам, полученным в ходе боевой подготовки ЭМБЧ, проводится анализ: указывается степень достижения учебных целей, оценивается подготовленность боевых постов, командных пунктов, подразделений и боевой части в целом, даются указания и определяются сроки устранения недостатков.

11. В десятом разделе лицами, проверяющими боевую подготовку, записываются результаты смотров, внезапных проверок хода отработки специальных задач, приема специальных задач, проверки на допуск к выполнению боевых упражнений, оценивается подготовленность электромеханической боевой части, отмечаются недостатки в ходе отработки задач боевой подготовки и даются конкретные указания по их устранению.

Типовые разделы журнала боевой подготовки ЭМБЧ

|  | Правила ведения журнала боевой подготовки |
| --- | --- |
| Раздел 1 | Краткие итоги боевой подготовки в ____ учебном году |
| Раздел 2 | Задачи, поставленные командиром корабля на ___ учебный год |
| Раздел 3 | Указания флагманского специалиста |
| Раздел 4 | Планирование отработки мероприятий специальных задач |
| Раздел 5 | Планирование подготовки по специальности офицеров, старшин и матросов |
| Подраздел 5.1 | Планы проведения сборов |
| Подраздел 5.2 | Планы проведения занятий и учет успеваемости офицерского состава |
| Подраздел 5.3 | Планы проведения занятий и учет успеваемости старшинского состава и личного состава |
| Подраздел 5.4 | Тематика индивидуальной подготовки офицерского состава по специальной подготовке и тактической подготовке |
| Подраздел 5.5 | Учет отработки нормативных показателей |
| Раздел 6 | Выполнение специальных задач (БС, БД, БУ) |
| Подраздел 6.1 | Задачи на период подготовки к выполнению специальных задач |
| Подраздел 6.2 | Планы подготовки к поставленным задачам |
| Подраздел 6.3 | Краткие выводы по выполнению специальных задач |
| Раздел 7 | Подготовка в учебных центрах ВМФ |
| Подраздел 7.1 | Задачи на подготовку в учебном центре |
| Подраздел 7.2 | Указания флагманского специалиста на подготовку в учебном центре |
| Подраздел 7.3 | Результаты подготовки в учебном центре |
| Раздел 8 | Планирование работы по предупреждению аварийности |
| Подраздел 8.1 | Перечень аварий и поломок вооружения и военной техники, обязательных к изучению и учету |
| Подраздел 8.2 | Мероприятия по предупреждению аварий и поломок вооружения и военной техники в боевой части |
| Подраздел 8.3 | Учет мероприятий по предупреждению хищений и утрат материальных средств |
| Раздел 9 | Заметки по боевой подготовке |
| Подраздел 9.1 | Ход отработки мероприятий боевой подготовки |
| Подраздел 9.2 | Учет проведения мероприятий по общей подготовке |
| Подраздел 9.3 | Учет классных специалистов |
| Подраздел 9.4 | Итоги боевой подготовки за период обучения |
| Раздел 10 | Записи результатов смотров, осмотров, проверок. |

Примечание: Командир корабля, старший помощник командира корабля проверяет правильность ведения ЖБП боевой части не реже одного раза в месяц. На кораблях 1 ранга командир боевой части проверяет правильность ведения журнала боевой подготовки дивизиона не реже одного раза в неделю. Журнал  ведется чернилами, пастой одного цвета (черного или синего). Журнал должен быть прошнурован, пронумерован, учтен в делопроизводстве.

По аналогичной форме ведется журнал боевой подготовки дивизиона ЭМБЧ корабля 1 ранга.

Приложение А.5

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК И УЧЕНИЙ

А.5.1 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК

Тренировки проводятся с целью выработки у личного состава: практических навыков и правильных приемов работы на механизмах и приборах своего заведования; быстроты и выносливости при работе, обеспечивающих выполнение нормативных показателей; навыков в выполнении своих обязанностей по боевым расписаниям и борьбе за живучесть оружия и технических средств.

Это достигается отработкой действий одиночного матроса путем многократного повторения их.

Тренировки подразделяются на тренировки по специальности и тренировки на боевых постах. Это подразделение сделано условно, ибо принципиального различия в методике их проведения не имеется.

Тренировки по специальности проводятся для отработки действий матросов и старшин по их штатной должности, а тренировки на боевых постах для отработки обязанностей по боевым расписаниям.

Руководителями тренировок по специальности с матросами являются командиры отделений или старшины команд.

Тренировки на боевых постах проводятся под руководством командиров боевых постов.

В том случае, когда боевой пост обслуживает один человек, тренировки с ним проводятся под руководством его непосредственного начальника. В отдельных случаях тренировки могут проводиться с группой боевых номеров, выполняющих одинаковые обязанности под руководством командиров боевых постов или старшин команд.

Тренировки по специальности и на боевых постах являются основой боевой подготовки личного состава.

Продолжительность тренировки, как правило, не должна превышать одного часа.

Тренировки преследуют цель научить личный состав осмысленным и правильным действиям на приборах и механизмах своего заведования (боевого поста). После того как личный состав научится правильно выполнять все положенные приемы, следует переходить к проведению тренировок с ограничением выполнения приема (действия) обучаемыми по времени, к отработке нормативных показателей и действий личного состава в усложненных условиях, а также к отработке навыков в работе по заместительству.

Для постоянного усложнения обстановки тренировки должны проводиться днем и ночью, в противогазах и защитной одежде, с аварийным освещением и в полной темноте.

Во всех случаях организация и методика проведения тренировок должны быть максимально приближены к реальным условиям с соблюдением последовательности перехода от простого к сложному.

Переход от простого к сложному должен осуществляться по мере приобретения обучаемыми уверенных навыков в выполнении своих обязанностей в простых условиях.

Высокое качество проведения тренировок достигается:

образцовой организацией их проведения;

подготовленностью руководителя к проведению тренировки;

своевременной подготовкой и проверкой необходимых средств, используемых на тренировке;

максимальным использованием учебных кабинетов (классов) и тренажеров;

контролем за действиями каждого тренирующегося, тщательным учетом и анализом его ошибок и своевременным устранением их;

твердой воинской дисциплиной личного состава, участвующего в тренировке.

Основу всех проводимых тренировок составляет показ руководителем того или иного приема (действия), а также многократные повторения тех приемов (действий), которые должны уметь выполнять обучаемые.

Подготовка тренировки

Подготовка тренировки обычно включает определение темы, учебной цели, изучение руководителем методических документов (пособий, разработок), повторение теоретических вопросов по теме тренировки, проверку своих навыков в выполнении обязанностей подчиненных, составление плана проведения тренировки, подготовку учебных мест и обучаемых.

Тема выбирается руководителем из перечня тем тренировок, который разрабатывается командиром боевой части на месяц или установленный срок отработки курсовой задачи, и записывается в тетрадь старшины.

При выборе темы тренировки руководитель обязан учитывать уровень подготовленности личного состава. Только при хорошем знании своего заведования и правил его эксплуатации можно планировать проведение тренировок. Для соблюдения этого требования рекомендуется тренировки планировать после контрольных занятий.

Определение учебных целей тренировок аналогично определению целей занятий. Формулировка учебных целей должна быть конкретной и определять, какие навыки следует привить обучаемым на тренировке, например, «обучить уверенным действиям», «закрепить (привить) навыки», «проверить действия», «отработать нормативы», «проверить выполнение нормативов», «тренировать личный состав в чем-то» и т. п.

При определении учебных целей тренировок нужно также учитывать уровень навыков, приобретенных личным составом на предыдущих тренировках.

Руководитель тренировки в процессе личной подготовки должен, прежде всего, изучить методическую документацию, уделив особое внимание методическим разработкам (пособиям) по специальности, а также материал предшествующих теоретических занятий по данной теме.

Очень важно руководителю в процессе подготовки самому практически проверить (отработать) основные приемы действий обучаемых на предстоящей тренировке. При этом надо не просто повторить, а при необходимости определить и проделать лучшие варианты действий, обеспечивающие в последующем наиболее хорошие результаты в выполнении нормативов, устранении неисправностей, четком взаимодействии номеров при их совместной работе на боевых учениях.

Пренебрежение такой предварительной подготовкой даже хорошо подготовленными руководителями может привести к низкому качеству проведения тренировки.

Проверка своих действий в выполнении обязанностей подчиненных должна проводиться на той материальной участи, которая руководителем будет использоваться на тренировке.

Организация тренировки должна обеспечить наиболее рациональное использование учебного времени. Для этого заблаговременно разрабатывается план проведения тренировки. Он включает тему, учебную цель, время, перечень отрабатываемых приемов, действий, нормативов или вводных, обеспечивающих их отработку, даты, место и условия проведения тренировок.

План подписывается руководителем и утверждается его непосредственным начальником. Порядок утверждения плана тренировки такой же, как и плана занятия.

В приложении или примечании к плану руководитель записывает перечень материальных средств для обеспечения тренировки. При проведении тренировки в учебном кабинете этот перечень предварительно уточняется с инструкторами кабинета.

В плане вопросы располагаются в установленной очередности тренировки номеров и в той последовательности, которая предусмотрена в инструкции или расписании для каждого номера боевого поста (отсека, заведования). Они формулируются, как правило, в виде команд или вводных, по которым личный состав будет выполнять обязанности, предусмотренные инструкциями или расписаниями, или действовать по замыслу руководителя. На каждый вопрос отводится ориентировочное время отработки.

В том случае, когда тренировка проводится с учебной целью обучить личный состав каким-то действиям, это время определяется руководителем исходя из уровня подготовленности личного состава.

Если тренировка проводится с учебной целью «отработать нормативы», тогда на каждое действие (прием) отводится максимально возможное время, установленное для данного норматива, а при проверке нормативов среднее время.

При повторном проведении тренировки на одну и ту же тему план заново может не составляться, но время должно корректироваться, ибо в данном случае на отработку каждого действия времени потребуется меньше, чем отводилось на предыдущей тренировке. За счет этого рекомендуется увеличить количество повторений на отработку каждого действия.

Материальное обеспечение тренировок включает боевые средства поста или тренажера, учебные агрегаты, различные специальные стенды узлов и агрегатов, детали механизмов, специальные учебные приспособления, боевые и эксплуатационные инструкции, имитаторы.

В процессе подготовки к тренировке руководитель обязан проверить готовность материальной части к использованию для обучения, наличие инструмента, боевых и эксплуатационных инструкций, схем, имитаторов и наглядных пособий, необходимых для осмысленного освоения и правильного выполнения личным составом практических приемов, упражнений, действий или работ. В этот же период руководитель определяет и принимает меры предосторожности против повреждения материальной части и несчастных случаев во время тренировки.

Подготовка и тренировке должна быть закончена не позднее чем за день до ее начала, с тем чтобы иметь возможность устранить обнаруженные недостатки в личной подготовке и материальном обеспечении.

Подготовка обучаемых к тренировке проводится по указанию руководителя под его руководством или самостоятельно. Она заключается в повторении теоретического материала, являющегося базой для предстоящей тренировки, в изучении (повторении) боевых и эксплуатационных инструкций, типовых неисправностей и мероприятий по их устранению, мер безопасности и т. п.

Проведение тренировки

Тренировки проводятся в соответствии с планом боевой подготовки корабля (части). Они начинаются в установленное распорядком дня (суточным планом) время по команде «Начать тренировки по специальности» или «Начать тренировки на боевых постах». Если в тренировках на боевых постах должен участвовать весь личный состав корабля, то объявляется учебная тревога.

После сбора и осмотра личного состава руководитель объявляет тему, учебную цель, очередность тренировки номеров и последовательность отработки учебных вопросов. По усмотрению руководителя перед началом тренировки могут проверяться знания личным составом боевых и эксплуатационных инструкций и мер безопасности.

Порядок проведения тренировки зависит от характера учебных целей.

Если, например, тренировка проводится с учебной целью «научить» или «обучить», то в этом случае руководитель вначале должен показать и разъяснить обучаемым все действия в той последовательности, которая предусмотрена планом, инструкцией, расписанием или другим руководством, планируемым к отработке на данной тренировке. При этом особо надо указать на меры предосторожности, которые личный состав должен соблюдать при работе с материальной частью.

Показывать и разъяснять надо медленно, с таким расчетом, чтобы личный состав мог полностью осмыслить объясняемые вопросы и видеть все практические приемы, показываемые руководителем, с начала и до конца.

В процессе показа рекомендуется ответить на вопросы обучаемых и затем дать возможность каждому из них повторить отрабатываемые действия самостоятельно или совместно с другим номером, если требуется совместная их работа. В этот период руководителю надлежит очень внимательно следить за работой обучаемых, тщательно отмечать и анализировать допускаемые ими ошибки и сразу же устранять их путем повторных действий.

Показ и разъяснение производятся одновременно для всех обучаемых при отработке ими одинаковых действий или каждому в отдельности, если на тренировке осваиваются различные обязанности.

При проведении тренировки с учебной целью «закрепить (привить) навыки» или «проверить действия» сначала рекомендуется проверить правильность выполнения обучаемыми обязанностей (приемов), разъяснить допущенные ими ошибки и исправить их. Затем предоставить время личному составу для многократного повторения действий с целью закрепления (привития) навыков или проверки их.

Отработка и проверка нормативов производятся, как правило, без предварительной проверки обучаемых, но с обязательным хронометражем действий по времени и записью достигнутых показателей. После выполнения того или иного норматива каждому матросу в отдельности должны объявляться достигнутое время, величины ошибок или отклонений и недостатки в выполнении приемов (действий). Затем действия следует повторять с целью устранения отмеченных недостатков и дальнейшей отработки нормативов.

Достигнутые результаты в выполнении нормативов записываются в тетрадь старшины.

Во время тренировок личный состав действует только по команде руководителя. При этом должны соблюдаться четкость исполнения команд и дисциплина.

После того как личный состав освоит навыки и отработает нормативы в выполнении обязанностей в простых условиях, следует переходить к тренировке в усложненных условиях (ночью, в противогазах и защитной одежде, при аварийном освещении).

Последовательность отработки в усложненных условиях аналогична изложенной выше.

Проводя тренировки на корабле (в части), руководитель обязан всегда помнить о том, что личный состав обучается на боевой технике, которая требует к себе особого внимания в части ее сохранения, эксплуатации и соблюдения мер безопасности.

Поэтому тренировки на корабле (в части) желательно начинать после того, как личный состав приобретет первоначальные практические навыки в, выполнении своих обязанностей в учебных кабинетах, на стендах или тренажерах.

Разбор тренировки

Каждая тренировка должна заканчиваться разбором результатов, достигнутых личным составом в ходе ее проведения.

Разбор проводит руководитель за 5  10 минут до окончания тренировки в такой последовательности.

Сначала дается общая оценка достижения учебных целей тренировки. Затем руководитель должен дать оценку каждому обучаемому. При даче оценки участникам (участнику) тренировки нельзя ограничиваться только общей оценкой «хорошо» или «плохо». На основании индивидуального учета результатов, достигнутых на тренировке, руководитель обязан оценить качество работы и выполнение нормативов, каждым обучаемым, характер и количество допущенных ошибок, случаи нарушения правил эксплуатации и мер безопасности. В заключение дается оценка в соответствии с требованиями действующих нормативных показателей.

В процессе разбора следует указать обучаемым, какие вопросы необходимо доработать самостоятельно.

Поучительность разбора достигается конкретностью, объективностью и, следовательно, убедительностью даваемых оценок и излагаемых недостатков. На разборе ни в коем случае нельзя оценивать результаты «на глазок». Для объективной оценки надо, прежде всего, самому отлично знать материал и в процессе тренировки обязательно записывать положительные моменты, недостатки и нормативы по времени.

А.5.2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОДИНОЧНЫХ И ЧАСТНЫХ БОЕВЫХ УЧЕНИЙ

Одиночные боевые учения проводятся на боевых постах и командных пунктах.

Частные боевые учения проводятся в группах. Продолжительность учений, как правило, не должна превышать одного часа.

Одиночные и частные боевые учения проводятся для подготовки боевого поста (группы боевых постов) в целом к использованию боевых и технических средств, к борьбе за сохранение живучести и боеспособности в различных условиях боевой обстановки.

Боевые учения имеют целью отработать:

- взаимодействие и слаженность работы личного состава на боевом посту;

- взаимодействие между боевыми постами группы;

- организацию применения оружия и использования технических средств;

- действия личного состава боевого поста (группы постов) в условиях выхода из строя части боевых номеров и боевых постов, повреждения оружия, технических средств и т. п.;

- командные навыки старшин, командиров подразделений в принятии быстрых и правильных решений в бою, в управлении подчиненными и техникой при совместной работе на боевом посту или в составе группы боевых постов.

Боевые учения проводятся только после тщательного изучения и отработки каждым боевым номером своих обязанностей на занятиях и тренировках.

В зависимости от назначения боевые учения могут быть подготовительными, тренировочными, зачетными, контрольными и показными.

Подготовительные боевые учения проводятся с целью выработки точных и правильных действий и навыков личного состава боевого поста для подготовки его к применению оружия и использованию технических средств согласно обязанностям, определенным боевыми расписаниями.

На этих учениях предварительно разъясняются и показываются участникам последовательность и взаимодействие при совместных действиях личного состава на боевом посту или в группе боевых постов.

Зачетные боевые учения организуются для проверки степени сплоченности боевого поста, знаний и уровня практических навыков личного состава.

Контрольные боевые учения служат для проверки подготовленности личного состава старшими начальниками. Они могут проводиться внезапно или с предупреждением.

Показные боевые учения имеют целью показать офицерам и старшинам методику проведения учений, а также правильные действия личного состава. Они должны проводиться под руководством лиц, хорошо владеющих методическими навыками.

Одиночные боевые учения являются основой подготовки боевых постов и командных пунктов при отработке взаимодействия личного состава. Они проводятся под непосредственным руководством командиров боевых постов и под наблюдением старшин и командиров подразделений. При этом под руководством командиров боевых постов проводятся только подготовительные учения.

Частные боевые учения, являются основой подготовки личного состава групп при отработке взаимодействия всех или части боевых постов подразделения. Они проводятся под непосредственным руководством командиров подразделений.

Количество боевых учений определяется планом боевой подготовки корабля (части).

Учения должны проводиться с постоянным усложнением и повышением напряжения в различных условиях:

- днем и ночью;

- в хорошую и плохую погоду;

- на ходу и на якоре;

- заражения радиоактивными, отравляющими и бактериальными средствами;

- выхода из строя части личного состава боевого поста;

- борьбы за живучесть оружия и технических средств;

- задымления помещений, поступления воды, пара и т. п.

Подготовка боевого учения

Подготовка боевого учения включает: определение темы, учебных целей, подготовку руководителя, составление плана проведения учения, подготовку техники боевого поста (постов) к проведению учения.

Тема одиночного боевого учения выбирается руководителем из перечня тем, который разрабатывается командиром боевой части (группы, дивизиона) на месяц или установленный срок отработки курсовой задачи и записывается в тетрадь старшины.

Тема частного боевого учения выбирается из плана отработки задач боевой подготовки боевой частью или из перечней тем частных боевых учений, составляемых командирами боевых частей на кораблях 1 и 2 рангов, помощниками командиров кораблей — на кораблях 3 ранга, командирами кораблей на кораблях 4 ранга.

Темы одиночных боевых учений должны предшествовать темам частных, отсечных и общих учений, а последние — корабельным.

При выборе темы руководитель обязан учитывать, что проведение учений допускается только при наличии у личного состава твердых практических навыков в выполнении своих обязанностей по боевым и эксплуатационным инструкциям, при хорошем знании мер безопасности, а также мер по устранению неисправностей и предупреждению аварийных случаев.

Степень подготовленности личного состава (или боевого поста в целом) определяется старшим начальником по результатам проверочных тренировок на боевых постах или зачетных (контрольных) боевых учений боевого поста.

Порядок определения учебных целей аналогичен порядку определения целей занятий.

Формулировка учебных целей должна определять, к чему следует подготовить (в чем отработать) пост (группу боевых постов) по запланированной теме учения. Учебные цели должны вытекать из общих целей учений и формулироваться конкретно, например: «отработать согласованные действия личного состава боевого поста при выполнении такой-то задачи или при выходе из строя таких-то боевых номеров и т. п.», «совершенствовать взаимодействие и слаженность...», «подготовить боевой пост к решению таких-то вопросов, действий, задач...», «отработать борьбу за живучесть технических средств боевого поста при ...» и т. д.

Подготовка руководителя к учению заключается в повторении им боевых и эксплуатационных инструкций, мер безопасности, первичных мероприятий по борьбе за живучесть применительно к запланированной теме.

Повторяя инструкцию и другие вопросы деятельности личного состава боевого поста (постов), главное внимание следует обращать на характер выполнения совместных приемов (действий) боевых номеров или боевых постов, если проводится частное боевое учение.

В процессе этой работы руководитель также должен выписать основные вопросы, которые считает необходимым отработать на предстоящем учении.

Каждое боевое учение проводится по заранее составленному плану. Поддержание достигнутого уровня подготовки достигается систематическим повторением боевых учений на отработанные темы.

План боевого учения составляется командиром боевого поста (подразделения). Он включает тему, учебные цели, время, перечень отрабатываемых вопросов и вводных и примечание.

План учения подписывается командиром боевого поста (подразделения) и утверждается старшим начальником.

Перечень отрабатываемых вопросов и вводных составляется исходя из темы и целей учения, а также уровня подготовленности расчета боевого поста (постов) на период проведения учения.

Определяя вопросы и вводные, руководитель обязан всегда помнить, что качество достижения учебных целей всецело зависит от правильности, логической последовательности, точности их изложения. По этому, прежде всего, надлежит установить тот объем вопросов, который охватывает основное содержание темы и поставленные учебные цели, и правильно последовательно распределить их. Для этого руководитель использует методические указания (пособия, разработки, правила) и те вопросы, которые им были подготовлены при повторении материала в период личной подготовки.

Количество вопросов и вводных для различных тем может быть различным. Однако большое количество вопросов и вводных намечать к отработке не рекомендуется. Их должно быть столько, сколько возможно хорошо отработать на одном учении. Если по времени на одном учении этого сделать нельзя, тогда лучше по запланированной теме предусмотреть два или несколько учений.

Вводные служат для наращивания обстановки, а также в качестве указаний (команд) для выполнения или отработки каких-либо действий.

Каждая вводная должна быть правдоподобной (т. е. логически вытекать из событий), краткой, категоричной и не должна подсказывать решения исполнителю. Они должны формулироваться так, как в действительности будет наблюдаться внешнее проявление того или иного события, например: «Сопротивление изоляции ниже нормы», «Нет давления…», «Не, вращается вал двигателя» и т. п.

Такая формулировка вводных принуждает обучаемых самостоятельно оценивать события и принимать решения по кругу своих обязанностей, воспитывает решительность, находчивость и инициативу. Так, при включении тумблера дистанционного управления, по вводной «Не запускается ВАКС № 2. Питание на потребители не подается» боевой номер должен самостоятельно определить неисправность предохранителя в сети управления и заменить его, т. е. каждая вводная должна вызывать сознательные, осмысленные действия по определению причин события и устранению этих причин. Вводные разрабатываются, как правило, для всех отрабатываемых вопросов и вписываются в план с указанием ориентировочного времени их вручения.

При определении перечня вводных руководитель должен предусмотреть, какие из них будут имитироваться, а какие объявляться другими способами (устно, секретками).

Имитация вводных может, производиться путем заблаговременного ввода в прибор, механизм, устройство тех или иных неисправностей, разрегулировок, как правило, с использованием учебных блоков, узлов, приборов либо путем снятия питания, вставки неисправных предохранителей там, где это разрешается соответствующими методиками, руководствами и инструкциями по эксплуатации.

Применять имитацию на боевых учениях разрешается только после изучения личным составом средств имитации, способов применения их и мер безопасности при отработке задачи ЭМ-1.

В примечании к плану следует обязательно указывать меры безопасности для личного состава и для предупреждения поломок оружия и техники, а также особые вопросы, чаще всего методического характера, которые руководитель считает необходимым учесть при проведении учения. В основном же примечание используется для заметок руководителя по ходу учения, которые им будут в последующем использованы для разбора.

Если учение на данную тему проводится повторно, руководитель нового плана не составляет, а корректирует прежний план и по нему проводит учение.

Корректура заключается в основном в уточнении и дополнении вводных, изменении времени, выделяемого на отработку тех или иных вопросов в сторону сокращения.

Проводить учения по не откорректированным планам не рекомендуется, так как в этом случае снижаются их поучительность и интерес обучаемых.

После окончательной доработки план боевого учения не менее чем за одни сутки до его проведения представляется старшему начальнику на утверждение. План боевого учения с имитацией вводных и указанием мер безопасности утверждается командиром подразделения и обязательно докладывается командиру боевой части для разрешения его проведения.

В процессе подготовки к боевому учению руководитель обязан проверить готовность материальной части к использованию для обучения личного состава, наличие боевых и эксплуатационных инструкций, необходимого инструмента и запасных частей, а также исправность средств связи и сигнализацию.

Перед частным боевым учением руководитель проводит инструктаж командиров боевых постов, на котором доводит до них тему, учебные цели, порядок проведения учения и дает указания по действиям боевых постов в период учения.

Проведение боевого учения

Одиночные и частные боевые учения проводятся, как правило, при участии всего личного состава корабля по сигналу «Учебная тревога».

После занятия личным составом своих мест на боевых постах и докладов о готовности к бою подается команда «Начать одиночные (частные) боевые учения». По этой команде командир боевого поста объявляет тему учения, учебные цели и, если это требуется, дает указания по организации проведения учения и соблюдению мер безопасности. Тема и учебные цели боевых учений могут доводиться до участников учения заблаговременно, до начала их проведения.

По усмотрению руководителя перед началом учения проверяется знание личным составом боевых инструкций и мер безопасности.

В начальный период проведения одиночных боевых учений в их содержание обязательно включаются:

объяснение личному составу его обязанностей по расписаниям;

практический показ обслуживания боевых средств (действий по борьбе за живучесть оружия и технических средств) и управления ими во взаимодействии всех номеров поста.

При проведении боевых учений руководители должны добиваться от всех номеров боевого расчета четких и слаженных действий в соответствии с поставленной учебной целью, следить за правильными действиями личного состава по соблюдению мер безопасности против поломок техники и несчастных случаев, а также, правильным использованием материалов и имущества.

Ход учения направляется последовательным объявлением отрабатываемых вопросов и вводных устно, письменно или путем имитации.

На одиночных боевых учениях вводные доводятся до каждого номера или группы номеров, как правило, устно; на частных боевых учениях вводные, по которым решения должен принимать сам командир боевого поста, вручаются, как правило, письменно, в виде секреток, а отдельным исполнителям устно посредниками или командирами боевых постов, которым перед учением вручается перечень вводных (выписка вводных из плана частного боевого учения).

Имитация вводных вынуждает обучаемых самостоятельно определять причины тех или иных неисправностей (событий) и устранять их по мере обнаружения.

Имитация производится строго по плану самим руководителем или специально выделенным и подготовленным посредником.

После вручения вводной (объявления вопроса) руководитель обязан проследить быстроту реакции на нее личного состава, правильность принятых им решений и четкость согласованных действий.

Все решения докладываются только командным языком или показываются конкретными действиями по вводной (вопросу, имитации) руководителя. На учении задавать вопросы обучаемым или делать какие-либо разъяснения категорически запрещается.

В процессе проведения учения командир боевого поста (командир подразделения) должен вырабатывать командные навыки в управлении личным составом и в использовании боевого поста (постов) согласно предназначению.

Неверные действия и ошибки отдельных исполнителей должны исправляться дачей дополнительных вводных и фиксироваться руководителем для разбора.

Если эти действия обучаемых не соответствуют установленной организации или могут привести к поломке техники или несчастным случаям, руководитель обязан немедленно прекратить учение, тщательно разобрать причины возникновения ошибок, разъяснить и показать правильные действия и только после этого продолжать учение.

Тренировочные одиночные и частные боевые учения проводятся с обязательным фиксированием времени выполнения нормативов.

Разбор боевого учения

Разбор боевых учений производят руководители сразу после окончания учений.

На разборе одиночного боевого учения руководитель объявляет недостатки учения в целом и указывает на ошибки отдельных исполнителей, отмечает четкие и правильные действия матросов и старшин, объявляет достигнутые нормативы и даст оценку каждому исполнителю в отдельности.

Результаты проведенного учения командир боевого поста докладывает командиру подразделения сразу после разбора.

На разборе частного боевого учения руководитель объявляет тему и учебные цели учения и заслушивает доклады командиров постов о действиях их личного состава на учениях, а при необходимости заслушивает отдельные боевые номера. Затем по порядку освещает основные события учения и действия отдельных исполнителей и боевых постов по вводным плана учения.

В заключение руководитель отмечает ошибки подчиненных и оценивает действия личного состава, подготовленность каждого боевого поста и подразделения в целом.

А.5.3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТНОГО ОБЩЕГО БОЕВОГО УЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ БОЕВОЙ ЧАСТИ ПО ЗАДАЧАМ ЭМ-1, ЭМ-2

Зачетное общее боевое учение проводится под руководством командира БЧ 5 после отработки всех элементов задач, предусмотренных настоящими Правилами.

Зачетное боевое учение служит основной практической формой контроля командиром корабля и заместителем командира соединения по ЭМЧ уровня подготовки электромеханической боевой части к решению соответствующих специальных задач.

Целью зачетного общего боевого учения является проверка степени отработки специальной задачи в БЧ-5, в том числе:

практических навыков по приготовлению и безаварийному обслуживанию технических средств;

взаимодействия и слаженности работы личного состава, боевых постов и командных пунктов при использовании технических средств в соответствии с РБИТС;

борьбы за живучесть технических средств БЧ-5 при боевых и аварийных повреждениях.

Подготовка зачетного общего боевого учения

Подготовка зачетного общего боевого учения включает подготовку боевой части, в том числе технических средств БЧ-5, и подготовку документации для проведения учения.

Подготовка БЧ-5 к учению занимает весь период отработки соответствующей задачи и содержит этапы, указанные в настоящих Правилах.

План учения разрабатывается командиром БЧ-5, согласовывается с заместителем командира соединения по ЭМЧ и утверждается командиром корабля.

Тема боевого учения должна соответствовать главной цели проверяемой задачи.

Подготовка командира БЧ-5 к учению заключается в повторении им руководящих документов, боевых и эксплуатационных инструкций, порядка использования технических средств в соответствии с РБИТС, в проверке боевых и повседневных расписаний и расстановке личного состава по боевым постам с учетом уровня его подготовки.

Зачетное общее боевое учение рекомендуется проводить с включением в план усложненных элементов, например отключения основных источников освещения, условий имитации заражения радиоактивными и бактериальными средствами, задымления помещений и т. п. Применять имитацию на боевых учениях разрешается только после изучения личным составом средств имитации, способов их применения и мер безопасности при отработке задачи ЭМ-1.

План боевого учения разрабатывается по определенной форме, приведенной в настоящем приложении. Он включает тему, учебные цели, перечень отрабатываемых вводных и выводы по учению.

Тема, рекомендуемая для общего зачетного боевого учения по задаче ЭМ-1:

Приготовление электромеханической боевой часта к бою и походу и борьба за живучесть технических: средств на стоянке.

Темы, рекомендуемые для зачетных общих боевых учений по задаче ЭМ-2:

в базе:

экстренное приготовление ЭМБЧ к бою и походу;

в море:

обеспечение режима полной мощности ЭУ и борьба за живучесть технических средств на ходу корабля.

Перечень отрабатываемых вопросов и вводных должен соответствовать теме боевого учения и располагаться в логической последовательности, отражающей реальную ситуацию.

Количество вводных должно соизмеряться с временем, отводимым на их выполнение, а также с временем на учение (обычно до 2 ч).

Проведение боевого учения

Зачетное общее боевое учение проводится, как правило, по сигналу «Учебная тревога». Тема учения с разрешения, принимающего задачу может быть объявлена заранее.

После занятия личным составом мест на боевых постах подается команда начать учение. В соответствии с планом боевого учения на командные пункты и боевые посты начинают поступать команды или вводные. Ход учения определяется последовательностью отрабатываемых вопросов и вводных.

Принимающие зачетное общее боевое учение контролируют быстроту реакции по вводной личного состава, правильность принимаемых решений и четкость согласованных действий. Особое внимание при этом обращается на действия руководителя учения ,и подчиненных ему командиров боевых постов.

Качество отработки задач оценивается в ходе учения по результатам практических действий личного состава, выполнения нормативов и степени достижения поставленных учебных целей.

На зачетном общем боевом учении рекомендуется следующий примерный перечень отрабатываемых вопросов и вводных:

по задаче ЭМ-1:

переключение трубопроводов на стоянке согласно РБИТС для обеспечения работоспособности технических средств при боевых и аварийных повреждениях;

подача электропитания к потребителям на стоянке и переключение в соответствии с РБИТС при боевых и аварийных повреждениях;

включение резервных механизмов, трубопроводов, боевых сростков для обеспечения функционирования технических средств БЧ-5 и потребителей корабля с одновременным восстановлением работоспособности основных механизмов путем замены фильтров, деталей, узлов и т. п.;

восстановление работоспособности трубопроводов пара, масла, топлива путем постановки бугелей, клетневки и т. п.;

включение основной и резервной систем охлаждения, топлива, масла и воздуха для обеспечения работоспособности главных двигателей;

приготовление к действию, пуск и использование технических средств на стоянке в усложненных условиях (работа в изолирующих противогазах, при аварийном освещении или в темноте и т. п.);

переключение управления механизмами на стоянке на запасные резервные посты, отработка основных и резервных линий связи;

по задаче ЭМ-2:

экстренное приготовление, ввод в действие, а также экстренная остановка главных двигателей (котлоагрегатов);

восстановление работоспособности главных двигателей после срабатывания аварийной защиты;

переключение трубопроводов и систем согласно РБИТС для обеспечения назначенной скорости хода по основному и резервному вариантам;

обеспечение заданных режимов работы технических средств при переключении постов управления с основного на запасной;

перевод потребителей электрической энергии с основного на резервное питание, в том числе с использованием боевых сростков;

восстановление работоспособности трубопроводов пара, масла, топлива путем заделки трещин, пробоин корабельными средствами на ходу с частичным выводом из действия механизмов;

использование по назначению механизмов в усложненных условиях (в темноте, в защитной одежде, в изолирующих средствах, с переносным аварийным освещением и т. п.);

обеспечение назначенной скорости хода корабля при парциальном режиме использования главных двигателей в условиях полной герметизации помещений и боевых постов;

обеспечение безаварийной эксплуатации технических средств БЧ-5 при выходе из строя части контрольно-измерительных приборов;

восстановление работоспособности главных и вспомогательных механизмов путем регулировки, очистки фильтров, замены деталей, узлов и т. п.;

взятие линии вала на тормоз и плавание с заторможенной линией вала или разобщение линии вала;

обеспечение работоспособности технических средств при включенной системе УСВЗ;

обслуживание технических средств БЧ-5 боевыми заместителями.

В процессе проведения учения руководитель или проверяющий при обнаружении ошибочных действий подчиненных, которые могут привести к поломке техники или несчастным случаям, немедленно прекращает их выполнение с последующим анализом ситуации при разборе. Обучение подчиненных в ходе зачетного учения категорически запрещается.

Разбор зачетного общего боевого учения

Разбор учения проводит руководитель или принимающий задачу после окончания учения при подведении итогов. Цель разбора – выявить степень достижения учебных целей и оценить подготовленность БЧ-5 к сдаче специальной задачи.

На разборе боевого учения руководитель (принимающий задачу) объявляет общую оценку и указывает на ошибки отдельных исполнителей, особо отмечая моменты в действиях личного состава, которые могли бы привести к аварийному происшествию или к несчастному случаю. При этом необходимо разъяснить последовательность правильных действий личного состава для их закрепления.

При разборе боевого учения руководителем могут заслушиваться доклады отдельных командиров боевых постов о действиях их личного состава, после чего последовательно анализируются основные этапы учения и выставляются оценки боевым постам и подразделениям.

| “СОГЛАСОВАНО” | “УТВЕРЖДАЮ” |
| --- | --- |
| ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 00001 ПО ЭМЧ | КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 00000 |
| (воинское звание | (воинское звание |
| подпись, фамилия) | подпись, фамилия) |
| “ ” 20 г. | “ ” 20 г. |

ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЁТНОГО ОБЩЕГО БОЕВОГО

УЧЕНИЯ ПО ЗАДАЧЕ _____

| Время проведения с по . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “ ” 19 г. |  |  |  |  |
| Тема |  |  |  |  |
| Учебные цели |  |  |  |  |
| Материальное обеспечение |  |  |  |  |
| Учебное время, мин |  |  |  | Отрабатываемые вопросы и вводные |

Руководитель

.

(воинское звание,

.

подпись, фамилия)

“      ”                    19   г.

| Выводы по учению |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |
| (воинское звание, подпись, фамилия) |  |  |
| “ ” 19 г. |  |  |

Приложение А.6

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОТРАБОТКЕ, ПРИЕМУ И ОЦЕНКЕ ЗАДАЧ

А.6.1 МЕТОДИКА ОТРАБОТКИ ЗАДАЧ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ БОЕВЫХ ЧАСТЯХ

Электромеханическая подготовка личного состава проводится в течение всего периода подготовки. Она должна быть увязана с конкретными задачами, выполняемыми кораблем в данный период времени. Основной целью электромеханической подготовки является отработка и совершенствование навыков по грамотному содержанию заведования, приготовлению, использованию и техническому обслуживанию энергетической установки, устройств, систем и корпуса корабля, быстрому выявлению и устранению неисправностей и повреждений.

За полноту и качество отработки мероприятий по специальной подготовке электромеханических боевых частей, уровень практической подготовленности личного состава несут ответственность командиры БЧ-5, подразделений и заместители командиров соединений по электромеханической части.

При всех формах электромеханической подготовки не менее 80% учебного времени должно быть выделено на активные методы обучения. При этом в максимальной степени используется учебно-материальная база соединений и объединений. По новой сложной технике организуется подготовка офицеров кораблей на предприятиях промышленности.

В основу электромеханической подготовки должна быть положена практическая направленность, что обеспечивается выделением до 80% времени на практическое освоение специальности.

На каждом занятии следует изучать оптимальное количество вопросов, которые возможно отработать до их полного усвоения. При этом необходимо учить личный состав пунктуальному выполнению функциональных обязанностей, требований уставов, курсов, правил и инструкций, изучать и учиться применять меры по предупреждению аварийных происшествий, по борьбе за живучесть технических средств.

Одиночная подготовка матросов - организуется и проводится в ходе плановых занятий и тренировок по изучаемым темам в объеме электромеханической подготовки. Одиночная подготовка матросов проводится во время занятий со старшинским составом. На таких занятиях изучаются книжки «Боевой номер», инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию заведования, инструкции вахтенных специалистов.

Занятия по специальности проводятся руководителями групп по следующей методике: первый час в местах, объявленных приказом командира корабля, производится опрос по предыдущей теме, изучаются теория, инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, разбираются случаи аварий и поломок; второй час проводятся занятия на материальной части с непосредственным изучением схем, устройств, систем и т. п.; третий час проверяются усвоение темы, оформление эскизов, записей, осуществляются практические проверки на материальной части. В зависимости от темы занятия распределение времени может варьироваться.

Индивидуальная подготовка старшин проводится по следующей методике: первый час – изучение инструкций, схем, систем своего заведования по документации; второй час – изучение материальной части, вычерчивание схем на черновике; третий час – оформление эскизов, схем в тетрадях. Руководители групп обязательно присутствуют, контролируют деятельность личного состава, дают консультации.

Практические занятия подготовки по специальности связанные с техническим обслуживанием и регламентными работами, проводятся по плану ежемесячного ППТО и ППР (HP, МПР), составленному для данного заведования и содержащего перечень мероприятий по разборке, осмотру и ремонту его механизмов и другие указания в соответствии с инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию. Целью практического занятия по регламентным работам является изучение на материальной части правил и порядка сборки, разборки и технического обслуживания механизмов, устройств и систем, а его результатом – выполнение мероприятий плана ППТО и ППР (HP, МПР) и выполнение незначительного ремонта силами личного состава.

При проведении тренировок по пуску, обслуживанию в период работы и остановке технических средств на каждой из них должны отрабатываться действия при неисправностях, аварийных и нештатных ситуациях.

Для занятий по специальности каждый матрос должен иметь тетрадь, в которой выделяются следующие разделы:

организационно-методические указания по электромеханической подготовке (когда, где, что проводится);

темы занятий по специальности на одиночную подготовку (заполняет руководитель группы занятий по специальности);

конспекты занятий;

заведование;

инструкции по эксплуатации заведования и несению ДВС;

аварии и поломки;

другие виды подготовок.

Руководители групп занятий по специальности должны иметь журналы боевой подготовки с планами занятий, тренировок, учений и тетради для занятий по специальности с планами-конспектами занятий.

Руководители групп к проведению занятий и тренировок готовятся под руководством командиров подразделений. Подготовка руководителей групп контролируется командиром дивизиона и периодически командиром БЧ-5. Накануне дня специальной подготовки он должен проверить наличие планов занятий, плана-конспекта, наглядных пособий (чертежей, плакатов). В помощь руководителям групп электромеханической подготовки на соединениях и кораблях разрабатывают опорные конспекты лекций по основным темам.

Электромеханическая подготовка офицеров организуется и проводится непрерывно в общей системе командирской подготовки, а также самостоятельно по утвержденным индивидуальным программам и планам с учетом занимаемых должностей и перспективного служебного роста.

По своему содержанию она должна быть непосредственно связана с задачами, поставленными кораблю, соединению на год, и проводиться с опережением отрабатываемых по этим задачам мероприятий.

Главной целью электромеханической подготовки офицеров является освоение своих функциональных обязанностей по всем видам боевой и повседневной деятельности, глубокое изучение материальной части своего заведования, ее боевых возможностей, правил эксплуатации и технического обслуживания, выработки умения грамотно и всесторонне оценивать ее техническое состояние, принимать и реализовывать решения. Особое внимание должно уделяться отработке офицерами уверенных практических и методических навыков в управлении техническими средствами БЧ-5 в реальных условиях выполнения кораблем учебных и боевых задач, в руководстве, обучении и воспитании подчиненных.

Подготовка вахтенных инженеров-механиков должна осуществляться непрерывно в соответствии с общим планом электромеханической подготовки, типовой программой их подготовки и допуска к самостоятельному несению вахты на якоре и на ходу. Тренировки вахтенных инженеров-механиков должны проводиться с такой интенсивностью, которая обеспечивает постоянное поддержание ими уверенных практических навыков по исполнению функциональных обязанностей в любых условиях обстановки.

Время проведения плановых и внеочередных мероприятий по поддержанию технической готовности корабля и его технических средств (ППТО и ППР, HP, МПР, сервисное обслуживание) должно в максимальной степени использоваться для качественного практического освоения всеми категориями личного состава устройства и правил эксплуатации заведовании, повышения практических навыков в выполнении регламентных работ.

К началу отработки элементов задач электромеханической подготовки должна быть разработана и откорректирована вся документация электромеханической боевой части, регламентирующая боевую и повседневную организацию, эксплуатацию технических средств, укомплектование и расстановку личного состава, по организации дежурной и вахтенной служб.

А.6.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА КУРСОВЫХ ЗАДАЧ

Прием курсовых задач выполняется после окончания отработки всех элементов соответствующей задачи указанных в настоящих Правилах, в определенной последовательности и в сроки, установленные Курсом подготовки надводного корабля.

Элементы задач электромеханической подготовки принимаются последовательно от боевых постов, подразделений и боевых частей соответствующими командирами подразделений, боевых частей и командиром корабля.

Содержание и методическая последовательность приема и оценки задач изложены в настоящих Правилах.

Время на прием курсовых задач устанавливается в зависимости от структуры боевой части (количества боевых постов, групп, дивизионов) и с учетом суммарного времени, отводимого на прием задачи от корабля. Как правило, время приема для БЧ-5 кораблей 1 и 2 ранга должно быть не более 3 суток, остальных кораблей – до 2 суток.

Для приема курсовых задач разрабатывается контрольный лист.

А.6.3 МЕТОДИКА ПРИЕМА КУРСОВЫХ ЗАДАЧ

Каждая специальная задача от БЧ-5 может быть принята только при соблюдении следующих условий:

исправное состояние технических средств и поддержание их в назначенной степени готовности к использованию;

практическое выполнение личным составом всех действий, предусмотренных задачей;

полная отработка всех мероприятий, предусмотренных соответствующей задачей;

наличие документации по боевой и повседневной деятельности боевой части, правильное ее ведение и использование.

Элементы задач электромеханической подготовки принимаются в строго определенной последовательности:

сначала от каждого матроса, старшины — командиром группы (дивизиона, боевой части) и от каждого офицера — его непосредственным начальником;

от боевых постов – командиром группы (дивизиона, боевой части) и от групп – командиром боевой части;

на заключительном этапе от боевой части – командиром корабля совместно с ЗКС по ЭМЧ на зачетных общих боевых учениях с проверкой практической подготовленности отдельных специалистов.

Методика проведения такого учения дана в Приложении А.5.

При проверке состояния технических средств особое внимание обращается на их исправность и готовность к действию, регулярное проведение необходимых регламентных и профилактических работ. Такая проверка должна, как правило, заканчиваться включением в работу технического средства и соответствующей проверкой практической подготовленности личного состава. Важно при этом установить практические навыки личного состава по использованию и переключению технических средств в целях обеспечения их безаварийной эксплуатации и живучести.

Полнота отработки всех элементов курсовых задач проверяется практической подготовленностью личного состава и по отчетной документации в БЧ-5.

Наличие документации проверяется по установленному перечню (Приложение А.1), а полнота и качество ее разработки – по соответствию планов и программ обучения личного состава содержанию отрабатываемых задач, по содержанию, направленности, своевременности корректуры планов учений, контрольных и зачетных листов, а также по содержанию инструкций по эксплуатации, заполнению технических формуляров и т. п.

А.6.4 МЕТОДИКА ПРИЕМА И ОЦЕНКИ ЗАДАЧ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОТ МАТРОСА, СТАРШИНЫ, ОФИЦЕРА

Оценка подготовленности матроса, старшины, офицера производится в ходе отработки задач по специальности перед приемом задач ЭМ -1 и ЭМ-2, во время, спланированное в соответствии с планом отработки этих задач и распорядком дня.

Прием задачи от матроса, старшины, офицера проводиться путем опроса знаний, проверки практических навыков, осмотра боевого поста, командного пункта технических средств и помещений, находящихся в заведовании.

Знания матросов, старшин и офицеров по специальности оценивается по результатам личной подготовки и умения практически выполнять свои обязанности в соответствии с занимаемой должностью, руководить вверенным подразделением. При этом особое внимание уделяется знанию матросом, старшиной книжки боевой номер, боевых и эксплуатационных инструкций, требований Корабельного устава и Руководство по борьбе за живучесть корабля.

Проверка практических навыков при выполнении своих обязанностей по занимаемой должности проверяется путем снятия контрольных нормативов, установленных для боевого номера в полном объеме.

Содержание технических средств, находящихся в заведовании матроса, старшины оценивается по результатам проверки содержания каждого технического средства, находящегося в заведовании в объеме еженедельного осмотра, проверку правил его содержания, ухода и эксплуатации, полноты и качества ведения эксплуатационной документации, наличие инструкций, справочных и вспомогательных материалов.

При осмотре жилых и служебных помещений особое внимание обращается на уставной порядок в них, укомплектованность табельным имуществом, соблюдение мер безопасности военной службы.

В ходе приема задачи от матроса, старшины их непосредственный начальник (старшина команды, командир группы, командир боевой части) документирует результаты приема задачи в оценочном листе.

Оценка подготовленности по специальности матроса, старшины, офицера определяется на основании оценок следующих элементов подготовки:

- из оценок знания: назначения технических средств заведования, их устройства, размещения на корабле, TTX, правил эксплуатации и мер безопасности при обслуживании своего заведования;

- из умения практически выполнять свои обязанности и установленные нормативы в объеме требований электромеханической подготовки;

- из умения использовать технические средства заведования, выполнять на нем регламентные работы, устранять типовые неисправности, вести эксплуатационную, вахтенную документацию;

- из оценки содержания технических средств и помещений, находящихся в заведовании.

Перечень практических заданий разрабатывается ЗКС по ЭМЧ с учетом вооружения технических средств ЭМБЧ и решаемых задач кораблями соединения.

Знания личного состава в объеме программ настоящих Правил оцениваются:

- «отлично» — если не менее 50 процентов ответов на вопросы оценены «отлично», а остальные — «хорошо»;

- «хорошо» — если не менее 50 процентов ответов на вопросы оценены «отлично» и «хорошо», а остальные — не ниже «удовлетворительно»;

- «удовлетворительно» — если за ответы на вопросы получено не более одной неудовлетворительной оценки;

- «неудовлетворительно» — если не выполнены требования на оценку «удовлетворительно».

Ответ на вопрос оценивается:

- «отлично», если последовательно и в полном объеме раскрыто содержание поставленного вопроса, правильно использовались основные военные категории, понятия и термины;

- «хорошо», если последовательно и в полном объеме раскрыто содержание поставленного вопроса, при ответе правильно использовались основные военные категории, понятия и термины, но допускались неточности и незначительные ошибки;

- «удовлетворительно», если последовательно, но не в полном объеме раскрыто содержание поставленного вопроса, не всегда правильно использовались военные категории, понятия и термины, допускались неточности и ошибки;

- «неудовлетворительно», если содержание поставленного вопроса не раскрыто, при ответе неправильно использовались основные категории, понятия и термины, допускались значительные неточности и ошибки.

Практическое выполнение своих обязанностей и установленных нормативов по электромеханической подготовке:

- «отлично» — при правильных, четких и быстрых действиях в объеме требований задач «ЭМ» и если не менее половины проверенных нормативов оценены «отлично», а остальные — «хорошо»;

- «хорошо» — при правильных действиях в объеме задач «ЭМ» и если не менее половины проверенных нормативов оценены не ниже «хорошо», а остальные — «удовлетворительно»;

- «удовлетворительно» — при правильных действиях в объеме задач «ЭМ» и выполнении нормативов с оценкой «удовлетворительно». Допускается выставление оценки «удовлетворительно», если один норматив оценен «неудовлетворительно», при этом не менее чем один норматив оценен «отлично»;

- «неудовлетворительно» — при неправильных действиях в объеме задач «ЭМ» и если не выполнены требования на оценку «удовлетворительно».

Содержание технических средств заведования и обеспечение готовности заведования к использованию оценивается:

- «отлично» — технические средства находящиеся в заведовании, исправны, содержатся с соблюдением эксплуатационных требований, готовы к немедленному использованию. Все, требования инструкций по эксплуатации при содержании заведования полностью соблюдены;

- «хорошо» — при выполнении требований, предъявляемых к содержанию заведовании, с оценкой «отлично», но имеются замечания в нанесении маркировки на технические средства и системы обслуживающие их;

- «удовлетворительно» — при выполнении требований, предъявляемых к содержанию заведовании, с оценкой «хорошо», но имеются отдельные замечания, не влияющие на использование технических средств заведования и готовность их к немедленному использованию;

- «неудовлетворительно» — при наличии грязи и ржавчины на технических средствах заведования; неисправность любого из них; отсутствие или неполное выполнение регламентных работ на технических средствах заведования; не укомплектованность ЗИП.

А.6.5 МЕТОДИКА ПРИЕМА И ОЦЕНКИ ЗАДАЧ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОТ БОЕВОГО ПОСТА, КОМАНДНОГО ПУНКТА

Оценка подготовленности боевого поста, командного пункта производится в ходе отработки специальных задач ЭМ-1 и ЭМ-2, после приема задач от матроса, старшины, офицера перед приемом задачи от дивизиона, группы (команды, отделения), во время, спланированное в соответствии с планом отработки этих задач и распорядком дня.

Оценка подготовленности боевого поста, командного пункта определяется на основании следующих оценок:

- средней оценки подготовленности личного состава боевого поста (командного пункта) и выполнения нормативов по электромеханической подготовке;

- оценки зачетного одиночного боевого учения;

- средней оценки боевому посту (командному пункту) при выполнении боевых упражнений по спрямлению корабля (если боевой пост участвует в выполнении боевого упражнения).

Средняя оценка подготовленности личного состава боевого поста (командного пункта) рассчитывается как средний балл оценки подготовленности каждого матроса, старшины, офицера.

Прием задач от боевого поста (командного пункта) осуществляется путем проведения зачетных одиночных боевых учений соответствующих тематики зачетных общих боевых учений ЭМБЧ.

В ходе проведения зачетных боевых учений, оцениваются:

- взаимодействие и слаженность работы личного состава на боевом посту (командном пункте);

- организация использования технических средств боевого поста (командного пункта);

- действия личного состава в условиях выхода из строя части боевых номеров, технических средств и т. п.;

- командные навыки старшин, командиров подразделений в принятии быстрых и правильных решений в бою, в управлении подчиненными и техникой при совместной работе на боевом посту (командном пункте).

В ходе проведения боевых учений должны соблюдаться меры безопасности против поломок техники и несчастных случаев, а также правильно использоваться и расходоваться материалы и имущество.

А.6.6 МЕТОДИКА ПРИЕМА И ОЦЕНКИ ЗАДАЧ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОТ ДИВИЗИОНА, ГРУППЫ (КОМАНДЫ, ОТДЕЛЕНИЯ)

Оценка подготовленности дивизиона, группы (команды, отделения) производится в ходе отработки специальных задач ЭМ-1 и ЭМ-2, после приема задач от командных пунктов, боевых постов, перед приемом задачи от электромеханической боевой части, во время, спланированное в соответствии с планом отработки этих задач и распорядком дня.

Оценка подготовленности дивизиона, группы (команды, отделения) определяется на основании следующих оценок:

- средней оценки подготовленности личного состава дивизиона, группы (команды, отделения) и выполнения нормативов по электромеханической подготовке;

- оценки зачетного частного (общего) боевого учения;

- средней оценки дивизиона, группы (команды, отделения) при выполнении боевых упражнений по спрямлению корабля (если дивизион, группа (команда, отделение) участвует в выполнении боевого упражнения).

Средняя оценка подготовленности личного состава дивизиона, группы (команды, отделения) рассчитывается как средний балл оценки подготовленности каждого боевого поста (командного пункта).

Прием задач от дивизиона, группы (команды, отделения) осуществляется путем проведения зачетных частных (общих) боевых учений соответствующих тематики зачетных общих боевых учений ЭМБЧ.

В ходе проведения зачетных боевых учений, оцениваются:

- взаимодействие и слаженность работы личного состава дивизиона, группы (команды, отделения);

- организация использования технических средств дивизиона, группы (команды, отделения);

- действия личного состава в условиях выхода из строя части боевых номеров, технических средств и т. п.;

- командные навыки старшин, командиров подразделений в принятии быстрых и правильных решений в бою, в управлении подчиненными и техникой при совместной работе в составе дивизиона, группы (команды, отделения).

В ходе проведения боевых учений должны соблюдаться меры безопасности против поломок техники и несчастных случаев, а также правильно использоваться и расходоваться материалы и имущество.

А.6.7 МЕТОДИКА ПРИЕМА И ОЦЕНКИ ЗАДАЧ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ БОЕВОЙ ЧАСТИ

Оценка подготовленности электромеханической боевой части производится после приема задач от дивизионов, групп (команд, отделений), во время, спланированное в соответствии с планом отработки этих задач и распорядком дня.

Прием задач ЭМ -1 и ЭМ-2 от ЭМБЧ осуществляется командиром корабля, с привлечением к приему задач заместителя командира соединения по ЭМЧ соединения. Приемы задач производится в соответствии со специально разработанными командиром боевой части и утвержденными командиром корабля планами, которые всесторонне охватывают полноту и качество каждого из элементов отрабатываемых задач.

Содержание плана сдачи задач по специальности командиру корабля и заместителю командира соединения по ЭМЧ должно предусматривать:

- проверку документации электромеханической боевой части;

- осмотр дивизионов, групп (команд, отделений), проверку состояния технических средств заведования, правил их содержания, ухода и эксплуатации;

- проверку знаний, умений и практических навыков и слаженности действий личного состава;

- проверка отработки боевой и повседневной организации боевой части;

- проверку готовности использования технических средств ЭМБЧ на различных режимах, при ведении кораблем боевых действий;

- проверку готовности вести борьбу за живучесть технических средств;

- проведение зачетных общих боевых учений.

Прием специальных задач производится по контрольным листам, охватывающим всестороннюю проверку полноты и качества отработки каждого из ее элементов, разработанных заместителем командира соединения по ЭМЧ.

При проверке документации, проверяется ее наличие в соответствии с установленным перечнем, качество разработки и ведения, своевременность и правильность проводимой корректуры.

При проведении осмотра дивизионов, групп (команд, отделений) боевой части особое внимание должно обращаться на содержание технических средств в исправном состоянии, их готовность к немедленному использованию, содержание, техническое обслуживание, выполнение требований техники безопасности, организацию приготовления своего заведования к осмотру.

Состояние технических средств электромеханической боевой части оценивается:

- «отлично», если состояние технических средств электромеханической боевой части оценено «отлично», а организация эксплуатации — не ниже «удовлетворительно»;

- «хорошо», если техническое состояние технических средств электромеханической боевой части оценено «хорошо», а организация эксплуатации — не ниже «удовлетворительно»;

- «удовлетворительно», если техническое состояние технических средств электромеханической боевой части, организация эксплуатации оценены «удовлетворительно»;

- «неудовлетворительно», если не выполнены требования на оценку «удовлетворительно».

Если в ходе учений, проводимых по плану проверки, имели место отказы технических средств ЭМБЧ, повлекшие срыв выполнения поставленных задач, состояние технических средств ЭМБЧ оценивается «неудовлетворительно».

Организация эксплуатации ТС ЭМБЧ оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Критерии и показатели оценки определяются соответствующими правовыми актами Министерства обороны, приказами Главнокомандующего Военно-морским флотом.

При осмотре жилых и служебных помещений необходимо обращать внимание на уставной порядок в них, укомплектованность табельным имуществом.

Уровень знаний по специальности проверяются при проведении контрольных опросов, которые проводятся, как правило, в устной форме. Умения практически выполнять свои обязанности и отработка практических навыков проверяется посредством решения контрольных задач и снятия нормативов, установленных для каждого специалиста.

При проведении зачетных боевых учений, оцениваются способность выполнить все мероприятия предусмотренные планом учения в установленные сроки, а также:

- взаимодействие и слаженность работы личного состава на боевых постах;

- взаимодействие между дивизионами, группами (командами, отделениями);

- взаимодействие с боевыми постами и командными пунктами других боевых частей;

- действия личного состава боевых постов в условиях выхода из строя части командных пунктов, боевых постов или боевых номеров, повреждения оружия, технических средств и т. п.;

- командные навыки командира боевой части, (командиров групп, старшин, командиров подразделений) в принятии быстрых и правильных решений в бою, в управлении подчиненным личным составом.

В ходе проведения боевых учений должны соблюдаться меры безопасности против поломок техники и несчастных случаев, а также правильно использоваться и расходоваться материалы и имущество.

Вопросы, степень и качество отработанности которых не могут быть проверены и оценены лишь проведением какого-то одного или нескольких контрольных мероприятий, должны проверяться и оцениваться в процессе отработки специальных задач.

С окончанием приема специальных задач проводится разбор результатов с личным составом с указанием всех недостатков, допущенных при их отработке, и при необходимости, предоставляется дополнительное время для отработки и повторной проверки по недоработанным элементам задач. В предоставленный период должны быть приняты все необходимые меры для устранения выявленных недостатков, включая ограничение связи личного состава с берегом, увеличение продолжительности  рабочего дня и времени, ежедневно отводимого на боевую подготовку.

Результаты приема задач электромеханической подготовки ЭМ-1 и ЭМ-2 с указанием выявленных недостатков заносятся в журнал боевой подготовки командира ЭМБЧ и корабля.

Оценка подготовленности электромеханической боевой части определяется на основании следующих оценок:

- средней оценки подготовленности групп, дивизионов;

- средней оценки элементов задач по специальности, определяемых в ходе их отработки и на зачетных общих боевых учениях.

Зачетное общее боевое учение рекомендуется проводить с включением в план усложненных элементов, например отключения основных источников освещения, условий имитации заражения радиоактивными и бактериальными средствами, задымления помещений и т. п. Применять имитацию на боевых учениях разрешается только после изучения личным составом средств имитации, способов их применения и мер безопасности.

План зачетного боевого учения разрабатывается по определенной форме, приведенной в настоящих Правилах.

А.6.8 ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ ОТРАБОТКЕ И ПРИЕМЕ КУРСОВЫХ ЗАДАЧ

В настоящей Методике приняты следующие оценки:

- «отлично» — 5 баллов;

- «хорошо» — 4 балла;

- «удовлетворительно» — 3 балла;

- «неудовлетворительно» — 0 баллов.

Средние оценки элементов рассчитываются как среднеарифметический балл составляющих их оценок.

Оценка подготовленности матроса, старшины, офицера, боевого поста, группы, дивизиона, боевой части  производится по среднеарифметическому баллу:

- «отлично» — 4,5 балла и выше;

- «хорошо» — 3,5—4,4 балла;

- «удовлетворительно» — 2,9—3,4 балла;

- «неудовлетворительно» — 2,8 балла и ниже. Оценка подготовленности ЭМБЧ корабля по электромеханической подготовке определяется по среднеарифметическому баллу дивизионов, групп (команд, отделений).

Кроме того, при оценке задач, выполняемых личным составом ЭМБЧ, должны учитываться:

- наличие в боевой части аварий и поломок ТС, и действия личного состава при фактическом ведении борьбы за живучесть ТС ЭМБЧ;

- организация дежурно-вахтенной службы обеспечивающей установленную готовность ТС.

Оценка подготовленности личного состава ЭМБЧ не может быть положительной, если неудовлетворительно оценены:

- один из элементов задачи по электромеханической подготовке;

- правила эксплуатации технических средств ЭМБЧ;

- состояние технических средств ЭМБЧ;

- подготовка одного из подразделений электромеханической боевой части.

Приложение А.7

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ОЦЕНОЧНЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ И ЗАЧЕТНЫХ ЛИСТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ХОДЕ ОТРАБОТКИ ЗАДАЧ ПО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

## ЗАЧЁТНЫЙ ЛИСТ НА ДОПУСК К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ БОЕВОЙ ЧАСТЬЮ

Воинское звание, фамилия, имя, отчество                                                      .

.

Срок сдачи зачётов                                                                                              .

| Проверяется | Проверяющий | Дата зачёта | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| - Знание руководящих документов, устройства корабля, механизмов и практические навыки - Основные положения КУ ВМФ, руководящих документов по деятельности корабля в части касающейся - Основы педагогики и психологии воинского коллектива - Боевая и повседневная организация корабля, БЧ-5, их дежурной и вахтенной служб. Основные обязанности подчиненного личного состава - Цели и задачи деятельности БЧ-5, функциональные обязанности командира БЧ-5 - Методика управления боевой и повседневной деятельностью БЧ-5. Руководящие документы по боевой подготовке и деятельности БЧ-5 - Устройство и тактико-технические данные корабля. Общекорабельные системы, устройства и механизмы - Главная энергетическая установка корабля - Электроэнергетическая система корабля - Вспомогательная (резервная) установка корабля - Нормальное и экстренное приготовление БЧ-5 к бою и походу, работа технических средств на различных режимах, вывод их из действия, поддержание установленной готовности - Правила эксплуатации технических средств ГЭУ - Правила эксплуатации электрооборудования корабля - Правила эксплуатации металлических корпусов, устройств и систем кораблей - Вода и ГСМ на корабле. Контроль их качества. Прием, хранение и расходование. Водоподготовка. Топливоподготовка. Правила предупреждения загрязнения моря - Системы автоматического и дистанционного управления и регулирования, автоматические регуляторы, защита и КИП технических средств и корабля - Документация БЧ-5 и правила ее ведения - Меры безопасности при эксплуатации технических средств и выполнении корабельных работ - Характерные аварии, поломки, неисправности при эксплуатации технических средств БЧ-5 и их расследование. Рекламационная работа - Организация, средства и способы борьбы за живучесть технических средств БЧ-5 - Организация к содержание технического обслуживания и ремонта ГЭУ и вспомогательной (резервной) установки - Организация и содержание технического обслуживания и ремонта ЭЭС - Организация и содержание технического обслуживания и ремонта корпуса корабля, общекорабельных систем, устройств и механизмов, аварийно-спасательного имущества - Организация, методика и содержание боевой подготовки БЧ-5 - Основные положения о судоремонте и его организации на корабле - Снабжение корабля техническим, шкиперским имуществом и ЗИП БЧ-5 - Метрологическое обеспечение корабля. Физические поля корабля. Средства и способы их контроля и обеспечения скрытности - Организация борьбы за живучесть корабля. Действия расчета ПЭЖ по руководству БЗЖ - Обеспечение непотопляемости и остойчивости корабля. Борьба с поступлением и распространением воды - Взрывопожаробезопасность корабля. Борьба с пожарами и распространением дыма на корабле - Организация и средства защиты от оружия массового поражения - Аварийно-спасательное и легководолазное имущество корабля - Умение - Собирать и анализировать информацию о деятельности БЧ-5, необходимую и достаточную для руководства этой деятельностью. - Планировать, организовывать, контролировать, принимать необходимые решения, оформляя их в виде документов, докладов, распоряжений по деятельности БЧ-5. - Проводить боевую подготовку БЧ-5. - Разрабатывать и докладывать предложения в части, касающейся БЧ-5, для принятия решений командиром корабля, заместителем командира соединения по ЭМЧ, необходимые для выполнения поставленных задач. - Руководить в боевых и аварийных условиях работой расчета ПЭЖ . - Готовить, пускать и обслуживать технические средства БЧ-5. - Непосредственно руководить действиями всего личного состава корабля по борьбе за непотопляемость и с пожарами |  |  |  |

Заместитель командира соединения по ЭМЧ

.

(воинское звание                                     подпись,                                                      фамилия)

Примечания: 1. Знания  проверяются путём устного или письменного опроса и вычерчивания схем.

    - Умения проверяются путем контроля действий проверяемого или их результата по выданному ему заданию.

    - Общий объем проверяемых знаний и умений определяется исходя из Программы  подготовки командира БЧ-5.

## ЗАЧЁТНЫЙ ЛИСТ ВАХТЕННОГО ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА

Воинское звание, фамилия, имя, отчество                                                        .

.

Срок сдачи зачётов                                                                                              .

| Проверяется | Проверяющий | Дата зачёта | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| - Знание руководящих документов, устройства корабля, механизмов и практические навыки - Назначение и задачи вахты электромеханической боевой части, ее организация и обязанности на всех постах - Инструкция вахтенному инженеру-механику - Устройство и тактико-технические данные корабля. Общекорабельные системы, устройства и механизмы - Главная энергетическая установка корабля - Электроэнергетическая система корабля - Вспомогательная (резервная) установка. Опреснительная (испарительная) установка - Средства движения корабля и управления им, их использование - Нормальное приготовление БЧ-5 к бою и походу. Ввод в действие технических средств - Поддержание заданного уровня готовности БЧ-5 к бою и походу, даче хода. Вывод энергетической установки, технических средств из действия - Правила эксплуатации основных технических средств БЧ-5 - Вода и ГСМ на корабле. Контроль их качества. Прием, хранение и расходование. Водоподготовка. Топливоподготовка. Правила предупреждения загрязнения моря - Основные режимы использования технических средств БЧ-5 при несении вахты, развитие заданных переднего и заднего хода - Использование технических средств БЧ-5 в особых условиях плавания корабля (низкие и высокие температуры забортных воздуха и воды, лед, шторм, стесненные условия, длительная работа и др.) - Связь вахты БЧ-5 и ее использование - Меры безопасности при эксплуатации технических средств - Характерные аварии, поломки, неисправности при эксплуатации технических средств БЧ-5. Действия вахты по их предотвращению, обнаружению неблагоприятного или опасного развития событий, а также в случае их возникновения - РБИТС. Действия вахты по борьбе за живучесть технических средств при боевом или аварийном повреждении корабля - Дежурные (резервные) средства обеспечения электроэнергией, борьбы за живучесть корабля, управления движением корабля. Их включение и переключение - Борьба за живучесть корабля при боевых и аварийных повреждениях. Действия вахты БЧ-5 - Расположение, устройство и использование аварийно-спасательного имущества и технических средств БЗЖ на постах вахты БЧ-5 и в смежных помещениях - Документация вахты БЧ-5 и правила ее ведения - Умение - Оперативно собирать и анализировать информацию о функционировании технических средств и лиц вахты БЧ-5, состоянии корабля и дежурных технических средств, необходимую и достаточную для своевременной оценки складывающейся ситуации и прогноза ее развития - Исходя из поставленных ГКП и командиром БЧ-5 корабля задач и указаний, вырабатываемых оценок ситуации, действовать, руководить действиями вахты, принимать необходимые решения, представляя их в виде приказаний и докладов - Вырабатывать и докладывать предложения в части, касающейся использования КТС, для принятия решений ГКП или командиром БЧ-5, необходимые для выполнения поставленных задач - Руководить действиями вахты БЧ-5 и расчетом ПЭЖ при возникновении боевых или аварийных повреждений корабля до принятия руководства командиром БЧ-5 - Проверять правильность выполнения каждым вахтенным БЧ-5 своих обязанностей, устранять ошибки (при необходимости) |  |  |  |

Командир электромеханической боевой части

.

(воинское звание                                     подпись,                                                      фамилия)

Примечания: 1. Знания  проверяются путём устного или письменного опроса и вычерчивания схем.

    - Умения проверяются путем контроля действий проверяемого или их результата по выданному ему заданию.

    - Общий объем проверяемых знаний и умений определяется исходя из Программы  подготовки вахтенного инженера-механика

ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ ПО ПРИЕМУ ЗАДАЧИ ОТ МАТРОСА, СТАРШИНЫ

ТИПОВОЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

проверки знаний по специальности

от ________________________________________________________________

(Должность, воинское звание, Фамилия И. О.)

| № | В о п р о с ы | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Общая оценка _____________________

__________________________________________________________________

(Должность, воинское звание,  подпись, Фамилия И. О. лица принявшего задачу)

ТИПОВОЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

проверки практических навыков

от ________________________________________________________________

(Должность, воинское звание, Фамилия И. О.)

| № | П р а к т и ч е с к и е н а в ы к и | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Общая оценка _____________________

_________________________________________________________________

(Должность, воинское звание,  подпись, Фамилия И. О. лица принявшего задачу)

ТИПОВОЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

ПРИЕМА ПЕРВОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ОТ БОЕВОГО ПОСТА

__________________________________________________________________

(наименование подразделения)

| № | Должность | Боевой пост | Воинское звание | Фамилия И. О. | Знания по специальности | Практические действия | Выполнение нормативов | Содержание заведования | Средняя оценка | Средняя оценка л/с боевого поста | Выполнение групповых нормативов | Выполнение групповых нормативов По БЗЖ | Оценка зачетного боевого учения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая оценка ________________________________________________

_____________________________________________________________________

(Должность, воинское звание,  подпись, Фамилия И. О. лица принявшего задачу)

ТИПОВОЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

ПО ПРИЕМУ ГРУППОВЫХ НОРМАТИВОВ ОТ БП 5/**

| № п/п | Норматив | Оценка |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление БП 5/* к бою и походу | Отл. | Хор. | Удов. |  |
| 2 | Экстренное приготовление ЭМБЧ к бою и походу | Отл. | Хор. | Удов. |  |
| 3 | Приготовление и пуск главных двигателей при различных назначенных готовностях | Отл. | Хор. | Удов. |  |
| 4 | …………………………………………… | Отл. | Хор. | Удов. |  |
| 5 | …………………………………………… | Отл. | Хор. | Удов. |  |
| 6 | …………………………………………… | Отл. | Хор. | Удов. |  |
| 7 | …………………………………………… | Отл. | Хор. | Удов. |  |
| 8 | Заделка повреждённых участков трубопроводов | Отл. | Хор. | Удов. |  |
| 9 | Приготовление систем корабля к приёму жидких грузов | Отл. | Хор. | Удов. |  |
| 10 | Исправление повреждённых участков электрокабеля | Отл. | Хор. | Удов. |  |

Заместитель командира войсковой части 00000 по ЭМЧ

Перечень групповых нормативов разрабатывается для каждого корабля. Временные показатели нормативов определяются приказом командира соединения для каждого проекта корабля.

УТВЕРЖДАЮ

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 000000

_______________________________________

«____» ___________ 20__г.

ТИПОВОЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

ПРИЁМА СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ЭМ-1

«БОЕВАЯ И ПОВСЕДНЕВЕАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭМБЧ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕЕ К БОЮ И ПОХОДУ»

от ЭМБЧ __________________

___________________ года.

| № п/п | Проверяемые элементы | Оценка приема задачи (элементов) ЭМ-1 |
| --- | --- | --- |
|  | Укомплектованность (по штату/ в наличии): - Офицерский состав - Старшинский состав Личный состав (из них контрактной службы) |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Элемент 1. Повседневная организация электромеханической боевой части. Проверка боевой документации: - выписка из книги корабельных расписаний (корабль 1, 2 ранга, Пр. ГК ВМФ №75 -2007г.); - выписка из сборника боевых инструкций личного состава корабля (корабль 1, 2 ранга, Пр. ГК ВМФ №75 -2007г.); - книжек "Боевой номер"; - документация по обеспечению живучести надводного корабля; - сборники боевых учений. Проверка повседневной документации: - сборники учений по отработке повседневной организации электромеханической боевой части; - графики и контрольные листы осмотра и проверки оружия и технических средств; - журнал планово-предупредительного технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта электромеханической части; - тетрадь учета и проверки аварийно-спасательного имущества; - папки боевых постов с инструкциями по эксплуатации технических средств; - служебные карточки; - документация по правовой работе; - план распределения лимитов горючего на год; - перечень нефти и нефти продуктов; - зачетные листы на допуск к несению ДВС личным составом ЭМБЧ; - журнал учета инструктажа; - сборники выписок из приказов командира соединения, командира корабля; - журнал дозорного по живучести; - журнал учета представителей судоремонтных предприятий, прибывших на корабль; - журналы эксплуатации технических средств ЭМБЧ; - журнал учета мероприятий по обеспечению живучести ремонтируемого корабля; - приходно-расходные книги технического имущества, водолазного имущества, аварийно-спасательного имущества; - сборник инструкций ДВС; - суточный план боевой подготовки (корабль 1, 2 ранга, Пр. ГК ВМФ №75 -2007г.); - журнал учета аварий и поломок вооружения и военной техники; - сборник планов учений, тренировок, занятий, по отработке специальных задач и БЗЖ; - книга учета технического состояния, поверки и ремонта средств измерения; - план мероприятий по предупреждению аварийности; - контрольных листов готовности корабля к проверке ФПК, постановки в док, к выходу для решения задач длительного плавания; Проверка эксплуатационной документации; - графиков нормального и экстренного приготовления БЧ-5 к бою и походу; - сборников эксплуатационных инструкций - сборников инструкций ходовой вахты; - суточных и вахтенных журналов; - формуляры на технические средства ЭМБЧ; - контрольные листов приготовления технических средств ЭМБЧ; Проверка документации по организации электромеханической подготовки: - сборника приказов по электромеханической подготовке; - журнал боевой подготовки (тетрадь боевой подготовки для кораблей 3 ранга, Пр. ГК ВМФ №75 -2007г.); - журнал боевой подготовки отделения (команды); - сборник планов занятий по электромеханической подготовке; - тетрадь по командирской подготовке офицеров; - тетради и планы индивидуальной подготовке; - тетради по электромеханической подготовке. Смотр учебно-материальной базы и наглядных пособий. Проверка документации согласно отдельных перечней: - по техническому имуществу и ЗИП; - по ПОПС-90; - по рекламационной работе; - по водолазной подготовке; - документации дозоров; - документации по АСИ; Проверка показных элементов: а) занятия по электромеханической подготовке; б) тренировок; в) одиночных боевых учений. Опрос функциональных обязанностей: а) офицерского состава; б) старшинского состава; в) рядового состава. |  |
| Оценка элемента: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. |  |  |
| 1 2 3 4 5 | Элемент 2. Боевая организация электромеханической боевой части. Прием зачетов от К-5 и офицерского состава к самостоятельному управлению БЧ. Проверка подготовленности л/с к обслуживанию своего заведования, управлению подразделением (зачетные листы) приказ. Проверка подготовленности л/с ЭМБЧ к использованию технических средств заведовании в длительном плавании, в штормовую погоду и в условиях тропического климата Проверка содержания БП БП, заведования. Осмотр БЧ. Проверка организации: - ДВС; - порядка обеспечения назначенной готовности; - действия личного состава при смене готовностей; - использования дублирующих средств связи между боевыми постами; - приготовления материальной части ЭМБЧ к использованию; - обхода заведования должностными лицами; - ТО и выполнение регламентных работ ТС; - сварочных, покрасочных и других работ проводимых на корабле. |  |
| Оценка элемента: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Элемент 3. Приготовление электромеханической боевой части к бою и походу. Проверка книжек «боевой номер», знаний личного состава инструкций и книжек «боевой номер». Проверка подготовленности вахтенных инженер механиков. Проверка нормального и экстренного приготовления ЭМБЧ к бою и походу. Проверка расписаний графиков, контрольных листов и нормативов: - по приготовлению БЧ-5 к бою и походу; - по съемке корабля с якоря и выходу из пункта базирования; - по обеспечению полетов авиации; - по приготовлению и производству замеров ФПК; - по приготовлению и приему жидких и сухих грузов на стоянке; - контрольных листов по организации и методике проверки готовности БЧ-5 к бою и походу. Проверка готовности л/состава к бою и походу и отработка нормативов: - по приготовлению ТС; проверка средств управления кораблем; - приготовление корабельного оборудования, грузовых устройств. Проверка организации управления, несения и смены боевых готовностей, использование ТС при различных готовностях: - порядка включения технических средств при различных боевых готовностях на стоянке и при различных готовностях корабля; - обязанностей и действий личного состава по приготовлению заведования (боевого поста) к бою по сигналу «Учебная (боевая) тревога»; - организации управления и взаимодействия расчетов КП КП и БП БП при установлении, несении и смене боевых готовностей; - организации и порядка перевода командных пунктов на запасные пункты управления; - боевого заместительства. Проверка готовности личного состава к борьбе за живучесть ТС на стоянке корабля: - по исправлению и заделке поврежденных участков паропроводов, топливных, масляных, водяных и воздушных систем; - по исправлению поврежденных участков электрокабелей; - по переключению технических средств при повреждениях согласно РБИТС; - по обслуживанию технических средств при крене. Общее учение: « Приготовление ЭМБЧ к бою и походу и борьба за живучесть технических средств на стоянке». |  |
| Оценка элемента: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. |  |  |
| 1 2 3 4 5 | Готовность БЧ-5 к выходу в море и прием задачи ЭМ-1. Поддержание технической готовности БЧ-5: - проверка запасов ГСМ; - проверка ТО ТС; - проверка исправности и готовности стационарных систем и переносных систем ВПЗ, ЗИС; - осмотр ПКК, водолазный осмотр винто-рулевой группы; - проверка состояния готовности систем водоснабжения и блока очистки воздуха. Проверка профессиональной выучки: - тренировка вахтенных инженер механиков; - общие учения с отработкой организации управления, динамики и последовательности действий л/с по графикам приготовления. Прием задачи командиром БЧ-5 от подразделений. Прием задачи командиром корабля совместно c заместителем командира соединения по ЭМЧ. Проверка готовности БЧ-5 к выходу в море. |  |
| Оценка элемента: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. |  |  |
| Оценка элемента: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. |  |  |

Вывод:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись проверяющего______________________________________________

ОГЛАВЛЕНИЕ

Перечень принятых сокращений………………………………………………...........3

Общие положения ….…………………………………………………………….…….5

Порядок прохождения правил подготовки……………………………………..…….6

Глава 1 Специальные задачи подготовки электромеханических боевых частей надводных кораблей……………………………………………...……………….…...12

1.1 Задача «ЭМ-1». Боевая и повседневная организация электромеханической боевой части и приготовление её к бою и походу………………….………………..12

1.1.1 Учебная цель………...………………………………………………………..….12

1.1.2 Содержание задачи……………..……………………………………………..…12

1.1.3 Организационно-методические указания по отработке, приему и оценке задачи…………………………………………………………………………………....17

1.2 Задача «ЭМ-2». Применение технических средств электромеханической боевой части при плавании корабля и ведении им боевых действий………..……………...19

1.2.1 Учебная цель ……………………………………………….…....….....................19

1.2.2 Содержание задачи …………………………………………………………........19

1.2.3 Организационно-методические указания по отработке, приему и оценке задачи................................................................................................................................22

Глава 2 Подготовка по специальности электромеханических боевых частей при нахождении кораблей в море, ремонте, постройке и при переводе в высшие степени боевой готовности……...……….……………………………………………………...24

2.1 Электромеханическая подготовка в море в условиях повседневной деятельности и при отработке кораблем курсовых задач..………………..………...24

2.1.1 Учебная цель…………………………………………………………….…….….24

2.1.2 Содержание подготовки…………………………………………………………24

2.1.3 Организационно-методические указания по отработке электромеханической подготовки в условиях повседневной деятельности и при отработке кораблем курсовых задач................................................................................................................25

2.2 Электромеханическая подготовка в период длительного плавания…………...26

2.2.1 Учебная цель……………………………………………………………………..26

2.2.2 Содержание подготовки…………………………………………………………26

2.2.3 Организационно-методические указания по отработке электромеханической подготовки в длительном плавании..............................................................................27

2.3 Электромеханическая подготовка при нахождении корабля в ремонте (постройке)……………...…………………………………………………………..…..28

2.3.1 Учебная цель……………………………………………………………………...28

2.3.2 Содержание подготовки…………………………………………………………28

2.3.3 Организационно-методические указания по отработке электромеханической подготовки при нахождении корабля в ремонте (постройке)…………………........29

2.4 Электромеханическая подготовка при приведении корабля в высшие степени боевой готовности и в особый период (период нарастания угрозы и агрессии)……………...…………………………………………………………..……..32

2.4.1 Учебная цель………………………………………………………….…………..32

2.4.2 Содержание подготовки…………………………………………………………32

2.4.3 Организационно-методические указания по отработке электромеханической подготовки при приведении корабля в высшие степени боевой готовности и в особый период (период нарастания угрозы и агрессии)…………………………...................................................................................33

Приложения……………………………………………………………………………..34

Приложение А.1 Перечни документов ведущихся в электромеханических боевых частях……………………………………………………………………………………35

А.1.1 Типовой перечень планирующих и отчетных документов по электромеханической подготовке в ЭМБЧ…..……………………………………….35

А.1.2 Перечень журналов учета эксплуатационной информации по корпусам и техническим средствам электромеханических боевых частей

надводных кораблей……………………………………………………………………35

Приложение А.2 Нормативные показатели подготовки по специальности личного состава электромеханических боевых частей………………….……………………..39

А.2.1 Типовой перечень тем тренировок по всем специальностям ЭМБЧ…………39

А.2.2 Типовой перечень тем тренировок вахтенных инженеров-механиков………39

А.2.3 Типовой перечень нормативов ЭМБЧ………………………………………….41

Приложение А.3 Организационно-методические указания по подготовке личного состава ЭМБЧ к борьбе за живучесть технических средств……………………….42

Приложение А.4 Указания по ведению журнала боевой подготовки электромеханической боевой части…………………….…………………………….45

Приложение А.5 Методики проведения тренировок и учений…………………….48

А.5.1 Методика проведения тренировок……………………………………………..48

А.5.2 Методика проведения одиночных и частных боевых учений………………..53

А.5.3 Методика проведения зачетного общего боевого учения электромеханической боевой части по задачам ЭМ-1, ЭМ-2………………………58

Приложение А.6 Организационно - методические указания по отработке, приему и оценке задач……………………………………………………...……………………..63

А.6.1 Методика отработки специальных задач электромеханических боевых частей………………………………………………...………………………………….63

А.6.2 Организация приема курсовых задач………………………………………….65

А.6.3 Методика прима курсовых задач..……………………………………………..66

А.6.4 Методика прима и оценки задач по специальности от матроса, старшины, офицера………….………………………………………………………………………66

А.6.5 Методика приема и оценки задач по специальности от боевого поста, командного пункта…………..…………………………………………………………69

А.6.6 Методика приема и оценки задач по специальности от дивизиона, группы (команды, отделения)……………………………………..............................................69

А.6.7 Методика приема и оценки задач по специальности от электромеханической боевой части…………………………………………………………………………….70

А.6.8 Оценка уровня электромеханической подготовки при отработке и приеме курсовых задач………………………………………………………………………….72

Приложение А.7 Перечень типовых оценочных, контрольных и зачетных листов используемых в ходе отработки специальных задач по электромеханической подготовке……………….……………………………………………………………...74