Экспериментальный корабль проекта 122бис для испытания гидроакустической станции «Шелонь».

ЦКБ-340, начиная с 1959 г., проводило опытно-конструкторские исследования по разработке спускной гидроакустической станции большой мощности для противолодочных кораблей на подводных крыльях проекта 1121 (впоследствии 1141) и малого противолодочного корабля проекта 1124. К 1963 г. разработка контейнера ГАС и подъемно-опускного устройства (ПОУ) была закончена.

Для проведения заводских и государственных испытаний опытной гидроакустической станции «Шелонь» с подъемно-опускным устройством ЦКБ-340 предложило использовать опытный корабль проекта 122бис (зав. № 936), на котором отрабатывалась ускорительная газотурбинная установка. Документацию на переоборудование БО ЦКБ-340 разработало в декабре 1963 г.

В 1964 г. МПК-163 (бывший БОИ 63) перешел по внутренним водным путям с Черноморского флота на завод им. А.М.Горького в г. Зеленодольск. Переоборудование корабля заключалось в установке комплекса ГАС «Шелонь», состоящего из собственно гидроакустической станции, подъемно-опускного устройства с системой автоматизированного управления, специального контейнера, в котором размещались ГАС «Шелонь», станции МГ-26, системы стабилизации С-4, кабель-троса для подъема и опускания контейнера, специального «обесшумливающего» энергетического комплекса ДГ-200, смонтированного в звукоизолированной кабине. Для размещения комплекса ГАС с корабля сняли газотурбинную установку, артиллерийское и противолодочное вооружение.

Подъемно-опускное устройство с системой автоматизированного управления обеспечивало:

— спуск контейнера с ГАС «Шелонь» на глубину до 150 м;

— удержание контейнера на заданной глубине с отклонением от вертикали, не превышающим 30° при волнении моря до 4 баллов;

— подъем контейнера под киль корабля, заводку его в шахту и центровку в ней;

— удержание контейнера на специальных стопорах;

— определение положения контейнера относительно ДП корабля после каждого цикла «спуск-подъем».

В 1967 г. испытания комплекса ГАС «Шелонь» были закончены, впервые в истории отечественного судостроения дальность обнаружения подводных лодок достигла 40 миль. Военно-Морской Флот получил на вооружение современный гидроакустический комплекс, поступивший на вооружение малых противолодочных кораблей проекта 1124.

МПК-163, переименованный в ОС-39, с 1967 г. находился в опытной эксплуатации на Черноморском флоте. В 1969 г. на основании директивы Главкома гидроакустический комплекс «Шелонь» совместно с ПОУ и ДГН-200 полностью с отсеком корабля был установлен на вспомогательном судне ВМФ «Свияга», а корабль ОС-39 сдан на слом.