|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный конструктор АО «ЦКБ МТ «Рубин» |
|  |  |  | Д.О. Семенов |
|  |  |  | « » ______________ 2018 г. |
|  |  |  | СОГЛАСОВАНО |
|  |  |  | Первый заместитель главного конструктора АО «ЦКБ МТ «Рубин» |
|  |  |  | А.И. Захаров |
|  |  |  | « » ______________ 2018 г. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА

движительно-рулевой комплекс

для мобильного морского роботизированного глубоководного комплекса

«Витязь-Д»

Шифр «Витязь-ДРК»

БЛИЦ.61.103-2017ТТ

___________________________________________________________________________________________________

обозначение дополнения

___________________________________________________________________________________________________

обозначение дополнения

Содержание

1 Наименование, шифр, основание, исполнитель и сроки выполнения 	3

2 Цель выполнения, наименование и индекс изделия	3

3 Технические требования к изделию	4

4 Требования каталогизации	15

5 Требования к видам обеспечения	15

6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям межотраслевого применения	16

7 Требования к консервации, упаковке и маркировке	17

8 Требования к учебно-тренировочным средствам	17

9 Специальные требования	17

10 Требования защиты государственной тайны	18

11 Этапы выполнения	18

12 Порядок выполнения и приемки этапов	18

# Наименование, шифр, основание, исполнитель и сроки выполнения

## Наименование работы – «Изготовление и поставка движительно-рулевого комплекса для мобильного морского роботизированного глубоководного комплекса «Витязь-Д»

## Шифр работы – «Витязь-ДРК».

## Основание для выполнения работы – ТЗ на создание демонстратора мобильного морского роботизированного глубоководного комплекса.

## Заказчик – АО «ЦКБ МТ «Рубин»

## Исполнитель – Определяется на основании конкурентной процедуры.

## Сроки выполнения работы:

Начало – 20.01.2018 г.

Конец – 30.10.2019 г.

# Цель выполнения, наименование и индекс изделия

  - Целью выполнения является изготовление и поставка движительно-рулевого комплекса (ДРК) включающего: маршевые, горизонтальные подруливающие и вертикальные двигатели, а также блоки управления двигателями (БУД) для мобильного морского роботизированного глубоководного комплекса «Витязь-Д».

  - Назначение и область применения

### ДРК предназначен для установки на глубоководный комплекс «Витязь-Д» для обеспечения движения и маневрирования комплекса.

### ДРК должен обеспечивать:

- движение АНПА в режиме переднего и заднего хода;

- кратковременный форсированный режим переднего хода (время работы ДРК в форсированном режиме определяется в ходе выполнения работ);

- маневрирование в горизонтальной и вертикальной плоскостях;

- зависание над грунтом или выделенным объектом при воздействии течения со скоростью до 0,5 м/с, при ориентации АНПА против течения.

Примечание – Маневрирование, в том числе ориентация по течению, выполняется по командам бортовой системы управления (БСУ) (алгоритмы управления определяются разработчиком БСУ).

Требования назначения уточняются в ходе проектирования.

  - Наименование изделия – движительно-рулевой комплекс (ДРК) с маршевыми, горизонтальными подруливающими и вертикальными двигателями, с блоками управления двигателями (БУД) для комплекса автономного необитаемого подводного аппарата «Витязь-Д».

  - Индекс изделия – не присваивается.

# Технические требования к изделию

  - Состав изделия и комплект поставки

### В состав ДРК должны входить:

- 1) двигатели (в комплекте с движителями):

- 4 маршевых, расположенных на взаимно перпендикулярных пилонах под углом 22,5° к продольной оси в кормовой части изделия;

- 2 горизонтальных подруливающих, расположенных в горизонтальных шахтах в кормовой и носовой частях изделия;

- 2 вертикальных, расположенных в вертикальных шахтах в кормовой и носовой частях изделия;

### 2) 8 блоков управления двигателями (БУД) с интерфейсом CAN для информационного обмена с БСУ.

Расположение двигателей на АНПА показано на рисунке 1.

### В комплект поставки ДРК должны входить:

- Маршевый двигатель – 8 шт.;

- Горизонтальный подруливающий двигатель – 4 шт.;

- Вертикальный двигатель – 4 шт.;

- Блок управления двигателями – 16 шт.;

- Комплект ЗИП;

- Комплект ЭД.

Рисунок 1 – Расположение двигателей на АНПА

### Состав ДРК и комплекта поставки могут уточняться в ходе выполнения работ без корректировки настоящих ТТ.

  - Технические требования к ДРК.

### Аппаратура ДРК должна иметь степень защиты оболочками по IP68 и быть работоспособной при воздействии давления 127,7 МПа и кратковременного воздействия давления 140,5 МПа во время испытаний (время воздействия давления 140,5 МПа уточняется в процессе выполнения работ).

### ДРК должен соответствовать техническим требованиям, представленным в таблице 1.

#### Таблица 1 – Основные технические требования к ДРК

| Параметр | Характеристика |
| --- | --- |
| Максимальная мощность на валу, Вт | 500 |
| Номинальная мощность на валу, Вт | 250, не менее |
| КПД электродвигателя в номинальном режиме | 80, не менее |
| КПД БУД при номинальной мощности на валу электродвигателя 250 Вт, % | 95, не менее |
| Максимальная мощность БУД в режиме двойной перегрузки электродвигателя, Вт | 675 |
| Требуемый упор вертикального подруливающего устройства максимальный, Н | 100, не менее |
| Требуемая тяга маршевого движителя на скорости 1,6 м/с передним ходом, Н | 110, не менее |
| Требуемая тяга маршевого движителя на скорости 1,0 м/с задним ходом, Н | 42, не менее |
| Требуемый упор горизонтального подруливающего устройства максимальный, Н | 100, не менее |
| Масса маршевого двигателя (включая БУД и движитель), кг | 15, не более |
| Масса подруливающего устройства, кг | 15, не более |
| Габаритные размеры маршевого двигателя, мм | Ø250x560, не более |
| Габаритные размеры подруливающего устройства, мм | Ø260x490, не более |

### Примечание – технические требования уточняются в ходе выполнения работ.

### Электропитание ДРК должно обеспечиваться от силовой разрядной шины постоянного тока от 42 В до 58,8 В по одному фидеру на каждый БУД.

### Управление двигателями должно быть организовано индивидуально для каждого двигателя.

Каждый БУД, по командам БСУ, должен обеспечивать:

- включение и отключение (остановку) двигателя;

- задание направления вращения двигателя;

- задание скорости вращения, в том числе «0» – БУД должен сформировать минимальный необходимый удерживающий момент вращения двигателя («винт заторможен»).

Каждый БУД должен выдавать в БСУ следующие сигналы:

- фактическая скорость и направление вращения двигателя;

- прохождение сигнала «Пуск»;

- прохождение сигнала «Стоп»;

- «авария».

БУД должен иметь следующие защиты:

- от токов КЗ в силовой цепи и в цепи управления;

- от перегрузок (должен выдерживать нагрузку по току 120 % от максимальной потребляемой электродвигателем в течение 30 мин).

### Подключение БУД к бортовой сети АНПА должно осуществляться с помощью маслозаполненных трубок. Один разъем должен использоваться для БУД нескольких двигателей.

### БУД должен размещаться в едином корпусе с двигателем.

### На этапе 1 должен быть оформлен протокол согласования связей с БСУ, согласованный с АО «ЦКБ МТ «Рубин» и поставщиком БСУ АНПА.

  - Требования по электромагнитной совместимости

### В течение квартала после заключения договора поставщиком должны быть представлены Заключения о соответствии (несоответствии) поставляемого ДРК, в том числе серийного оборудования, требованиям 3.3.3 совместно с необходимыми организационно-техническим мероприятиями (в том числе доработками) в обеспечение предъявленных требований. Заключения разрабатываются до проведения испытаний на основе разработанной КД на аппаратуру.

Требования раздела 3.3.3 могут быть уточнены в процессе обобщения АО «ЦКБ МТ «Рубин» полученных от поставщиков аппаратуры комплекса Заключений.

### Методики испытаний аппаратуры АНПА (по отдельному требованию АО «ЦКБ МТ «Рубин») должны содержать:

- раздел с программой и методиками предварительных испытаний на соответствие аппаратуры требованиям по ЭМС;

- раздел с программой и методиками стендовых испытаний на соответствие аппаратуры требованиям по ЭМС;

- раздел с программой и методиками полигонных испытаний на соответствие аппаратуры требованиям по ЭМС.

### Требования электромагнитной совместимости к аппаратуре АНПА.

#### 3.3.3.1 ДРК должен сохранять свои параметры в пределах установленных норм при воздействии на него постоянного магнитного поля напряженностью 400 А/м и переменного магнитного поля напряженностью 80 А/м на частоте 50 Гц.

#### 3.3.3.2 ДРК должен сохранять свои параметры в пределах установленных норм при воздействии на него импульсного магнитного поля с параметрами по ГОСТ Р 50652-94 степень жесткости 4.

#### 3.3.3.3 ДРК должен сохранять свои параметры в пределах установленных норм при воздействии кондуктивных помех в полосе частот от 0 до 150 кГц по ГОСТ Р 51317.4.16-2000 степень жесткости испытаний 3 (критерий качества функционирования не ниже Б);

#### 3.3.3.4 Уровень индустриальных радиопомех ДРК должен быть не более значений соответствующих групп по ГОСТ В 25803-91 и Нормам 11А-84;

#### 3.3.3.5 Помехоустойчивость оборудования информационных технологий к воздействию электромагнитных помех должна соответствовать требованиям ГОСТ CISPR 24-2013 (п. 4.2.2 и 4.2.3.3).

  - Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

### Оборудование ДРК должно удовлетворять требованиям ГОСТ РВ 20.39.304-98, в части внешних климатических и механических факторов по группе 2.3.2 для оборудования, размещаемого внутри глубоководного комплекса.

### ДРК должен безотказно работать, сохранять технические характеристики в течение полного срока службы при следующих эксплуатационных условиях:

- ограничение рабочей температуры от минус 4 °С до плюс 40 °С,

- предельной температуры от минус 50 °С до плюс 50 °С;

- периодических наклонах в любую сторону на угол не более 45° от вертикального положения с периодами колебания не менее 7 с и не более 16 с;

- длительных наклонах на угол не более 80° в любом направлении без ограничения времени.

  - Требования надежности

### ДРК должен обеспечивать непрерывную безотказную работу АНПА периодами продолжительностью не менее 60 ч на всех оговоренных в настоящем ТТ режимах и условиях эксплуатации без планового технического обслуживания.

### В промежутках между указанными периодами допускается возможное в походных условиях выполнение силами личного состава технического обслуживания, предусмотренного в ТУ и эксплуатационной документации, с использованием одиночного комплекта ЗИП без демонтажа, потери герметичности и последующей регулировки.

### Вероятность безотказной работы ДРК за период непрерывной работы, равный 60 ч, должна быть не менее 0,996.

### Критерием отказа ДРК является несоответствие выходных характеристик требованиям пункта 3 настоящих ТТ.

### Назначенный ресурс ДРК до ревизии и ремонта должен быть не менее 3000 ч и 50 циклов погружения на максимальную глубину.

### Полный назначенный срок службы ДРК должен быть не менее 12 лет с момента сдачи комплекса «Витязь-Д» Генеральному заказчику.

### Критериями достижения предельного состояния ДРК являются истечение его назначенных показателей надежности – срока службы и (или) ресурса. Прочие критерии предельного состояния должны быть уточнены при создании ДРК и указаны в проектной, конструкторской и эксплуатационной документации.

### Средний срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию ДРК должен быть не менее 3 лет.

### Комплектующие изделия и материалы должны обеспечивать показатели надежности (включая сроки службы и ресурсы) ДРК. В обоснованных случаях, при применении комплектующих изделий и материалов с меньшим сроком службы и (или) ресурсом, чем установлено для ДРК в целом, должен быть обеспечен и обоснован соответствующий одиночный комплект ЗИП, а также приняты конструктивные меры, обеспечивающие возможность замены таких изделий, сборочных единиц, в которые входят такие изделия, и материалов силами личного состава.

### Перечень комплектующих изделий, сборочных единиц и материалов с меньшим сроком службы и (или) ресурсом, чем установлено для ДРК целом, должен быть приведен в эксплуатационной документации с указанием периодичности и трудоемкости их замены.

### Средняя суммарная трудоемкость технического обслуживания ДРК выполняемого между периодами использования комплекса «Витязь-Д» по прямому назначению, должна составлять не более 6 чел.ч (периодичность проведения технического обслуживания и его трудоемкость уточняются по результатам выполнения настоящих ТТ).

### Требования к надежности ДРК должны обеспечиваться и подтверждаться по Программе обеспечения надежности (ПОНр), разработанной и реализуемой в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 27.1.02-2005 и ГОСТ РВ 20.39.302-98. В программе обеспечения надежности должны быть предусмотрены мероприятия по обоснованию и подтверждению заданных показателей надежности системы, в том числе по результатам испытаний. ПОНр должна быть разработана на начальном этапе выполнения работ и согласована с Генеральным заказчиком.

### Требования к надежности ДРК на всех этапах проектирования комплекса «Витязь-Д» должны подтверждаться расчетным, расчетно-экспериментальным или экспериментальным методом. Метод и методика подтверждения показателей надежности должны быть согласованы с Заказчиком.

### Номенклатура и значения показателей надежности ДРК уточняются на этапе 1 выполнения работ.

  - Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

### Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики не предъявляются.

  - Требования по эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

### Составные части ДРК должен сохранять эксплуатационные показатели в пределах заданных требований в условиях воздействия указанных внешних факторов.

### Требования к видам и составу ЗИП

#### 3.7.2.1 ДРК должен обеспечиваться комплектом ЗИП в соответствии с ГОСТ РВ 50812-95, ГОСТ РВ 0015-705-2008, ГОСТ РВ 20.39.303-98 (общие требования к комплектам ЗИП).

#### 3.7.2.2 В составе эксплуатационной документации на ДРК должны быть разработаны инструкции по использованию ЗИП и ведомость комплекта ЗИП.

#### 3.7.2.3 В ведомости одиночного комплекта ЗИП должны быть указаны обозначение, отраслевой код, наименование, масса, габариты, поставщик для каждого элемента (детали, инструмента, комплектующей части) ДРК.

#### 3.7.2.4 Условия хранения ЗИП - помещение категории жесткости 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации не менее 5 лет.

### Требования по удобству технического обслуживания.

#### 3.7.3.1 В условиях эксплуатации не предъявляются требования по настройке и регулировке ДРК.

#### 3.7.3.2 Ремонтопригодность ДРК должна обеспечиваться конструктивным исполнением ДРК, которое должно обеспечивать быструю замену элементов и узлов, вышедших из строя, соответствующими элементами из комплекта ЗИП силами личного состава, без дополнительных настроек с сохранением характеристик, оговоренных в технических условиях.

### Требования по периодичности и объему технического обслуживания и ремонта

#### 3.7.4.1 Периодичность и объем технического обслуживания должны обеспечивать требования к ДРК, перечисленные в настоящем документе, и должны быть указаны в руководстве по эксплуатации.

#### 3.7.4.2 Составные части должны сохранять эксплуатационные показатели в пределах заданных требований в условиях воздействия указанных внешних факторов.

#### 3.7.4.3 Условия хранения должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69 (категория 4) и ГОСТ В 9003-80 (место хранения 4).

#### 3.7.4.4 Конструкция, компоновка и размещение ДРК должны обеспечивать выполнение всех видов технического обслуживания и профилактического ремонта в заданные сроки обученным персоналом без привлечения Исполнителя.

#### 3.7.4.5 Требования к видам, периодичности и объемам технического обслуживания, методам контроля технического состояния и ремонта ДРК должны быть представлены на этапе 1.

#### 3.7.4.6 Специальный инструмент и приспособления, необходимые для технического обслуживания и ремонта ДРК должны поставляться вместе с ДРК.

#### 3.7.4.7 Конструкция ДРК должна обеспечивать удобство и доступность проведения силами личного состава технического обслуживания ДРК и его составных частей, а также исключать возможность неправильных действий личного состава по разборке, сборке, подключении кабеля, неправильной установки деталей из комплекта ЗИП и т.п. при техническом обслуживании ДРК.

  - Требования транспортабельности

### Транспортирование ДРК должно осуществляться всеми видами транспорта в климатических условиях по ГОСТ 15150-69 с учетом требований ГОСТ 23216-78, ГОСТ ВД 23216-78 и ГОСТ РВ 2090-006-2008.

### ДРК должен сохранять технические эксплуатационные характеристики после транспортировки в штатной упаковке авиационным (при полете на высоте не более 10000 м в негерметизированных кабинах), железнодорожным и автомобильным транспортом при температуре воздуха не менее минус 40 °С и не более плюс 50 °С без ограничения расстояния (автомобильным транспортом – по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием – на расстояние не более 1000 км без ограничения скоростей, по булыжным или грунтовым дорогам – на расстояние не более 250 км со скоростью не более 40 км/ч).

### ДРК должен поставляться в специальной таре, предназначенной для её хранения и транспортировки любым видом транспорта в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69, ГОСТ В 9.001-72 и                 ОТТ 1.1.4-98.

  - Требования безопасности

### ДРК должен отвечать требованиям безопасности эксплуатации, предусмотренным ГОСТ РВ 20.39.309-98 (раздел 18), ГОСТ РВ 2090-006-2008 и ГОСТ В 20.39.107-84.

### Составные части ДРК должны быть электробезопасными, удовлетворять требованиям ГОСТ Р 12.1.009-2009, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81 и правил техники безопасности при эксплуатации военных электроустановок.

### Конструкция ДРК должна обеспечивать электробезопасность обслуживающего персонала с учетом действующих стандартов при эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправности.

### При сборке ДРК должен применяться крепеж, предотвращающий самопроизвольное отвинчивание.

  - Требования по взрывобезопасности, пожаробезопасности и нетоксичности.

### ДРК должен быть взрыво и пожаробезопасным и удовлетворять требованиям ГОСТ 12.1.033-81. Требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.1.004-91.

### Органы управления, непреднамеренное использование которых может привести к аварийным последствиям, должны снабжаться необходимыми средствами защиты, блокировки и сигнализации.

### Требования обеспечения режима секретности

#### Требования по обеспечению режима секретности к ДРК не предъявляются.

### Требования защиты от ИТР.

### Требования по защите от ИТР ДРК не предъявляются.

  - Требования стандартизации, унификации

### В ДРК в оптимальном объеме должны быть применены стандартные изделия и материалы, освоенные производством, унифицированные с существующими образцами систем аналогичного назначения.

  - Требования технологичности

### Требования технологичности должны обеспечиваться в соответствии с ГОСТ 14.201-83.

  - Конструктивные требования

### Антикоррозионные и защитно-декоративные покрытия должны соответствовать ОСТ5Р.9048-96 «Покрытия металлические и неметаллические неорганические».

### Марки, жильность и сечение кабелей управления и электропитания должны быть согласованы с АО «ЦКБ МТ «Рубин».

### Исполнитель работ предоставляет Заказчику исходные данные по массо-центровочным, объёмным и инерционным характеристикам поставляемого оборудования на каждом этапе в срок не позднее, чем за месяц до окончания каждого этапа работ.

### На этапе 1 Исполнитель представляет в АО «ЦКБ МТ «Рубин» расчет массо-центровочных, объемных и инерционных характеристик ДРК с указанием предельных отклонений.

  - Требования по виброшумовым характеристикам.

### Требования по виброшумовым характеристикам к ДРК не предъявляются.

  - Требования по тепловыделениям.

### Данные по тепловыделениям в различных режимах эксплуатации ДРК представляются Исполнителем на этапе 1.

# Требования каталогизации

  - Требования каталогизации не предъявляются.

# Требования к видам обеспечения

  - Требования к нормативно-техническому обеспечению

### Требования к нормативно-техническому обеспечению не предъявляются.

  - Требования к метрологическому обеспечению

### Метрологическое обеспечение работ должно выполняться в соответствии с ГОСТ РВ 1.1-96, ГОСТ РВ 20.39.309-98.

### На этапе 1 Исполнитель предоставляет данные (при необходимости) для переченя контролируемых параметров и измерительных каналов в процессе эксплуатации и при испытаниях в соответствии с ОСТ В 5р.0731-99 (приложение Г, форма Г.4).

### Конструкция должна предусматривать возможность периодической поверки всех входящих в его состав средств измерений.

### Гарантийные сроки эксплуатации средств измерений не должны быть меньше гарантийных сроков эксплуатации технических средств, на которых они установлены.

### Специальные средства измерений и измерительные системы, в том числе встроенные, должны быть приспособлены к поверке табельными рабочими эталонами и вспомогательным поверочным оборудованием метрологических частей и подразделений эксплуатирующих организаций. При выполнении этапа 1 должен быть проведен анализ потребностей в метрологическом обслуживании средств измерений и контроля, используемых для комплектации составных частей комплекса, и дана оценка возможности их удовлетворения существующей эксплуатационной базой.

### Состав измеряемых технических параметров применяемых средств измерений и методик выполнения измерений должны обеспечивать достоверный контроль заданных технических характеристик.

  - Требования к диагностическому обеспечению

### Диагностическое обеспечение должно соответствовать требованиям ГОСТ РВ 20.39.309-98.

### Должна быть предусмотрена возможность проверки контрольных параметров при помощи специальных тестовых программ.

  - Требования по математическому, программному и информационному обеспечению.

### Требования по математическому, программному и информационному обеспечению не предъявляются.

# Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям межотраслевого применения

  - При штатной эксплуатации применяемые материалы, комплектующие и покрытия не должны служить источником самопроизвольного нагрева или возгорания, выделять газы в концентрациях, способных образованию взрывоопасных и горючих смесей и большого количества дыма, а также не давать реакции при применении средств пожаротушения.

  - На этапе 1 Исполнитель должен представить в АО «ЦКБ МТ «Рубин» перечень примененных неметаллических материалов с указанием их количества и показателей пожаровзрывоопасности, включая неметаллические материалы в составе примененных комплектующих изделий, а также обоснование применения этих материалов.

  - Смазочные материалы должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ РВ 50920-2005.

  - Требования к лакокрасочным материалам

### В оборудовании должны применяться коррозионностойкие материалы в сочетании с противокоррозионными мероприятиями, обеспечивающими надежную и длительную эксплуатацию, исключающие коррозионное разрушение при использовании оборудования в течение всего срока службы. Средства защиты должны быть выбраны в зависимости от условий эксплуатации и доступности поверхностей для осмотра и возобновления.

# Требования к консервации, упаковке и маркировке

  - Консервация и упаковка ДРК должна выполняться по ГОСТ ВД 23216-78 для условий транспортирования, хранения и допустимых сроков сохраняемости.

  - Консервация ДРК должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 и ГОСТ ВД 9.014-80.

  - Упаковка ДРК должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ В 9.001-72 и ГОСТ РВ 20.39.309-98.

  - Зажимы, выводы внешних соединений, монтажные провода ДРК должны иметь маркировку в соответствии с принципиальной электрической схемой. Качество маркировки должно соответствовать ГОСТ 18620-86.

  - Маркировка тары устройства должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 14192 -96.

# Требования к учебно-тренировочным средствам

  - Требования к учебно-тренировочным средствам не предъявляются.

# Специальные требования

  - Должна быть отражена в ЭД модернизационная пригодность, позволяющая производить её модернизацию на любом этапе эксплуатации.

  - Гарантийные требования

### Гарантийный срок эксплуатации ДРК должен быть не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию.

### Гарантийный срок хранения ДРК должен быть не менее 5 лет с момента сдачи Генеральному заказчику.

### Изготовитель гарантирует соответствие ДРК требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных техническими условиями.

### Гарантии на запасные части, инструмент, приспособления и комплектующие должны соответствовать гарантиям на основное изделие.

### За пределами гарантийных сроков, но в пределах назначенного полного срока службы ДРК за поставщиком сохраняется ответственность за качество поставленного изделия и восстановления его работоспособности, но все работы и поставка ЗИП осуществляются за счет Генерального заказчика.

  - Требования по патентной чистоте поставляемой продукции

### В ходе выполнения работ Исполнитель проводит патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р15.011-96 с целью подтверждения патентной чистоты в отношении РФ.

### На дату окончания этапов 1 и 2 Исполнитель предоставляет отчет о патентных исследованиях и исходные данные для оформления потенциально охраноспособного РИД (при необходимости).

# Требования защиты государственной тайны

  - Требования по режиму секретности при выполнении не предъявляются.

  - Требования противодействия ИТР не предъявляются.

# Этапы выполнения

  - Этапы и сроки выполнения работ в соответствии с ведомостью (приложение к договору).

# Порядок выполнения и приемки этапов

  - Выполнение работы производится и финансируется по договору между Заказчиком и Исполнителем.

  - Приемка этапа работ осуществляется на основании технического акта, оформляемого Исполнителем и утверждаемого АО «ЦКБ МТ «Рубин».

  - Содержание и сроки выполнения этапов (подэтапов) работы могут уточняться договором на выполнение работы между Заказчиком и Исполнителем без корректировки настоящих ТТ.

  - Поставляемая документация должна быть представлена в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 2.902-2005, ГОСТ РВ 15.203-2001, ГОСТ 2.601-2013, ГОСТ РВ 0002-601-2008, стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД и указанных в тексте ГОСТов.

  - Все требования настоящего ТТ должны быть подтверждены испытаниями или утвержденными документами на поставку оборудования.

  - Перечни документации, представляемой на этапах работы, утверждаются Заказчиком в начале этапа 1.

  - Отчетная документация по этапам работы изготавливается в 3 экз. и на электронном носителе (флэш карта памяти), передается в адрес Заказчика.

  - В начале этапа 1 должен быть представлен единый план-график работ.

  - Настоящие ТТ в процессе выполнения работы могут уточняться и дополняться установленным порядком.

| Лист подписания и согласования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник 6 отделения |  |  | В.Н. Жилич |  |  |
|  |  |  | « » ___________ 201 года |  |  |
| Начальник 61 отдела |  |  | Д.В. Батрак |  |  |
|  |  |  | « » ___________ 201 года |  |  |
| Начальник 614 сектора |  |  | А.В. Чигарев |  |  |
|  |  |  | « » ___________ 201 года |  |  |
| Разработал |  |  | А.П. Лашуков |  |  |
|  |  |  | « » ___________ 201 года |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |
| Начальник отдела ПД ИТР и ТЗИ |  |  |  | Главный специалист, ГГК-Р |  |
| Р.В. Макрушин |  |  |  | Р.В. Соколов |  |
| « » ____________ 20 г. |  |  |  | « » ____________ 20 г. |  |
|  |  |  |  | Начальник 12 отдела |  |
|  |  |  |  | А.В. Третьяков |  |
|  |  |  |  | « » ____________ 20 г. |  |
| Начальник отдела стандартизации, патентования и информации |  |  |  |  |  |
| В.В. Конгуров |  |  |  | Начальник 64 отдела |  |
| « » ____________ 20 г. |  |  |  | В.Д. Левин |  |
|  |  |  |  | « » ____________ 20 г. |  |
| Начальник 62 отдела |  |  |  | Начальник отдела режима |  |
| С.А. Павлов |  |  |  | А.А. Каравай |  |
| « » ____________ 20 г. |  |  |  | « » ____________ 20 г. |  |
| Начальник 73 отдела |  |  |  | Начальник 74 отдела |  |
| В.А. Петренко |  |  |  | П.А. Хорьков |  |
| « » ____________ 20 г. |  |  |  | « » ____________ 20 г. |  |

| Лист согласования на ТТ контрагентскими организациями |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | СОГЛАСОВАНО |