|  |  | Приложение № 1 к договору от « ___» __________ 2018 г. № ________________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  | Генеральный конструктор морских сооружений АО «ЦКБ МТ «Рубин» |
|  |  | А.Р. Гинтовт |
|  |  | « » ______________ 20 г. |
|  |  | СОГЛАСОВАНО |
|  |  | Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «ЦКБ МТ «Рубин» |
|  |  | В.А. Фролов |
|  |  | « » ______________ 20 г. |
|  |  | СОГЛАСОВАНО |
|  |  | Главный инженер |
|  |  | ЗАО «ЦНИИ СМ» |
|  |  | А.А. Маневич |
|  |  | « » ______________ 20 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ 
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

«Изготовление и проведение предварительных испытаний опытного образца бурового комплекса для глубоководного геологоразведочного бурения» 
по теме «Изготовление и проведение испытаний узлов хранения и передачи кернов, механизмов разворота опытного образца БКГГБ»

Шифр «Механизмы-БКГГБ»

МИТЛ.360029.108ТЗ

Содержание

1 Наименование, шифр и основание для выполнения СЧ ОКР	40

2 Цели и задачи выполнения СЧ ОКР	41

3 Технические требования	40

4 Требования к видам обеспечения	40

5 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям межотраслевого применения	41

6 Требования к консервации и упаковке	41

7 Требования по транспортабельности	41

8 Специальные требования	41

9 Гарантийные обязательства	42

10 Требования по обеспечению сохранения коммерческой тайны	42

11 Этапы выполнения СЧ ОКР	43

12 Порядок выполнения и приемки этапов СЧ ОКР	43

13 Сроки выполнения СЧ ОКР	44

Перечень принятых сокращений	45

Наименование, шифр и основание для выполнения СЧ ОКР

- Наименование и шифр СЧ ОКР – «Изготовление и проведение испытаний узлов хранения и передачи кернов, механизмов разворота опытного образца БКГГБ», шифр «Механизмы-БКГГБ».

- Основание для выполнения СЧ ОКР:

подпрограмма 2 «Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы»;

государственный контракт между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 02.10.2017 № 17411.1820190019.09.007.

- Исходные данные

- Рабочая конструкторская документация на контейнер керноприемников, механизм выгрузки контейнера, механизм разворота контейнера, механизм разворота барабана в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Перечень РКД

| - Обозначение | - Наименование |
| --- | --- |
| - ОКРКБ.10.04.000 | - Контейнер керноприемников |
| - ОКРКБ.40.18.000 | - Механизм выгрузки контейнера |
| - ОКРКБ.40.22.000 | - Механизм разворота контейнера |
| - ОКРКБ.40.23.000 | - Механизм разворота барабана |

Цели и задачи выполнения СЧ ОКР

- Изготовление изделий.

- Проведение испытаний в объеме РКД.

- Поставка изделий с приёмкой ОТК.

Технические требования

- Изготовление и испытание изделий производить в соответствии с требованиями РКД.

- Авторский надзор и техническое руководство при изготовлении и испытаниях осуществляет предприятие-разработчик РКД – ЗАО «ЦНИИ СМ».

- Испытания проводить на рабочей жидкости – масло МГЕ-10А ТУ 38.401-58-337-2003. Допускается использовать в качестве рабочей жидкости масло МГ-22-А, МГ-22-Б ГОСТ 17479-85 с обязательной консервацией на масле 
МГЕ-10А ТУ 38.401-58-337-2003.

- Изготовление, сборку, промывку и испытания проводить по ОСТ 5Р.5599-92, класс чистоты 2.

- Испытания в период сдачи изделий ОТК, проводить в присутствии специалистов Заказчика и ЗАО «ЦНИИ СМ».

Требования к видам обеспечения

- Требования по метрологическому обеспечению

- Метрологическое обеспечение испытаний изделий должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51672-2000.

- Испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-97.

- Все средства измерений, применяемые при изготовлении изделий, должны быть поверены или откалиброваны.

Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям межотраслевого применения

- Сырье, материалы и комплектующие компоненты - в соответствии с требованиями РКД на изделия.

Требования к консервации и упаковке

- Консервацию производить в соответствии с ГОСТ 23216-78.

- Поставка изделий должна осуществляться в таре Исполнителя.

- Упаковка в соответствии с ГОСТ 23216-78, категория упаковки по 
КУ-3А, внутренняя упаковка по ВУ-IIIБ.

- Упаковочная документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 23170-78, герметично упакована в полиэтиленовую пленку 
ГОСТ 10354-82 и вложена в упаковочную тару.

- Законсервированные изделия раскрепляются в ящиках по 
ГОСТ 2991-85. В тару укладываются учетно-отправочная ведомость или упаковочный лист, подписанные ОТК Исполнителя после проверки наличия указанных в них позиций, качества консервации и надежности крепления.

- Маркировка транспортной тары должна быть выполнена по ГОСТ 14192-96.

Требования по транспортабельности

- Транспортирование упакованной и затаренной продукции Заказчику должно производится Исполнителем любым видом транспорта.

Специальные требования

- Давальческое оборудование

- Предоставляется АО «ЦКБ МТ «Рубин»:

гидромотор ГМ8-10 позиция 1 в ОКРКБ.40.22.000;

гидромотор ГМ8-10 позиция 1 в ОКРКБ.40.23.000.

- Предоставляется ЗАО «ЦНИИ СМ»:

рукав РВД-Т.6.М.12.454 позиция 95 в ОКРКБ.40.18.000;

рукав РВД-Т.6.М.12.592 позиция 96 в ОКРКБ.40.18.000.

- В начале работ Исполнитель предоставляет Заказчику план-график подготовки производства, изготовления и испытаний изделий.

- Ежеквартально Исполнитель предоставляет Заказчику оперативный технический отчёт за прошедший квартал и план работ на следующий квартал.

- Должны учитываться требования Государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 
2013-2030 годы» о достижении конкурентоспособности новой российской продукции и обеспечении возможности импортозамещения.

Гарантийные обязательства

- Исполнитель несет ответственность за качество поставленных изделий в течение ресурса и срока службы до заводского ремонта при условии надлежащего хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания.

- Требования по надежности и сроку службы.

- Назначенный ресурс до заводского ремонта – 3000 ч.

- Назначенный полный ресурс – 6000 ч.

- Назначенный срок службы до заводского ремонта – 6 лет.

- Полный назначенный срок службы – 10 лет.

- Гарантийный срок хранения – 6 лет со дня изготовления изделий.

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня сдачи БКГГБ Заказчику в пределах гарантийного срока хранения.

- Гарантии Исполнителя прекращаются по истечении любого из указанных сроков.

Требования по обеспечению сохранения коммерческой тайны

- Передача всех материалов по СЧ ОКР в сторонние организации допускается только с разрешения Заказчика, после заключения соглашения о конфиденциальности между Заказчиком и получающей стороной.

Этапы выполнения СЧ ОКР

- Этапы выполнения в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Этапы выполнения СЧ ОКР

| № этапа | Содержание этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки выполнения с учетом времени на сдачу этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление и проведение испытаний комплектующего оборудования и отдельных узлов опытного образца БКГГБ, в части изготовления и проведения испытаний контейнера керноприемников ОКРКБ.10.04.000 (3 шт.), механизма выгрузки контейнера ОКРКБ.40.18.000 (1 шт.), механизма разворота контейнера ОКРКБ.40.22.000 (1 шт.), механизма разворота барабана ОКРКБ.40.23.000 (1 шт.). Проведение патентных исследований, в части изготавливаемых изделий. | Контейнер керноприемников ОКРКБ.10.04.000 (3 шт.). Механизм выгрузки контейнера ОКРКБ.40.18.000 (1 шт.). Механизм разворота контейнера ОКРКБ.40.22.000 (1 шт.). Механизм разворота барабана ОКРКБ.40.23.000 (1 шт.). Акты об изготовлении. Протоколы испытаний. Отчет о патентных исследованиях. | С даты заключения договора – 30 ноября 2018 года |

Порядок выполнения и приемки этапов СЧ ОКР

- Выполнение и приемка этапов СЧ ОКР проводятся в соответствии с ГОСТ Р 15.301-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство» и другими стандартами:

ГОСТ 2.102-2013 «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторской документации»,

ГОСТ 2.103-2013 «Единая система конструкторской документации. Стадии разработки»,

ГОСТ 3.1102-2011 «Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды документов»,

ГОСТ 19.102-77 «Единая система программной документации. Стадии разработки»,

ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

- Отчетная научно-техническая продукция по этапам СЧ ОКР предъявляется Заказчику за 20 дней до окончания срока выполняемого этапа.

- Вся отчетная документация представляется Заказчику в отпечатанном виде в одном экземпляре, а также в электронном виде в формате PDF.

Сроки выполнения СЧ ОКР

- Начало работ – с даты подписания договора.

- Окончание – 30 ноября 2018 г.

Перечень принятых сокращений

| - БКГГБ | -  | - буровой комплекс для глубоководного геологоразведочного бурения |
| --- | --- | --- |
| - СЧ ОКР | -  | - составная часть опытно-конструкторской работы |

Приложение № 2

к договору

от « ___ » __________ 2018 г.
№ ________________________

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
выполнения СЧ ОКР «Изготовление и проведение предварительных испытаний опытного образца бурового комплекса для глубоководного геологоразведочного бурения» 
по теме 
«Изготовление и проведение испытаний узлов хранения и передачи кернов, механизмов разворота опытного образца БКГГБ»

Шифр «Механизмы-БКГГБ»

| Номер этапа | Содержание работ этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки выполнения, с учетом необходимого времени на сдачу этапов | Цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Изготовление и проведение испытаний комплектующего оборудования и отдельных узлов опытного образца БКГГБ, в части изготовления и проведения испытаний контейнера керноприемников ОКРКБ.10.04.000 (3 шт.), механизма выгрузки контейнера ОКРКБ.40.18.000 (1 шт.), механизма разворота контейнера ОКРКБ.40.22.000 (1 шт.), механизма разворота барабана ОКРКБ.40.23.000 (1 шт.). Проведение патентных исследований, в части изготавливаемых изделий. | Контейнер керноприемников ОКРКБ.10.04.000 (3 шт.). Механизм выгрузки контейнера ОКРКБ.40.18.000 (1 шт.). Механизм разворота контейнера ОКРКБ.40.22.000 (1 шт.). Механизм разворота барабана ОКРКБ.40.23.000 (1 шт.). Акты об изготовлении. Протоколы испытаний. Отчет о патентных исследованиях. | С даты заключения договора – 30 ноября 2018 года |  |

| исполнитель __________________ __________________ __________________ __________________ (должность) __________________ (подпись, фамилия, инициалы) «___»____________ 2018 г. М.П. | заказчик Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ЦКБ МТ «Рубин» ___________________А.М. Глазов «___»____________ 2018 г. М.П. |
| --- | --- |