Базовые тральщики проекта 1252 шифр «Изумруд» – 3 единицы

Пос.Понтонный Средне-Невский ССЗ

БТ-77 (зав.№730), затем Комсомолец Туркмении, с 15.02.1992 БТ-77    ?/?/31.12.1966

БТ-336 (зав.№731)    ?/?/1968

БТ-291 (зав.№732)    ?/?/1969

300/320 т

42,9*8,25*2,14 м

1*2 30 мм АК-230 – 1000 выстрелов

22 ГБ

4 мины КБ

Искатель-уничтожитель мин ИУ-1 или искатель-обозначитель мин ИТ-3 или глубоководный контактный трал ГКТ-2, петлевой электромагнитный трал ПЭМТ-4М или морской контактный трал МТ-3У, акустический трал АТ-3 или соленоидный электромагнитный трал СТ-2, акустический трал АТ-3 или поверхностный сетевой трал ТС-1 или поверхностный сетевой трал МПСТ, шнуровые заряды ШЗ-2 2*200 м

2*1200 л.с. дизели М-870ФТК, 13,5 уз, 1000 миль (10 уз), 2 ДГ ДГР-100/1500 по 100 кВт, 1 ДГ ДГР-50/1500 50 кВт

37 чел (4 офицера, 2 мичмана), 5 сут

НРЛС «Дон», аппаратура госопознавания – «Нихром-М», радиопеленгатор АРП-50-06М, ГАС миноискания МГ-69«Лань», ГАС миноискания МГ-79«Мезень»

Распределение по флотам

БФ: БТ-77(затем КВФ), 291

Бортовые номера

Списание: 1990 – БТ-291, 336

Экспорт: Азербайджан – БТ-77 в 1992