Описание модели

Модель корабля на воздушной подушке создавалась для исследования возсожности постойки моделей подобного класса. То есть моделей судов на воздушной подушке большого размера, так как такая модель должна быть исключительно эффектна. Название "Доширак-3" пришло от друших моделей: "Доширак-1" был построен из коробочки одноименной лапши с моторчиком и пропеллером, что дало такое название этой и последующим моделям с воздушным движителем - судам на воздушной подушке "Дошираку-2", с теми же вертушками-пропеллерами и "Дошираку-3". В качестве прототипа был взят десантный корабль на воздушной подушке "Зубр" - модель имеет, как и прототип, четыре нагнетаюшие турбины и три тяговых двигательных установки. Модель была испытана несколько раз и показала неплохие ходовые качества как на суше, так и на воде во время проведения показательных выступлений весной 2002 года на акватории Московского Городского Дворца Творчества на Воробьевых горах. Работа над моделью была остановлена всвязи с несоответствиями чертежам прототипа и ввиду объективных материально-временных затруднений. Основные характеристики модели: Размеры модели; примерно 1,10 х 0,7 м. Вес модели в сборе; 10 кг. Число и тип двигателей турбин нагнетания; 4 х 435, без редуктора. Тип винтов турбин нагнетания; двухлопастные 7х4, обрезанные до 145мм по диаметру, "Термик". Число и тип ходовых двигателей; 2 х 624 (по краям) + 1 х 619 (в центре). Тип ходовых винтов; 8х6, "Термик". Количество и тип аккумуляторов; 2 х 6В,12А или 2 х 12В,14А. Силовая проводка; Провода в термостойкой изоляции, 2.5 и 4.0 кв.мм.. Количество и распределение каналов управления; 2 канала: правый и левый ходовые установки. Управление за счет разницы тяги правой и левой установок. Средняя ходовая установка (619 мотор) и подача воздуха в подушку не отключаемые.. Грузоподъемность; 2 кг (больше не пробовал). Время непрерывной работы; 10...12 минут. Материал палуб; Пластиковые стеновые панели. Материал внутренних перегородок и стоек ходовых установок; Пластиковые короба для электропроводки. Способ соединения палуб, перегородок и стоек; "Жидкие гвозди" с усилением саморезами. Материал корпусов турбин нагнетания подушки; Пластиковые переходные кольца для воздухопроводов. Материал юбки; Медицинская клеенка. Способ крепления юбки; канцелярскими зажимами по периметру палуб. Внешняя отделка модели; Не производилась.